- ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,  АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ

- РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ  ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

- Генеральный план Камышевского сельского поселения

- Зимовниковского района Ростовской области

- Муниципальный контракт от 24.09.2008  № 134

- Пояснительная записка

- Том II

- Обосновывающая часть

10/I-3-5-08-ГП

Директор учреждения                                                            Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                                 И.В. Залунина

- Ростов-на-Дону

2012 год

Состав проекта

- А. Пояснительная записка

Том I. Положения о территориальном планировании.

Том II. Обосновывающая часть.

Том III. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (направляется в установленном порядке).

Том IV. Оценка воздействия на окружающую среду (направляется в установленном порядке).

- Б. Графические материалы.

1.    Ситуационный план расположения Камышевского сельского поселения  на территории муниципального района   М 1: 100 000, ГП-1

2. План современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории  М 1: 25 000, ГП-2

3.    Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения  М 1: 25 000, ГП-3

4.    Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж)

- М 1: 25 000, ГП-4

5.    Схема планируемых границ функциональных зон  М 1: 25 000, ГП-5

6.    Схема ландшафтно-рекреационного зонирования М 1: 25 000, ГП-6

7.   Схема градостроительного развития системы общественных центров сельского поселения и размещения учреждений и предприятий обслуживания, совмещенная со схемой градостроительной реорганизации производственных территорий  М 1: 25 000, ГП-7

8.    Схема транспортной инфраструктуры М 1: 25 000, ГП-8

9.    Сводный план инженерных сетей  М 1: 25 000, ГП-9

10.   План современного использования территории х. Камышев

М 1: 5 000, ГП-10

11.    План современного использования территории х. Погорелов

М 1: 5 000, ГП-10

12.    План современного использования территории х. Брянский

М 1: 5 000, ГП-10

13.    План современного использования территории х. Крылов

М 1: 5 000, ГП-10

14.    План современного использования территории х. Копанский

М 1: 5 000, ГП-10

15.    Схема генерального плана х. Камышев, совмещенная со схемой планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке  М 1: 5 000, ГП-11

16.    Схема генерального плана х. Погорелов,  совмещенная со схемой планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке  М 1: 5 000, ГП-11

17.     Схема генерального плана х. Брянский, совмещенная со схемой планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке  М 1: 5 000, ГП-11

18.     Схема генерального плана х. Крылов, совмещенная со схемой планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке  М 1: 5 000, ГП-11

19.     Схема генерального плана х. Копанский, совмещенная со схемой планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке  М 1: 5 000, ГП-11

20.     Схема инженерной подготовки и благоустройства территории   х. Камышев М 1: 5 000, ГП-12

21.     Схема инженерной подготовки и благоустройства территории

х. Погорелов М 1: 5 000, ГП-12

22.     Схема инженерной подготовки и благоустройства территории

х. Брянский М 1: 5 000, ГП-12

23.     Схема инженерной подготовки и благоустройства территории

х. Копанский М 1: 5 000, ГП-12

24.     Схема инженерной подготовки и благоустройства территории

х. Крылов М 1: 5 000, ГП-12

- Содержание тома II:

- ВВЕДЕНИЕ……………………………..…………………………………..….7

- СПРАВКА ГАПА……………………………………………………………..9

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАМЫШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙОБЛАСТИ…………………….…………………..……………..9

  - Историческая справка……………………………………………..…….…9

  - Географическое положение…………………………………………….18

1.3 Природные условия……………………………………………….……....20

1.3.1 Климат……………………………………………………….……...…..20

1.3.2 Инженерно-геологическая характеристика………………….……....21

1.3.3 Техногенные условия…………………………………………………….21

1.3.4 Физико-механические характеристика грунтов…………………….22

1.3.5 Специфические грунты………………………………………………..22

1.3.6 Гидрологическая характеристика и ресурсы поверхностных вод….22

1.3.7 Естественная растительность и зеленые насаждения……...…..…23

1.3.8 Животный мир…………………………………………………………25

1.3.9Земельный фонд………………………………………………………..26

1.3.10 Ландшафтно-рекреационный потенциал…………………………….27

1.3.11 Тенденции изменения природных условий..........................................29

1.4 Система расселения…………………………………………………….…32

1.4.1 Типология селений…………………………………………………...…33

1.4.2 Типология сельского расселения…………………………....…………37

1.5 Социально-экономическая оценка………………………..…….………..39

1.5.1 Население, трудовые ресурсы…………………………….……………39

1.5.2 Сельское хозяйство……………………………………………………..42

1.5.3 Транспортная  инфраструктура………………………………..….....45

1.5.4 Инженерно-техническая инфраструктура…………………………..48

1.5.5 Уровень общественного обслуживания…………………….…………55

1.5.6 Санитарная очистка территорий………….…………………………57

1.5.7 Жилищный фонд…………………………………….…………………..62

1.5.8 Инвестиционная привлекательность поселения…………..…………62

1.6 Комплексная оценка территории……………………….……...………...64

- ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ…………………..………………………………......76

2.1 Положение и функции

Камышевского сельского поселения ……………………………..………....76

2.2 Экономика…………………………………………………………………76

2.2.1.	Экономическая база и предложения по её  развитию……………...76

2.2.2.	Расчет перспективной численности населения…………………….80

2.2.3.	Жилищный фонд: расчет территорий нового строительства…..81

2.2.4.	Система культурно-бытового обслуживания…………………...…83

2.2.5.  Трудовые ресурсы……………………..……………………………….90

2.3 Территориально-планировочная организация поселения…………..….91

2.3.1 Архитектурно-планировочная организация территории……………91

2.3.2 Функциональное зонирование и землепользование……………………94

2.3.3 Зоны с особыми условиями использования территорий……………100

2.4 Транспортная инфраструктура………………………………………….106

2.4.1 Внешний транспорт…………………………………………………  106

2.4.2 Улично-дорожная сеть………………………………………………106

2.5 Инженерно-техническая инфраструктура……………………..………109

2.5.1 Водоснабжение……………………………………………………......111

2.5.2 Водоотведение……………………………………………….…...……114

2.5.3 Газо-и теплоснабжение…………………………………..……...  ….116

2.5.4 Электроснабжение ……………………………………...…………….118

2.5.5 Система связи…………………………………………………….… ..120

2.6 Инженерная подготовка и благоустройство территории…………..…121

2.6.1Инженерная подготовка и вертикальная планировка…….........    ...121

2.6.2Защита от опасных физико-геологических процессов……......   ..…128

2.6.3Благоустройство прибрежной территории………………….…    ...131

2.6.4 Агролесомелиорация……………………………………...…………….132

2.7 Санитарная очистка территории………………..………..……... ……133

2.8  Первая очередь строительства…………………………………….  .…139

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ………………………………………...140

  - Оценка состояния компонентов окружающей среды……………140

    - Атмосферный воздух………………………………………………   .140

    - Поверхностные и подземные воды………              …………..……..143

    - Почвы……………………………………………………………..........143

    - Электромагнитная обстановка…………………………………......144

    - Радиационная обстановка………………………………….……...    144

    - Шумовая обстановка……………………………………………....…145

  - Экологические мероприятия по охране окружающей среды........145

  - Охрана объектов культурного наследия…………………   ………152

- ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ…………………………………………………………………………………….…155

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Камышевского сельского поселения (хуторов Камышев, Крылов, Брянский, Погорелов и Копанский) разработан Государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный институт территориально-градостроительного проектирования» (ГАУ РО «Институт градостроительства»).

В основу разработки генерального плана Камышевского сельского поселения положены следующие материалы:

- Задание на разработку градостроительной документации, согласованное Министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области и утвержденное Главой Администрации Камышевского сельского поселения.

- Схема землеустройства территории Камышевского сельского поселения.

- Схема территориального планирования Ростовской области, разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2005 г.

- Схема территориального планирования юго-западного района Ростовской области (Ростовской агломерации), разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2007 г.

- Материалы по отводу земельных участков.

- Материалы обследования.

- Статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Градостроительная документация соответствует требованиям:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации, от 29.12.2004 г., №190-ФЗ;

- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 г. №150 (в части, не противоречащей ГК РФ);

- СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция 2007 г.)

- Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, 2007 г.

Градостроительная документация разработана на основе картографического материала М 1:100 000, 1:25 000 и 1:5 000, выполненной ООО «ДонГеоИнформатика» в 2008 году и представленного Заказчиком в электронном виде и на бумажных носителях, с грифом ДСП.

Генеральный план разработан авторским коллективом:

Главный архитектор проекта

Вед. архитектор

Архитектор

Начальник отдела транспортной      и инженерной инфраструктуры

Главный инженер проекта

Руководитель группы

Инженеры

Эколог

Начальник отдела

инвестиционных программам

Главный специалист

Ведущий специалист

Специалист 1 категории

Специалист 1 категории

И.В. Залунина

Н.В. Шахова

Л.В. Ногаев

Н.Б. Смирнов

И.А. Кондаков

Н.Ю. Зинченко

А.А. Коршунова

Ю.В. Кочуева

Б.Л. Захарьянц

Е.И. Ананьев

С.А.Орлинский

К.Н.Мищенко

К.А.Евтишина

Е.Д.Осерская

Справка ГАПа

Градостроительные и технические решения, принятые в проекте планировки, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-ных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасность при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Гл. архитектор проекта          _______________        Залунина И.В.

- Анализ состояния территории КАМЫШЕВского сельского поселения ЗИМОВНИКовского района

  - Историческая справка

В истории хозяйственного освоения Камышевского сельского поселения выделяется ряд специфических периодов.

Первый период – доисторический, не идентифицированный по этнической принадлежности, но оставивший свои следы в виде археологических памятников и курганов. В древности низовья Дона были частью Дикого поля, не имевшего оседлого населения. Богатые и неиспользуемые кормовые и пищевые ресурсы привлекали кочевников-скотоводов ещё до нашей эры. Они занимались животноводством, охотой и рыболовством.

Второй период включает длительную эпоху поочерёдного проживания на землях поселения около двух десятков кочевых и полукочевых этносов прошлых времён, часто сменявших или вытеснявших друг друга. От этого длительного периода в Сальских степях осталось мало следов: из артефактов – лишь курганы-могильники, из нематериальных следов – топонимика кочевых народов.

Третий период включает XVI век «безвременья», когда после ухода улусов Золотой Орды в Азию в начале XVIв. (1502г.) и вплоть до начала XVIIв. земли Камышевского поселения в верховьях р.Мал. Куберле  не пользовались спросом и поэтому не имели населения.

Четвёртый период включает эпоху проживания кочевников-калмыков в 17-19вв.

Калмыки пришли в Россию – в низовья Яика (Урала), Волги и Дона – из Джунгарии (северо-запад Китая). Из-за усиления налогового гнёта со стороны  правительства России три четверти калмыцкого населения России, проживавшего тогда на Яике, в 1771г. навсегда покинули страну и вернулись в Китай. Вследствие этого в России Калмыцкое ханство было упразднено, а его земли передали Астраханской губернии. После визита старейшин оставшихся в России калмыцких родов к императору Павлу I междуречье Волги и Дона в соответствии с Указом Павла I в 1800г. было передано оставшимся калмыкам для кочевья. К началу 19в. земли Камышевского поселения относились к территории калмыцких кочевий. С 1803г. в состав Войска Донского на его юго-восточной окраине входили и калмыцкие кочевья, включавшие, в частности, и земли нынешнего Зимовниковского района. Стационарных селений здесь почти не было. В 1806г. был учреждён Калмыцкий округ с центром в селении Карачеплакском (г.Пролетарск). В журнале Областного правления Войска Донского от 15.04.1882г. упоминается  положение военного Совета от 26.03.1880г., на основании которого из 13 калмыцких сотен было образовано 7 калмыцких станиц в долинах ряда левобережных притоков  р.Сал. В 1884г. в составе Области Войска Донского из калмыцких кочевий был образован 8-й округ – Сальский – с центром в ст.Великокняжеской (г.Пролетарск).

Калмыки не создавали курганов-могильников, но топонимика в поселении (гидронимы, объекты рельефа) до сих пор включает калмыцкие названия.

Пятый период связан с заселением земель оседлым населением славян-переселенцев, и в том числе – донскими казаками.

После установления на Руси в ХVI-ХVIIвв. крепостного права многие крестьяне  центральных районов страны бежали от крепостного гнёта на окраины, в том числе и на Дон, включая  междуречье Сала и Маныча. С середины ХVIв. на Дону растёт число беглых крестьян, ставших казаками. В 1768г. на карте России появляется Земля (с 1870г. – Область) Войска Донского. В 1793г. были впервые определены её границы. С середины XIXв. произошло заселение новых станиц донскими казаками и иногородними из южных губерний России и из северо-восточных губерний Малороссии. Первые названия объектов гидрографии и поселений включают калмыцкие, русские и украинские названия.

В Сальских степях с конца ХVIIIв. по 20-30гг. XIXв. первые переселенцы селились в землянках по берегам крупных рек, определив максимум уровня затопления берегов в весеннее половодье, и у колодцев с пресной водой. В дальнейшем жильё строили из самана. Жили общиной. Переселенцы совмещали животноводство с охотой и рыболовством. Вначале землю распахивали выборочно – вдоль рек в орошаемых поймах и долинах.

С середины ХIХв. началась распашка целинных земель под посевы вокруг хуторов. Переселенцы пахали землю деревянными плугами и сеяли рожь. У каждой семьи был свой надел. На одного мужчину (независимо от возраста) давали 25 десятин земли. Засухи, суховеи, ранние заморозки и пыльные бури делали Сальские степи зоной рискованного земледелия. Повышенные наделы объяснялись экстремальными природными условиями для ведения земледелия и в т.ч. высокой засушливостью, а в итоге  - пониженной урожайностью скудных каштановых и тёмно-каштановых почв. Животноводство было менее подвержено капризам природы, хотя гололедица, сильные морозы и длительная жара или засуха тоже нередко вызывали массовый падёж скота от бескормицы, переохлаждения и безводья.

Освоению долины р.Сал и её притоков способствовала отмена крепостного права в стране в 1861г. и необходимость наделения землёй освобождённых крестьян из перенаселённых губерний России и Украины на целинных землях окраин страны. С 1870 по 1912гг. активно идёт экстенсивное заселение присальской долины.

Вторая причина быстрого освоения Сальских степей на рубеже ХIХ-ХХвв. – необходимость сооружения в 1895-1899гг. железной дороги  Царицын – Новороссийск, для чего требовалось много рабочих рук. Дорога вошла в строй 1 июля 1899г. Это дало выход сельхозсырью юга страны на рынки стран Средиземноморья через морской порт в Новороссийске и способствовало росту уровня специализации и степени товарности экспортных культур сельского хозяйства  в южных районах страны и в т.ч. на Дону.

В 1898г. возникла станция Калмыцкая (ныне - п.Зимовники). В дальнейшем эта станция обслуживала различные потребности селений Камышевского поселения.

1 января 1904 года станция Калмыцкая переименована в станцию Зимовники, а 27 апреля 1905 года близ этой станции образован новый хутор под названием Калмыцкий, состоящий из 250 дворов. Станция и хутор стали местом ярмарок по продаже скота для окрестных хуторов, отправке его по железной дороге. Впоследствии объединились станция и хутор в один поселок Зимовники.

Крестьяне жили за счёт ведения товарного сельского хозяйства. Вплоть до начала Первой мировой войны уровень жизни сельчан в Сальских степях был достаточно высоким благодаря высокой стоимости скота и шерсти на рынке страны. Причина благополучия крылась в том, что на землях поселения имелись значительные площади почти круглогодично используемых пастбищ, а в каждой семье – крупное поголовье скота, а также сады и огороды. Обширные посевы стали появляться в массовом количестве только в начале ХХв. Однако в условиях рискованного земледелия животноводство (овцы, кони) было более выгодным и надёжным занятием. Развитию торговли, ремесла и промышленности препятствовало отсутствие дорог и современных транспортных средств.

В большинстве хуторов поселения вплоть до революции не было больниц и школ.

После революции советская власть в Зимовниковской волости была установлена 27 декабря 1917г. В Сальском округе и в его центре –  в ст.Великокняжеской – советская власть провозглашается 14 февраля 1918г. В годы Гражданской войны на территории Зимовниковской волости проходили тяжелые бои со сменой власти. В начале 1920г. в волости вновь провозглашена советская власть.

Шестой период включает советский этап в развитии страны.

В 1920г. Зимовниковская волость (центр – с.Зимовники) входила в Сальский округ.

Основой для землепользования в Донской области явился Декрет ВЦИК и СНК России от 18.11.1920г. «О землепользовании и землеустройстве в бывших казачьих областях». Он гарантировал неприкосновенность станичных юртовых земель и их резервов. Малоземельное сельское население наделялось землёй из этих резервов. Земли, переданные крестьянам и казакам, обрабатывались примитивными орудиями, нередко вручную. В 1921г. частные хозяйства начали объединяться в товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы). Им стали выделять более совершенный сельхозинвентарь: плуги, железные бороны, самоскидки. В 1921г. повсеместно начали создаваться комитеты крестьянской общественной взаимопомощи, ТОЗы и коммуны. С весны 1921г. в условиях нэпа население страны получило право свободной торговли излишками собственной агропродукции.

К осени 1923г. в Сальском округе вооружённое сопротивление остатков разрозненных частей белой армии и цепь восстаний населения против продразвёрстки были подавлены. Гражданская война в Сальском округе привела к экономическому запустению. Резко сократились поголовье строевых лошадей и других домашних животных, площади посевов.

В течение 1922-23гг. в Донской области было проведено укрупнение уездов, волостей и сельсоветов. Декретом ВЦИК от 7 марта 1923 года утверждается Зимовниковская волость с центром на станции Зимовниковской. В июле 1924 года волость была упразднена, ее территория вошла в состав Зимовниковского района, который был образован в  этом же году. В 1931 году район укрупняется за счет передачи ему части территорий бывших Дубовского и Романовского районов. На основании Декрета ВЦИК «О районировании Юго-Восточной области», утверждённого 13.02. 1924г., были упразднены уезды и волости, а 4.07. 1924г. – и Донская область, территория которой была разделена на округа, районы и сельсоветы. Так, в составе Сальского округа возник Зимовниковский район на базе Зимовниковской и Мокро-Гашунской волостей. В том же 1924г. Юго-Восток РФ был переименован в Северо-Кавказский край, включавший Донские и Кубанские земли, с центром в г.Ростов-на-Дону.

Начиная с 1927г. в районе появились первые овцесовхозы и мясосовхозы. В 1929-1930гг. по всей стране развернулась коллективизация. В 1929г. в каждом селении в пределах нынешнего поселения создаются колхозы.

В постановлении Президиума крайисполкома от 6.11.1929г. указывалось: «Калмыцкий национальный район в составе Сальского округа образовать с центром в пос.Зимовники» (ж.-д. станция Калмыцкая).  Для его создания изымались земли из трёх районов – Зимовниковского, Дубовского и Ремонтненского в составе 9 сельсоветов.

В августе 1930г. в стране были ликвидированы  все округа, и в том числе – Сальский округ, и Зимовниковский район стал подчиняться непосредственно крайисполкому в г.Ростов-на-Дону.

В крае было запрещено использовать наёмный труд и арендовать землю. На основании директивы из Москвы в крае 10 февраля 1930г. принимается решение о раскулачивании и выселении семей кулаков. С созданием коллективных хозяйств на село стала приходить современная техника. Стали появляться МТС и МТП (парки), ремонтные мастерские. Велось комплексное развитие объектов социальной сферы.

1930-е годы – особый период в освоении сельских районов страны. Именно в эту пору закладывались концепции и формировались основы нынешней территориальной структуры размещения производительных сил в сельской местности, основных хозяйствующих субъектов и иерархической структуры селений в виде субординированной сети населённых пунктов в составе районных систем расселения и обслуживания. Они создавались под коллективные хозяйства как материальная база обобществлённого сельского хозяйства страны и в целом её нового общественного строя. Их основные черты иерархизации и централизации в мало изменённом виде дожили до настоящего времени.

В 1932г. коллективизация в районе была завершена. В январе 1934г. Северо-Кавказский край разделили на Азово-Черноморский и Северо-Кавказский края. Район вошел в состав Азово-Черноморского края с  прежним центром. 13 сентября 1937г. Азово-Черноморский край был преобразован в Краснодарский край и Ростовскую область и Зимовниковский район вошел в её состав.

В годы войны район в целом, и в том числе земли поселения, лежавшие на стратегически важном направлении на Сталинград, располагались в зоне ожесточённых боевых действий. Они подверглись оккупации с августа 1942г. по начало января 1943г. Всё, что представляло любую ценность, было вывезено в Германию, экспроприировано или разрушено.

После освобождения от пятимесячной оккупации началось восстановление разрушенного хозяйства. Положение в сельском хозяйстве оставалось катастрофическим. Жилых домов почти не сохранилось и большинство населения жили в землянках. Не было техники и электричества. Калмыцкий район 9 марта 1944г. был расформирован и часть его территории была включена в состав Зимовниковского района. Калмыцкое население было депортировано в Вост. Сибирь.

В послевоенный период в районе и поселении большое внимание уделялось разведению садов и выращиванию овощей.  В ряде хуторов закладываются сады и виноградники. В 1948г. в стране был введён план действий по созданию полезащитных лесополос и рощ. Наиболее активно лесомелиоративные работы велись в 1949-1967гг. и в 1970-1985гг. В 1950-е гг. в районе была проделана большая работа по борьбе с засухой. В сухих балках и оврагах строились пруды – всего в районе до конца века было создано 75 прудов.

Вследствие убыточности многих мелких хозяйств в 1950г. производится укрупнение колхозов или преобразование их в совхозы. После создания Цимлянской ГЭС в июле 1952г. и разводящих сетей снабжение электричеством в районе стало постоянным.

В связи с дефицитом зерна в стране в 1954г. принимается решение об освоении целинных и залежных земель. В зону освоения вошёл и Зимовниковский район. Он получил существенное финансирование и комплексное развитие. В районе к 1960г. было распахано дополнительно 65 тыс.га. В эти же годы начались работы по благоустройству сёл. В 1954 и 1956гг. проводится укрупнение сельских Советов и колхозов.

В 1956г. из ссылки вернулись семьи кулаков и калмыки, была восстановлена автономия калмыков со столицей в г.Элиста. Калмыцкое население вселилось на территорию выделенной автономии.

В своей истории Зимовниковский район дважды упразднялся – в 1932 -1934 и в 1963 – 1964гг. Окончательно этот район был восстановлен в 1965г.

В первой половине 1960-х гг. в стране под руководством Н.С.Хрущёва осуществлялись разнообразные научно необоснованные реформы. Их отдалённые и опосредованные последствия не просчитывались. Помимо неподготовленной инфраструктуры для кампании по освоению целины, это было укрупнение районов, создание совнархозов, т.н. «кукурузная» эпопея, введение жёстких минимальных норм содержания скота в сельских семьях, разрушение церквей и др. Негативные последствия этих инициатив «сверху» окончательно разбалансировали сельское хозяйство страны, привели к дефициту продуктов и росту их цен.

Мартовский (1965г.) Пленум компартии после снятия Н.С.Хрущёва дал хозяйственную свободу сельским предприятиям и домашним хозяйствам. Укрепилась материально-техническая база хозяйств, возросло производство сельхозпродукции, что привело к росту ввода в строй объектов социальной сферы. Много внимания уделялось озеленению хуторов, были заложены фруктовые сады, возведены плотины, зарыблены пруды. В 1970г. в районе появилось телевидение. Это время было периодом расцвета коллективных хозяйств. В поселении на его периферии были созданы животноводческие фермы, и в т.ч. конефермы, и точки (кошары на две семьи чабанов).

В 1967-1990гг. в районе и поселении велись крупномасштабные работы по созданию оросительно-обводнительных систем. В 1968г. через территорию района провели магистральный водоводный Верхнесальский канал, после чего от него стали создавать отводы,  в т.ч. Орловский распределительный канал в пределах Камышевского поселения и с 1969г. на его основе здесь стало развиваться орошаемое земледелие.

В 1970-е гг. по стране прошла акция по выявлению бесперспективных сёл с целью укрупнения за их счёт перспективных сёл и повышения уровня обслуживания сельского населения. Жители бесперспективных сёл, лишённые продуцентов базовых услуг (малокомплектных начальных школ, ФАПов, магазинов и др.), покидали хутора и, утратив личные подворья, перебирались в города. Искомая цель идеологов кампании не была достигнута. Многие мелкие хутора исчезли, а без них перестали обрабатываться  и окружающие их сельхозугодья. В районе возник дефицит сельских специалистов и пастухов (чабанов). Вакансии чабанов заняли жители восточных республик Сев. Кавказа. В стране вплоть до окончания советской эпохи начались перебои с поставками продуктов в города, рост цен на мясо-молочные продукты.

Во второй половине 1970-х гг. в Волгодонске разворачивается грандиозное промышленное и жилищное строительство, связанное с возведением «Атоммаша», а затем – Волгодонской АЭС. Эти новостройки дали мощный импульс жилищному строительству в городе на индустриальной основе. Волгодонск было решено сделать образцово-показательным городом по Южной зоне страны в сфере жилищного строительства.  С учётом значительного роста дефицита жилья в целом по стране и в том числе по Ростовской области Волгодонск превратился в крупнейший центр притяжения мигрантов на юге страны.

Стремясь воспрепятствовать мощному оттоку молодёжи, руководство района преднамеренно не строило благоустроенные автодороги и не открывало автобусные маршруты в сторону Волгодонска, полагая, что это может помешать миграции. Это, естественно, дало обратный эффект: отсутствие у жителей района возможности регулярного выезда в соседний крупный город (бытовой маятниковой миграции) лишь усиливало центробежные тенденции населения района.  В итоге многие молодые жители Зимовниковского района,  и в т.ч. Камышевского поселения, переехали в соседний Волгодонск, что отрицательно повлияло на демографические процессы в районе, и в т.ч. – в поселении.

С 1981 по 1997гг. в поселении много внимания уделялось строительству жилого фонда в качестве  ответной меры для закрепления молодёжи в сельской местности. К середине 1980-х гг. в районе все центральные усадьбы хозяйств были связаны асфальтированными дорогами с райцентром (но не были связаны с Волгодонском). Между всеми селениями  района было организовано автобусное сообщение по 14 маршрутам. В начале 1990-х гг. велось строительство асфальтированных дорог к отделениям и бригадам. Все центральные усадьбы хозяйств в районе стали благоустроенными посёлками. Район полностью находится в зоне уверенного приёма телепередач.

Седьмой период включает постсоветский этап в развитии поселения.

В начале 1990-х гг. организационно неподготовленные и научно необоснованные аграрные реформы развалили сельское хозяйство в стране в целом. Появившаяся в крестьянской среде надежда относительно возможности создания самостоятельных фермерских хозяйств к середине 90-х годов пошла на убыль.

В труднейших экономических условиях многие слабые хозяйства района, стараясь выжить любыми способами, распадаются на ряд мелких хозяйств. Но и эти парцеллярные хозяйства не все выдержали испытание кризисом. Рост затрат сделал содержание животноводческих комплексов убыточным. Стали закрываться многие животноводческие фермы и точки. Производился вынужденный  сброс поголовья скота. Если в застойные годы в районе поголовье овец составляло 550 тыс. голов, то в кризис опустилось до уровня первых послевоенных лет. В 1998г. в хозяйствах района осталась всего 71 тыс. голов овец, вместе с поголовьем в частных подворьях – 90 тыс. голов. В большинстве хозяйств царили хаос, обнищание и разруха. Заброшенные строения разбирались на стройматериалы.

Ряд хозяйств поменяли форму собственности, экономический профиль, название. Появились ТОО, ООО, ОАО, ЗАО, товарищества, артели, фермеры, арендаторы, семейные подряды, которые продолжают растить хлеб и заниматься животноводством. Фермерство и аренда в районе не прижились.

Стабильность деятельности хозяйств понизилась, накопились долги. Из-за недофинансирования закрылись многие объекты социальной сферы. В 1990-е гг. главной статьёй дохода большинства хозяйств независимо от их прежнего профиля становится зерновое хозяйство.

В начале ХХI в. в экономике страны после дефолта 1998г. постепенно нарастают положительные тенденции. Рынок диктует необходимость сосуществования хозяйств разного формата – от семейных ферм до агрохолдингов. В хозяйствах появилась прибыль, которая позволяет обновлять технику и оборудование, возводить объекты производственного и социального назначения. Новая техника и технологии обеспечивают высокие доходы в сельском хозяйстве.

В районе развивается сотовая связь, в центре поселения устанавливаются вышки мобильной связи.

  - Географическое положение

Камышевское сельское поселение включает 5 сельских населённых пунктов Зимовниковского района с центром в  х.Камышев. Это поселение расположено в Сальских степях на юго-востоке Ростовской области в пределах Юго-Восточного внутриобластного района. Поселение занимает юго-запад и центр Зимовниковского района в верховьях  реки Малая Куберле - притока реки Сал. Территория сельского поселения занимает площадь 575 кв. км и граничит на севере - с Ленинским, на  северо-востоке – с Глубочанским, на востоке и юго-востоке  – с Мокрогашунским сельскими поселениями Зимовниковского района,  на западе и юго-западе – с Орловским районом.

Поселение находится на северо-западной периферии Среднеазиатского аридного (засушливого) пояса, на границе зоны степей и подзоны полупустынь, в подзоне сухих степей. Климат Сальских степей отличается повышенной континентальностью, засушливостью и дискомфортностью для жизнедеятельности, а каштановые и тёмно-каштановые почвы с солонцами – пониженной продуктивностью.

Расстояние от х.Камышев до райцентра – п.Зимовники – 35км, до г.Волгодонск - 30км, до областного центра – г.Ростов-на-Дону – 295км. Центр поселения  расположен в конце автотрассы с усовершенствованным покрытием  Зимовники - Камышев. Она связывает поселение с Волгодонском и райцентром – п.Зимовники, через него – с Сальском, Ростовом-на-Дону и Волгоградом, через Элисту – с Астраханью. Значительная транспортная удалённость поселения от г.Волгодонск (100км) и райцентра – п.Зимовники (35км)  не позволяет его работникам трудиться в этих населённых пунктах.

Ближайшие речные порты – в г.Волгодонск на р.Дон и в г.Волгоград на р.Волга. Ближайшие морские порты - в устьях Дона (г.Ростов-на-Дону и г.Азов) и Волги (г.Астрахань).

Ближайшие значительные центры обслуживания – г.Волгодонск и п.Зимовники. Другие значительные города – Сальск, Волгоград и Ростов-на-Дону, однако теснота связей поселения с этими городами – крайне незначительная из-за существенной удалённости и повышенных финансовых и временных затрат, слабого экономического развития поселения. Большинство внешних связей поселения замыкаются на райцентре – п.Зимовники. Чрезмерная удалённость поселения от крупных экономических центров, включая г.Волгодонск, – серьёзный сдерживающий фактор в развитии его производительных сил наряду с экстремально засушливыми климатическими условиями.

Ближайшие электростанции расположены в  Волгодонском энергопромышленном узле. Газообеспечение поселения идёт через отвод высокого давления от магистрального газопровода Чебоксары – Волгоград –  Тихорецк. Ближайшая крупная строительная база создана в Волгодонском промузле.

Неудобство физико-географического положения Камышевского сельского поселения, определяемое его экстремальными природными условиями, а также наличием весьма ограниченных природных ресурсов во многом объясняет его низкий инвестиционный потенциал. Это негативно отражается на уровне развития производительных сил, степени привлекательности для мигрантов и инвесторов.

- 1.3 Природные условия

1.3.1. Климат

Территория Камышевского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которой характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето с частыми засухами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +8,40С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации 32950С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе -6,70С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -350С. Продолжительность устойчивых морозов 72 дня.

Лето жаркое, средняя месячная температура воздуха в июле составляет 23,50С. Максимальная температура достигает 420С. Безморозный период составляет 164дня.

Увлажнение неустойчивое. Годовая сумма осадков - 379 мм. В теплый период выпадает 248мм осадков.

Продолжительность залегания снежного покрова составляет 73 дней.  За зиму его средняя из максимальных высот составляет 13см. В связи с частыми оттепелями снежный покров за зиму неоднократно тает и вновь образуется. Доля зим с отсутствием устойчивого снежного покрова – 30%. Возможен круглогодичный выпас скота на пастбищах.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,33-0,44. В теплый период часто наблюдаются суховеи.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные).

Рис. №1 Роза ветров, в %.

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4м/с. Среднемесячные значения достигают  6,8м/с в феврале и уменьшаются до 4,1м/с в августе.

1.3.2. Инженерно-геологическая характеристика

Территория сельского поселения сложена осадочными дисперсными глинистыми отложениями  четвертичного возраста, которые перекрыты почвенно-гумусированным комплексом.

На территории поселения наблюдается проявление ряда экзогенных геологических процессов, среди которых наибольшее развитие получили эрозионные (водные и ветровые) и просадочные процессы.

При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах должны быть предусмотрены все мероприятия, предотвращающие просадочные явления. Процессы оврагообразования наблюдаются на юго-востоке х.Камышев, вдоль балки Камышева. В связи с этим на данной территории необходимо провести мероприятия по берегоукреплению.

1.3.3. Техногенные условия

Застройка населенных пунктов, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток.

Влияние на природу и геологическую среду оказывают трассы коммуникаций. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое и механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Природные условия территории Камышевского сельского поселения по инженерно-геологическим условиям относятся  к III категории сложности.

1.3.4. Физико-механические характеристики грунтов

В толще грунтов, слагающих территорию поселения, по генетическому принципу, номенклатурному виду и особенностям физико-механических свойств грунтов до глубины 19м выделено 3 инженерно-геологических элемента.

Исходя из содержания сульфатов грунты могут проявлять агрессивные свойства  к бетонным, железобетонным и металлическим конструкциям.

Глубина промерзания грунтов 0,85м.

По сейсмическим свойствам грунтов территория относится ко второй категории. По сейсмической опасности территория сейсмически не опасна.

1.3.5. Специфические грунты

Специфическими грунтами на территории поселения являются просадочные грунты, представленные суглинками.

Проявление просадочных свойств наблюдается до глубины 13,5м. Просадка грунта под действием собственного веса  составляет от 4,5 до 28см. Тип грунтовых условий по просадочности  в границе поселения - I и II.

1.3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы поверхностных вод

Положение территории поселения в пределах степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети. Основу гидрографической сети составляет река  Малая Куберле. В западной части поселения расположена система оросительной сети Орловского распределительного канала.

Река Малая Куберле – левый приток р. Сал (басс. Дона). Длина – 152 км, площадь бассейна 1460 км2. Берёт начало на Сальско-Манычской гряде, течёт в широкой долине. Питание в основном снеговое. Весеннее половодье, зимой промерзает на всём протяжении.

Естественный водный режим в значительной мере искажен оросительными каналами и прудами.

Таблица №1

Водохозяйственные объекты и их характеристика

| Наименование в/х объекта | Местоположение |  | Функциональное назначение (использование) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | река, балка | расстояние от ближайшего населенного пункта до створа ГТС |  |
| № 1013051 пруд балочный | река Малая Куберле - балка б/н | С. окраина х. Брянский | водопой скота |
| № 1013052 пруд "Копанский" балочный | река Малая Куберле - балка Копанская | 1,5 км СЗ х. Копанский | пересох. Водопой скота и неорганизованный отдых не возможен |
| № 1013053 пруд балочный | река М. Куберле - балка Камышева | С. окраина х. Камышев | водопой скота, неорганизованный отдых |
| № 1013054 пруд русловой | река М. Куберле | ЮЗ окр. х.Погорелов | - |

Площадь прудов поселения составляет 86,9га при общем объеме 2,26млн.м3.

1.3.7. Естественная растительность и зеленые насаждения

- Естественная растительность

Камышевское поселение располагается на территории Доно-Сальского ботанико-географического района. Для него характерно преобладание сухих дерновинно-злаковых степей в комплексе со степными солонцами. В пойме рек встречаются участки пойменных тростниковых болот.

Растительность сухих дерновинно-злаковых степей характеризуется уменьшением роли корневищных злаков, разреженным травостоем, а также увеличением количества числа эфемеров и эфемероидов. Резко уменьшается количество разнотравья.

Болотная растительность представлена  зарослями тростника, рогозом и болотным крупнотравьем.

- Зеленые насаждения

В настоящее время зеленый фонд сельского поселения включает в себя насаждения селитебной зоны (парк, бульвар, озелененные территории жилой застройки, учебных детских и медицинских учреждений, зеленые насаждения улиц и т.д.) и внеселитебные насаждения озеленение санитарно-защитных зон, лесополосы и прочие насаждения, расположенные в границах сельского поселения).

Озеленение селитебной зоны организовано традиционно. Участки индивидуальных жилых домов заняты в основном садами и огородами.

Зеленые насаждения улиц представлены рядовыми посадками деревьев и кустарников. Преобладающими породами в озеленении сельского поселения являются вяз, акация, тополь, ель.

Реестр зелёных насаждений на территории Камышевского сельского поселения на 2009 г.

Таблица №2

| № п/п | Место нахождения | Кол-во шт. | Вид | Возраст | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х. Брянский, ул. Брянская | 105 | Вяз | более 30 лет | удовлетворительное |
| 2 | Х. Камышев, ул. Южная | 12 | Вяз | более 30 лет | удовлетворительное |
| 3 | Х. Камышев, ул. Рыбалко | 63 | Вяз-35 Акация-20 Фруктовые - 8 | более 30 лет | удовлетворительное |
| 4 | Х. Камышев, пер. Спортивный | 2 | Фруктовые | более 30 лет | удовлетворительное |
| 5 | Х. Камышев, пр. Стадионный | 70 | Вяз | более 30 лет | удовлетворительное |
| 6 | Х. Камышев, ул. Мира | 75 | Вяз - 36 Ель - 34 Фруктовые - 4 Ива-1 | более 30 лет | удовлетворительное |
| 7 | Х. Камышев, ул. Мира 16 Г (многолетние насаждения) | 49 | Вяз - 12 Ель - 27 Ива-4 Ясень – 1 Берёза - 5 | более 20 лет | удовлетворительное |
| 8 | Х. Копанский, ул. Копанская | 207 | Вяз-97 Акация - 110 | более 30 лет | удовлетворительное |
| 9 | Х. Крылов, ул. Крылова | 17 | Вяз | более 30 лет | удовлетворительное |
| 10 | Х. Погорелов, пер. Зелёный 1а | 128 | Вяз | более 30 лет | удовлетворительное |
| 11 | Х. Погорелов, ул. Стадионная 13а (многолетние насаждения) | 87 | Вяз | более 30 лет | удовлетворительное |

Общая площадь многолетних зелёных насаждений в границах населённых пунктов составляет 1,2 га.

За границами населённых пунктов многолетние насаждения полностью отсутствуют.

## 1.3.8. Животный мир

В результате длительного разностороннего воздействия человека, особенно вследствие застройки и распашки естественной среды обитания, произошли значительные изменения в видовом составе животного мира.

Из представителей фауны на территории Зимовниковского района встречаются следующие представители Красной книги Ростовской области:

- дрофа, журавль-красавка;

- насекомые: коромысло синее, стрекоза перевязанная, боливария короткокрылая, алозимус двупятнистый, красотел пахучий, шипорог вооруженный, сколия степная или мохнатая, бражник средний винный.

На территории Зимовниковского района (а значит, и на территории Камышевского сельского поселения) могут встретиться такие редкие виды как полоз желтобрюхий, ёж ушастый. Через территорию поселения проходит миграционный путь дрофы.

Также на рассматриваемой территории встречаются болотная черепаха, водяной и обыкновенный ужи, сурок, олень и насекомые: богомол эмпуза, корнегрыз сарептский, листоед азиатский, сколия-гигант или пятнистая, махаон обыкновенный, подалирий.

Сельскохозяйственная деятельность человека дурно сказалась на сохранности некоторых видов флоры и фауны. Например, обитатель целинных и давно непаханных залежей толстун (или шароглав многобугорчатый), предпочитающий участки разнотравно-дерновинно-злаковой степи, основу которой составляют злаки с плотной дерниной в сочетании со степным разнотравьем и редкими кустами терна, стал реликтовым, чрезвычайно редким видом и в настоящее время находится на грани вымирания.

## 1.3.9. Земельный фонд

Почвенные ресурсы

Преобладающими являются каштановые почвы. Почвообразующие породы представлены в основном лессовидными суглинками.

Для каштановых почв свойственно слабое гумусонакопление и малая биологическая аккумуляция азота и фосфора. Средняя мощность гумусового слоя 18-20см, содержание гумуса в пахотном слое составляет 2,7-2,8%, общие его запасы по профилю 180т/га.

Земельные ресурсы

Общая площадь земель Камышевского сельского поселения в административных границах  составляет 574,5 км2. В структуре земельного фонда преобладают земли сельскохозяйственного назначения (98,4%),  земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения составляют 0,1%, земли водного фонда 0,3% (табл №3).

В поселении насчитывается 5 сельских населенных пунктов общей площадью – 1,66км2, что составляет 0,3% от общей площади сельского поселения.

Таблица №3

Распределение земельного фонда по категориям

| Категории земель | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 56509 | 98,4 |
| Земли населенных пунктов | 166 | 0,3 |
| Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения | 71 | 0,1 |
| Земли лесного фонда | - | - |
| Земли водного фонда | 184 | 0,3 |
| Прочие земли (запаса) | 521 | 0,9 |
| Итого земель в административных границах | 57451 | 100 |

В структуре земель сельскохозяйственного назначения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья. Среди них преобладают пашня (66%) и полностью отсутствуют многолетние насаждения (рис. 2).

Рис.2 Структура сельхозугодий

В результате земельной реформы в ведение сельских органов самоуправления переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и других целей. Площадь земель, находящихся в ведении сельских органов самоуправления, увеличивается. Увеличение площади произошло в связи с передачей в ведение органов местного самоуправления земель, ранее входивших в состав земель сельскохозяйственного назначения.

1.3.10. Ландшафтно-рекреационный потенциал

По ландшафтному районированию территория Камышевского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (полузасушливых) степных ландшафтов.

Комплексная характеристика территории с выводом для интегральных целей территориального развития приведена ниже, в таблице №4.

Принцип оценки ландшафтов для функционального использования территории:

I – наиболее благоприятные;

II – благоприятные;

III – выборочно благоприятные;

IV – непригодные.

Таблица №4

Оценка ландшафтов

| Подтип | Природные ландшафты | Функциональное значение |  |  |  |  |  | Комплексная характеристика | Интегрированные цели территориального развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство | Сельское хозяйство | Лесное хозяйство | Рекреация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Многофункциональный отдых | Туризм | Любительский промысел |  |  |
| Степной | Возвышенные, холмисто-увалистые равнины с суффозионно-просадочными формами с дерновинно-злаковой степью на каштановых почвах | II | III | III | II | II | III | Высокоинтенсивное сельское хозяйство с преобладанием пастбищ, 40% пашни не используется | Интенсификация использования введением многолетних трав на пашне. |
|  | Лёссовые ступенчатые равнины с суфозионо-просадочными формами с дерновинно-злаковой степью на каштановых почвах в комплексе солонцов | III | III | IV | IV | III | III | Ландшафты, поврежденные процессами прогрессирующего опустынивания, дефляции почв, пастбищной дигрессии, угнетенность лесополос. | Улучшение с переводом в категорию экстенсивного развития. Перевод низкобонитетной пашни в пастбищно-сенокосные угодья. |
| Луговой | Пойма с засоленными лугами на комплексных почвах | III | IV | IV | III | II | II | Высокий средоформирующий потенциал. Регулирование стока. Охрана поверхностных вод и ценных пойменно-долинных ландшафтов. | Экстенсивное использование развивается и поддерживается посредством индивидуальных проектов. Многофункциональная рекреация, развитие баз любительского промысла. |

На территории поселения туризм не развит. Официально установленных и оборудованных мест для купания и отдыха людей на территории поселения не имеется. Наибольшей рекреационной ценностью обладают прибрежные ландшафты (вдоль реки и искусственных водоемов). Реки в пределах поселения не пригодны для купания и организации водных видов спорта из-за маловодности летом и недопустимого для рекреации санитарно-эпидемиологического состояния воды. Ростовский центр Госсанэпиднадзора купаться в них не рекомендует.

Однако, при условии создания благоустроенных мест отдыха в целях повышения рекреационного потенциала рек, на территории поселения могут активно развиваться отдых выходного дня.

1.3.11. Тенденции изменения природных условий

В настоящее время происходит изменение климатических условий в результате загрязнения атмосферного воздуха выбросами от предприятий, автотранспорта, продуктами несанкционированного сжигания послеуборочных остатков, стерни. По мере увеличения масштабов хозяйственной деятельности зависимость сельскохозяйственного производства от меняющихся климатических условий возрастает. Заметное изменение климата потребует больших капиталовложений, чтобы обеспечить приспособление хозяйственной деятельности к новым климатическим условиям. Изменение климата требует иных способов размещения сельскохозяйственных культур, транспортных схем, селений, т.е. трансформации всего жизненного уклада. Поэтому важную роль при планировании экономического и социально-экономического развития отдельных регионов на длительные сроки играет прогноз возможных климатических изменений в будущем.

Как показало большинство отечественных и зарубежных исследований за последние 20-30 лет, в ближайшее десятилетие следует ожидать повышения глобальной температуры воздуха на 1°С и более в среднем для всей планеты. Потепление будет сопровождаться изменением количества атмосферных осадков, причем их количество на первом этапе несколько уменьшится, а затем увеличится на 10-30%.

Одновременно следует ожидать и пространственных изменений физико-географической зональности. Так в Ростовской области, по данным Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии, на значительной части территории может произойти смена сухой степи на зону ксерофитной субтропической растительности (типа Дагестанского побережья).  В то же время сухие степи Калмыкии и Астраханской области сменятся настоящей пустыней среднеазиатского типа. Предположительно на территории Камышевского сельского поселения наиболее вероятен второй сценарий.

Температура воздуха за последние десятилетия на Европейской территории России увеличилась в зимний период на 0,5-1,5 °С, в летний период – на 0,5-1,0 °С. Повсеместно весенний переход температуры воздуха через 0°, 5° и 10° сместился на более ранние сроки, а осенний – на более поздний.

Анализ атмосферных осадков в Северном полушарии показал, что последние 20-25 лет были не только теплыми, но и самыми влажными за весь период инструментальных наблюдений. Наиболее заметное увеличение осадков отмечалось севернее 50° с.ш., по-видимому, за счет смещений к северу максимума циклонической деятельности, что было характерно и для теплых эпох прошлого. Увеличение атмосферных осадков южнее 50°с.ш. связано преимущественно с выпадением ливневых осадков в теплое время года.

Какие будут климатические условия в Ростовской области в ближайшие десятилетия с большой точностью сказать затруднительно, но имеется несколько сценариев с различными значениями изменения величин температуры воздуха и атмосферных осадков. Есть данные, рассчитанные для Краснодарского края. Эти данные будут характерны и для всей территории Нижнего Дона, а, следовательно, и Камышевского сельского поселения.

Средние многолетние (норма) на начало 90-х годов и ожидаемые на период до 2030 г. значения температуры воздуха (Т) и сумма осадков за год на территории Краснодарского края (в том числе территория Нижнего Дона)

(Жуков, Святкина, 2000)

Таблица №5

| Метеорологическая величина | Норма | ОММ | GFDL | CCC | ОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, °С январь июль R, мм год | -1,4 21,3 650 | 1,6 23,3 800 | 1,4 26,1 710 | 5,5 26,7 580 | 0,6 24,0 720 |

В столбцах таблицы отмечены сценарии изменения климата: ОММ – оптимум микулинского межледниковая (70-120 тыс. лет назад); GFDL – США, Лаборатория геофизической гидродинамики; ССС – Канада, Центр исследования климата, ОГ – оптимум голоцена (5-6 тыс. лет назад).

Как видно из таблицы температура воздуха увеличится как летом, так и зимой, причем по все четырем сценариям, на 2,0-6,9°С в июле. Годовое количество атмосферных осадков увеличится только по трем сценариям, причем на 9-23%, а по одному (ССС) произойдет уменьшение на 11%.

О.Д. Сиротенко и Е.В. Абашина (1994) опубликовали прогноз тепло- и влагообеспеченности на 2030 г. по трем сценариям для различных регионов России и в том числе для Северо-Кавказского, в который входят Нижний Дон.

Прогноз тепло- и влагообеспеченности сельскохозяйственных культур на 2030 г. на Нижнем Дону и Северном Кавказе

Таблица №6

| Метеорологические величины | Норма | ОММ | ССС | GFDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность теплого периода, сут. | 219 | 229 | 243 | 237 |
| Сумма температур воздуха ≤ 5°С | 3523 | 3340 | 4246 | 4066 |
| Суммарное испарение | 420 | 507 | 459 | 459 |

По всем трем сценариям на территории Ростовской области произойдет увеличение продолжительности теплого периода на 5-21% и испарения на 9-21%, в то время как сумма температур выше 5°С по ОММ уменьшится на 5%, по двум другим сценариям на 15-21%. Изменение циркуляции атмосферы, температуры воздуха и атмосферным осадков соответственно приведет к увеличению числа и интенсивности засух, продолжительности залегания и толщины снежного покрова, перераспределению количества атмосферных осадков в течение года.

Подобные изменения климатических условий и явлений приведут к крупномасштабным последствиям практически во всех областях деятельности человека. В сельском хозяйстве, например, в связи с учащением засушливых явлений в вегетативный период и неблагоприятных условий в переходные периоды (весна и осень), произойдет увеличение потерь урожая практически всех традиционно возделываемых культур. Вероятность потерь увеличится на 10-15%, урожай возделываемых культур уменьшится на 1-2 ц/га, а в среднем для семи основных полевых культур составит соответственно 13% и 1,3 ц/га.

В связи с изменением климатических условий, которые весьма существенно повлияют на сельское хозяйство, потребуется корректировка сложившейся структуры сельскохозяйственного производства в области вплоть до изменения его отраслевой направленности. Потери валового урожая традиционных полевых культур в будущих климатических условиях можно снизить, если расширить посевные площади под теми культурами, для которых улучшатся метеорологические условия (кукуруза на зерно, озимый ячмень, озимая рожь, яровая пшеница) и уменьшить площади под озимой пшеницей, подсолнечником, кукурузой на силос. Одновременно в связи с потеплением, появится возможность возделывания раннеспелых сортов хлопчатника, некоторых субтропических культур и улучшатся условия для плодовых культур и винограда.

В связи с угрозой изменения климата Правительство Российской Федерации постановлением от 19.10.1996 г. №1242 утвердило Федеральную целевую программу «Предотвращение опасных изменений климата и их отрицательных последствий». Программа должна обеспечить реализацию обязательств РФ по Конвенции ООН об изменении климата, а также осуществление комплекса мероприятий по предотвращению отрицательных последствий изменения климата в России. Научные исследования по решению данной проблемы с 1997 г. выполняет целый ряд научно-исследовательских институтов Росгиромета, РАН, Министерства природных ресурсов и др. в целом для Российской Федерации. В то же время глобальные, уже полученные выводы, целесообразно использовать для решения проблемы, связанной с потеплением климата в конкретных субъектах региона, как, например, выполнил Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной метеорологии для Краснодарского края и Калужской области (Жуков, Святкина, 2000).

1.4 Система расселения

Сельское расселение обладает значительной степенью устойчивости на основе инерционности во времени и пространстве.

Анализ сельского расселения включает 1) типологию селений и  2) типологию их территориальных  группировок, т.е. систему сельского расселения.

1.4.1. Типология селений

а)  Генетическая типология селений

Генетическая типология селений основывается на особенностях их происхождения, что позволяет выявить причины специфики планировочной структуры селений. В составе Камышевского поселения – 5 хуторов, при этом в нём отсутствуют казачьи станицы. В казачьих краях на юге страны хутора выполняли функции вспомогательных селений на отдалённых от станиц участках обрабатываемой земли. Поэтому на первом этапе существования конкретного хутора его население ограничивалось населением одной или нескольких родственных семей. В отличие от станиц с их регламентированными параметрами элементов селитебной территории, хутора развивались более свободно в зависимости от определяющих их параметры обстоятельств. Для преобразования этих селений в крупные населённые пункты необходимо сочетание удобного географического положения, комфортных природных условий, крупной реки или канала, автодороги, по возможности – железнодорожной станции, промышленных запасов минеральных ресурсов и т.д. В дальнейшем перспектива развития хутора во многом определялась величиной земельной и прежде всего пахотной и пастбищной площади  и сочетанием других факторов развития. Хутора, сочетающие ряд важнейших факторов развития селения, постепенно превращаются в крупные селения.

Все селения Камышевского поселения являются  хуторами. Среди рядовых селений этого поселения отсутствуют хутора с преобладающими конкурентными преимуществами по сравнению с имеющимся центром поселения. Однако в пределах поселения имеется пункт – х.Погорелов, где степень удобства географического положения выше, – это пункт пересечения реки Мал. Куберле автомобильной дорогой, идущей из  Волгодонска в Зимовники и далее в х.Погорелов.

Хутор Камышев имеет набор производств и комплект продуцентов услуг в сфере обслуживания, характерных для стандартных центров сельских поселений в пределах Юго-Восточного внутриобластного района Ростовской области  (Сальских степей), которые в основном отсутствуют в рядовых хуторах этого поселения.

б) Топографическое положение селений

В типологии сельских поселений важное место занимает  положение селений по отношению к гидрологическим объектам, стратегически важным мостам, господствующим формам рельефа, рощам и т. п. С топографическим положением селений тесно связаны степень удобства географического положения, особенности микроклимата, планировки, водоснабжения, условия для отдыха и т. д.

В степной аридной зоне юга страны отчётливо наблюдается тяготение селений к речным долинам и балкам, где упрощается возможность получения питьевой воды. Вследствие этого здесь преобладают типы селений, привязанные к водным объектам (приречные, приканальные и т.п.).

Хутор Камышев расположен около каскада прудов на балке Камышева.  В пределах хутора и его окраин имеется несколько небольших групп многолетних древесных насаждений.

Хутор Погорелов расположен на правом берегу р.Малая Куберле, на которой имеется несколько прудов. В окрестностях хутора (на северо-востоке) имеется большая группа многолетних древесных насаждений вдоль реки.

Хутор Копанский расположен на левом берегу балки Копанская. Он служит правым притоком  р.Мал. Куберле. Пруд не пополняется водой в связи с тем, что пересох. Вдали от хутора за прудом имеются две небольшие группы многолетних древесных насаждений.

Хутор Брянский расположен около балки с прудом и примыкает окраинами к двум группам многолетних древесных насаждений на северо-восточной и юго-западной окраинах.

Хутор Крылов расположен вдали от водных объектов. В хуторе имеется небольшие группы многолетних древесных насаждений на восточной окраине.

Кроме последнего хутора, все хутора этого поселения расположены около водотоков – рек, ручьёв и прудов – разной водоносности и интенсивности течения. Однако многие реки и пруды постепенно теряют подпитку и мелеют. Отсутствие в х.Крылов водного объекта резко понижает степень его конкурентоспособности и инвестиционную привлекательность по сравнению с другими хуторами поселения.

Таким образом, хутора относятся к приречному типу селений. Возле каждого селения и большинства ферм расположены артезианские скважины и водокачки. Имеющиеся группы многолетних древесных насаждений (х.Камышев, х.Погорелов, х. Брянский, х.Копанский, х.Крылов) относятся в основном к искусственным насаждениям.

в) Функциональная типология селений

Функциональный тип конкретного селения определяется посредством анализа структуры занятости самодеятельного населения. Эта структура отражает экономическую основу существования данного селения.

Решение водной проблемы способствовало резкому подъёму орошаемого земледелия и в целом – экономики хозяйств поселения.

Доля лиц, занятых в аграрной сфере, во всех селениях, включая  х.Камышев, является подавляющей, что позволяет отнести их к типу сельскохозяйственных селений. По мере роста производительности труда в отраслях сельского хозяйства доля лиц, занятых непосредственно в аграрной сфере, сокращается и соответственно возрастает доля лиц, занятых в иных сферах.

Из факторов развития в х.Камышев представлены узловое транспортно-географическое положение на территории поселения, незначительная удалённость от п.Зимовники (35км), наличие автодороги, соединившей с райцентром и гг.Сальск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Элиста и Астрахань. Это позволило обеспечить хутору положение центра поселения, создавшее предпосылки для развития экономики, трудоустройства и расселения в хуторе 1,24 тыс. чел. С другой стороны, повышенная континентальность и засушливость климата, пониженная продуктивность каштановых почв препятствовали размещению в нём градообразующих объектов.

Наличие лиц, занятых в учреждениях и организациях, обслуживающих население всего поселения, указывает на выполнение хутором функций местного обслуживающего центра уровня сельского поселения.

г) Типология селений по  особенностям их планировочных форм

В основе этой типологии лежит общая конфигурация и структура плана населённых пунктов (взаиморасположение функциональных зон и в том числе застроенных и свободных участков,  улиц, кварталов и т.д.). Планировочные формы селений сводятся к нескольким типам: линейные, кучевые (беспорядочные), квартальные, селения со свободной планировкой и некоторые другие. В хуторах поселения доминирует усадебная застройка с односемейными домами в один этаж.

Селения поселения размещены на возвышенных участках надпойменной террасы, а х.Крылов расположен на водоразделе на некотором удалении от водотоков.

В целом х.Камышев расположен между автомобильной дорогой в п.Зимовники и ручьём с прудами в балке Камышева. Селитебная территория включает компактное ядро расселения, примыкающее к каскаду прудов. Планировочная форма расселения в пределах основного участка с многорядной разветвлённой планировкой вдоль нескольких улиц переросла в нынешнюю квартальную и полуквартальную с удлинённой формой нарезки кварталов. По окраинам селитебной площадки хутора сохраняется несколько участков, занятых пустырями, что может служить резервным фондом для расселения возможных переселенцев.

В х.Погорелов ядро расселения имеет чёткую прямоугольную планировку с удлинёнными кварталами вдоль нескольких улиц. Имеется чётко выраженный общественный центр вокруг центральной площади хутора. Небольшая периферия селитебной территории селения имеет несколько свободных площадок для расселения новосёлов.

В трёх малых хуторах имеется линейная двухрядная планировка вдоль единственной улицы. В малых хуторах доминирует усадебный тип застройки со слабо выраженными кварталами. Все эти хутора имеют значительные резервы для расселения новосёлов.

Некоторое воздействие на рисунок расселения приречных селений –х.Камышев и хПогорелов – оказывает меандрирующее (извивающееся) русло рек, вносящее элементы свободной планировки с улицами, адаптирующимися к особенностям прируслового рельефа вдоль береговой линии рек и прудов.

К важным элементам планировочных форм селений относят характер застройки, т.е. положение отдельных зданий по отношению друг к другу, к планировочным осям (улицам, дорогам, рекам)  и доминантам или ориентирам (церквям, обелискам, монументам), а также плотность застройки.

Во всех селениях данного поселения функции планировочных осей выполняют местные дороги. Автодорога Зимовники – Камышев  проходит по касательной линии только к окраинам х.Камышев и вдали от остальных селений, поэтому она не фигурирует в них как главная улица селения.

На характер и плотность застройки селений влияет и основной строительный материал зданий и сооружений. В аридной степной зоне в условиях дефицита древесины здания ранее строили из самана, в последние десятилетия возводят из кирпича – весьма огнестойкого и долговечного материала. Поэтому в степной зоне, в отличие от лесной, строения, возведённые и покрытые огнестойкими материалами, размещены друг от друга на незначительном расстоянии вследствие отсутствия потребности в значительных противопожарных  разрывах  между зданиями. Однако тесному сближению жилых зданий мешает необходимость наличия в каждой семье крупного (вследствие низкой продуктивности местных каштановых почв) приусадебного участка с огородом, садом и хоздвором. Сближенное расположение зданий способствует росту уровня благоустройства селений вследствие снижения величины удельных затрат на строительство и содержание линейных инженерных сетей, на обеспечение приемлемых санитарно-гигиенических условий проживания.

1.4.2. Типология сельского расселения

а)  Экистическая обстановка

Экистическая обстановка характеризует степень заселённости территории   сельского поселения, относительную доступность или возможность взаимодействия населения, живущего в его селениях, с другими селениями за его пределами с учётом расстояния между ними.

В данном поселении поселковая форма селений является господствующей и представлена стационарными селениями – пятью хуторами. Экистическая ось поселения на его территории не сформировалась. Все пять хуторов расположены достаточно компактно в центральной части территории поселения. На периферии территории поселения хутора отсутствуют.

Помимо постоянно обитаемых селений в данном поселении имеются и дополнительные жилые и производственные пункты, используемые с целью приближения  местопребывания работников к местам трудовой деятельности. Это пункты при животноводческих фермах, представленных конефермами  (действует только одна), овцетоварными (ОТФ) и молочнотоварными (МТФ) фермами (МТФ все закрыты), животноводческими точками (ЖТ), ЖТ крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), машинно-тракторными мастерскими (МТМ).

Семейные хутора-однодворки в пределах поселения отсутствуют, но в перспективе в связи с развитием фермерского движения и значительным удалением селений от периферийных зон земель поселения подобные хутора могут возникнуть вдоль рек, около прудов, артезианских колодцев и автодорог, в т.ч. на базе исчезнувших хуторов и ферм. Подобные хутора могут возникнуть и в пунктах, сочетающих пересечение или касание линейных водных объектов (рек и каналов) автодорогами.

б)  Система расселения

Система расселения  сельского поселения – территориально  целостная и функционально взаимосвязанная система его селений.  Характерной чертой системы расселения  поселения является моноцентризм – наличие центра, вокруг которого формируется его система расселения. В данном поселении система расселения представлена пятью селениями с центром в х.Камышев . Совокупность связей между хуторами и центром поселения проявляется в виде трудовых, учебных, культурно-бытовых  и прочих поездок населения в суточном режиме жизнедеятельности.

Основные функции системы сельского расселения поселения включают создание благоприятных условий для оптимизации жизнедеятельности населения сельского поселения путём обеспечения оптимального соответствия между потребностями функционирования и особенностями размещения производства, в частности,  вследствие обеспечения условий для экономии общественного труда и эффективности производства на основе рациональной территориальной организации производительных сил.

Особенности сельского расселения в поселении во многом определяют транспортную доступность мест приложения труда и ближайших центров обслуживания различного ранга, уровень обслуживания сельского населения и эффективность управления производством.

По степени сложности и иерархическому уровню система расселения сельского поселения занимает последнюю ступень в иерархии систем расселения. Особенности системы расселения во многом определяют параметры транспортных и временных издержек населения в повседневных хозяйственных связях между её селениями.

Одним из важнейших критериев выделения контактных территорий служит показатель транспортно-временной доступности, который выражается в затратах времени на преодоление расстояния от центра поселения до крайнего жилого или производственного пункта системы расселения при ежедневных и периодических поездках населения. Допустимые пределы затрат времени в сельской местности не превышают 0,5 часа в один конец. Между центром поселения и наиболее удалёнными от него хуторами Погорелов и Копанский – соответственно 10 и 17 км. Остальные хутора – Крылов и Брянский – удалены на 3 и 7 км. Вследствие соответствия системы внутрипоселенного расселения указанным параметрам пределов временных затрат в данном поселении существует реальная возможность ежедневного личного общения представителей активной части его населения между собой, а также возможность удовлетворения повседневных и периодических потребностей в товарах и услугах для всех хуторов.

- 1.5 Социально-экономическая оценка

1.5.1 Население, трудовые ресурсы

Численность населения Камышевского сельского поселения по состоянию на 01.01.10г. – 2215 человек, что от общей численности сельского населения Зимовниковского района (38,2тыс. чел.) составляет  6,1% от общей численности района.

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Камышевское  поселение входит в число поселений с депопуляцией населения.

Динамика численности приведена на рисунке 3.

Рис. 3 Динамика численности постоянного населения за период 2006-2010 гг., чел.

Процесс депопуляции в основном обусловлен миграционным оттоком населения, усугубляющим неблагоприятные естественные демографические процессы. Среднегодовая убыль численности населения составила 14 человек.

Половозрастная структура. Доля мужчин в целом по поселению на 01.01.10г. составила 45,7% населения, что свидетельствует о диспропорции в соотношении мужчин и женщин в пользу последних.

Рис. 4 Соотношение численности мужчин и женщин Камышевского сельского поселения за период 2006-2010 гг., чел.

Сложившееся соотношение соответствует пропорции мужчин и женщин в стране и в области, которая характеризуется преобладанием женского населения.

Выраженные диспропорции в возрастной структуре населения прослеживаются как в исторической ретроспективе, так и в настоящее время.

Рис.5 Соотношение между возрастными категориями населения в 2006-2010 годах

Трудовые ресурсы. С 2006 года прослеживается некоторое снижение численности лиц младше трудоспособного возраста с увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста и стабилизацией доли лиц трудоспособного возраста. Значительна диспропорция групп лиц трудоспособного возраста и остальных, что является следствием интенсивности миграционных процессов. Это ведет к недостатку численности лиц младших возрастов для покрытия численности населения, переходящего из группы трудоспособного возраста в старшие возраста.

Численность населения в трудоспособном возрасте Камышевского сельского поселения на 01.01.2010 г. составила 1539 чел., или 69,5% от общей численности населения. Численность занятого населения сельского поселения в отраслях экономики данного поселения за исключением личных подсобных хозяйств на 01.01.10 г. составила 763 чел. – 34,4% от общей численности населения и 49,6% от населения в трудоспособном возрасте. Значительная часть занятого населения,  около 20%, работает за пределами сельского поселения. Это связано с отсутствием приемлемых мест приложения труда внутри поселения, что также объясняет высокую занятость в подсобных хозяйствах.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов внутри поселения между видами экономической деятельности не происходит. Наибольшая доля занятого населения в отраслях экономики на территории Камышевского сельского поселения приходится на сельское хозяйство – 75,4% работающего населения (Рис.6).

Рис.6 Структура занятости населения, работающего в пределах Камышевского с.п.

1.5.2. Сельское хозяйство

Наличие значительной площади сельскохозяйственных угодий способствовало специализации экономики Зимовниковского района на товарном типе сельского хозяйства. Поэтому экономика входящего в район Камышевского сельского поселения имеет ярко выраженный аграрный профиль. Камышевское поселение входит в восточную природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся овцеводческо-зерновой специализацией. Развито выращивание засухоустойчивых зерновых культур (пшеницы, ячменя и проса), а также различных технических культур, особенно подсолнечника. С 30-х годов XX века в поселении активно начало развиваться коневодство. ОАО «Племенной конный завод Зимовниковский» по-прежнему является одним из градообразующих предприятий Камышевского с.п. (занято 179 человек).

Для земледелия природно-климатические условия неблагоприятны:

- маломощные и малопродуктивные каштановые и темно-каштановые почвы, требующие орошения (содержание гумуса в пахотном слое составляет 3,2-3,4%);

- неустойчивое и недостаточное увлажнение, приводящее к повышенной сухости климата (близкая к минимальной в области годовая сумма осадков – 379мм, коэффициент увлажнения 0,4);

- влияние различных неблагоприятных метеорологических явлений – таких, как сильные ветры, град, засухи и суховеи, заморозки и гололед.

Общая площадь земельных угодий в 2010 году составила 56509га, в том числе пашни 37498га или 66,3% и кормовых угодий – 19011га или 33,6%. Все эти земли находятся в частной собственности.

Наиболее весомую долю в составе отгруженной сельскохозяйственной продукции занимают зерновые культуры. Динамика производства зерновых неустойчива (рис. 7).

Рис. 7 Динамика объема совокупного сельскохозяйственного производства

в Камышевском с.п. за 2004-2010гг.

Прогнозирование долгосрочных трендов не представляется возможным из-за высокой степени неопределенности изменений основных факторов воздействия на сельскохозяйственную деятельность (погодно-климатических условий, цен на сырье, особенно топливо, а также на конечную продукцию, иных макроэкономических индикаторов).

Количественная оценка субъектов сельского хозяйства данного поселения по состоянию на 01.01.2009г. в разрезе его населенных пунктов приведена в таблице №7

Таблица №7

Субъекты сельского хозяйства в Камышевском с.п. на 01.01.09г.

|  | Населенные пункты |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х.Камышев | х.Брянский | х.Копанский | х.Крылов | х.Погорелов |  |
| Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель (в т.ч. пашни), га |  |  | – 1700 1248 |  | 12 2180 1786 | 14 3880 3034 |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ (в т.ч. пашни), га | 433 37 25 | 51 4 3 | 42 5 4 | 123 13 8 | 12 2 1 | 661 61 41 |

Крупнейшие предприятия поселения: ОАО «ПКЗ Зимовниковский» и ООО «Целинный». Основные данные по ним приведены в таблице.

Таблица №8

Сельскохозяйственные предприятия Камышевского с.п.

| Предприятие | Площадь земли, га | Количество персонала, чел. | Объем производства в 2009г., тыс. руб. | Инвестиции в основной капитал в 2010г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ПКЗ Зимовниковский» | 31081 | 179 | 90156 | 10200 |
| ООО «Целинный» | 14671 | 144 | 55000 | 16000 |

Основные виды выпускаемой на предприятиях продукции – озимая пшеница, яровой ячмень, просо, подсолнечник. Для повышения плодородия почв  сельхозпроизводители систематически проводят мероприятия по их удобрению и противоэрозионной обработке.

Сельскохозяйственный профиль экономики Камышевского поселения обусловил становление и динамичное развитие сектора личного подсобного хозяйства. Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) ведут 661 семья, они занимают 61га земли сельскохозяйственного использования, в т.ч. 41га используется под пашни. Основные показатели развития личных подсобных хозяйств представлены в таблице №9.

Таблица №9

Сельское хозяйство в личных подсобных хозяйствах населения

Камышевского с.п.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения |  |  |  |  |
| Картофель | гектар | 10 | 4 | 3 |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 25 | 32 | 5 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голова | 1890 | 1936 | 1381 |
| в т.ч. коровы | голова | 880 | 912 | 655 |
| Свиньи | голова | 1470 | 1498 | 578 |
| Овцы | голова | 4591 | 5102 | 4282 |
| Козы | голова | 169 | 127 | 166 |
| Птица | голова | 9279 | 10312 | 8589 |
| Лошади | голова | 53 | 39 | 31 |
| Кролики | голова | 94 | 95 | 80 |
| Пчелосемьи | семей | 138 | 80 | 140 |

Из таблицы видно, что произошло падение по всем показателям. Личное подсобное хозяйство в жизни населения Камышевское поселения постепенно теряет свою роль. В условиях доступности продукции сельского хозяйства на рынках и одновременного роста издержек производства собственной продукции будет происходить сворачивание мелкотоварного хозяйства на селе и расти укрупнение хозяйств.

1.5.3. Транспортная инфраструктура

- Внешний транспорт

- Через Камышевское сельское поселение проходят межмуниципальные дороги, обеспечивающие внешние связи.

- Ближайшая железнодорожная станция «Зимовники» находится в р.п. Зимовники.

- Автомобильный транспорт

Основной транспортной магистралью, связывающей  поселение с внешней автотранспортной сетью является автомобильная дорога межмуниципального значения, связывающая административный центр поселения х. Камышев с рядом населённый пунктов Зимовниковского сельского поселения, в т.ч. с районным центром – п. Зимовники.

Хутора  Крылов, Брянский, Копанский и Погорелов связаны с центром поселения автодорогами местного значения.

Согласно данным паспорта Камышевского сельского поселения в нём не имеется пассажирского автотранспорта.

### Грузовые и пассажирские перевозки

В границах поселения отсутствуют предприятия, занимающиеся грузоперевозками и перевозками пассажиров.

В поселении  нет внутреннего пассажирского транспорта, в связи с тем, что расстояние от жилья до места приложения труда, узлов внешнего транспорта и центров посёлков и хуторов находится в пределах пешеходной доступности.

- Улично-дорожная сеть

- Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов поселения с его центром и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями и другими поселениями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды, скотопрогоны.

Хутор Камышев

Главный въезд в хутор осуществляется с западной стороны, от межмуниципальной автодороги.

Уличная сеть посёлка, в основном, имеет прямоугольную структуру, некоторые улицы искривлены.

Уличная сеть сформирована жилыми улицами и проездами, не все из которых благоустроены и имеют организованный водоотвод.

Главными улицами посёлка являются ул. Центральная, ул. Мира,   ул. Рыбалко.

Главными транспортными улицами являются ул. Центральная, ул. Рыбалко и пер. Набережный.

Хутор Погорелов

Основной въезд в хутор осуществляется с юго-востока от автодороги местного значения по ул.Восточная.

Главными улицами хутора являются ул. Восточная и Стадионная.

Некоторые улицы не имеют твёрдого покрытия.

Хутор Брянский

Основной въезд в хутор осуществляется с юго-запада по ул. Брянской, являющейся единственной транспортной улицей хутора.

Хутор Копанский

Въезд в хутор осуществляется с запада и юго-востока.

Единственной транспортной улицей является ул. Копанская.

Хутор Крылов

Въезд в хутор осуществляется с северо-запада и северо-востока. Единственная транспортная улица хутора – ул. Крылова.

- Состояние улично-дорожной сети

- Таблица №10

| Населённый пункт | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В черте хутора |
| Х. Камышев | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 8.1 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км |  |
|  | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлятворяющие пропускной способности | % |  |
| х. Погорелов | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 3.7 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км |  |
|  | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлятворяющие пропускной способности | % |  |
| х. Брянский | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 4.2 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км |  |
|  | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлятворяющие пропускной способности | % |  |
| х. Копанский | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 3.0 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км |  |
|  | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлятворяющие пропускной способности | % |  |
| Х. Крылов | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 1.7 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км |  |
|  | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлятворяющие пропускной способности | % | - |

- Водный транспорт

- Водный транспорт отсутствует.

- Искусственные сооружения

- На территории Камышевского сельского поселения действуют мосты через пруды и 4 ГТС.

1.5.4. Инженерно-техническая инфраструктура

Водоснабжение

Централизованными системами водоснабжения в Камышевском сельском поселении оборудованы все населенные пункты.

Источником водоснабжения Камышевского сельского поселения являются пресные воды Камышевского участка Зимовниковского месторождения подземных вод. Водовмещающие породы – пески разнозернистые. Водоносный горизонт напорный. Статические уровни подземных вод на глубине 8-55 м. Эксплуатационные запасы воды участка подземных вод оцениваются 7,7 тыс. м3/сут. по категории С2.

Согласно представленному протоколу лабораторных испытаний № 12 от  25.02.2011 г, утвержденному  главным врачом филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в Орловском районе», исследованные пробы воды, отобранные из скважин, расположенных  в хуторах Камышев и Крылов не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателю общей жесткости – 19-21 мг-экв/л (при норме 10  мг-экв/л).  По остальным населенным пунктам поселения протоколы лабораторных испытаний не представлены.

Лицензия  ВЭ № 01854  серия РСТ на право пользования недрами выдана МУП «ЖКХ администрации Камышевского сельского поселения»  на добычу  технических подземных вод для коммунально-бытового водоснабжения населения. Срок окончания действия лицензии 31.01.2013 г». В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод,  прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют.

Из скважин глубинными насосами ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ 6-6,5-140  вода подается в системы водоснабжения населенных пунктов.  Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях установлены водонапорные  башни. Водопроводные сооружения  не имеют обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны источника водоснабжения.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в хуторах являются водонапорные башни объемом баков 25 м3. В баках водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Для отбора воды на случай пожара в баках водонапорных башен предусмотрены патрубки с запорными кранами.

Капитальному ремонту и реконструкции подлежат все существующие водопроводные сети.

Информация о системах водоснабжения хуторов представлена в таблице:

Таблица №11

| Наименование населенного пункта | Водопроводные сети сооружения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопроводные сооружения |  |  | Водопроводные сети |  |  |
|  | артезианские скважины, шт. | водонапорные башни, шт. | % износа | материал труб | протяженность, км | % износа |
| х.Камышев | 7 | 7 | 1 скв.-12%, 2 скв.-30%, 4 скв.-100% | чугун, а/ц, сталь,ПНД | 10,3 | 95 |
| х.Крылов | 1 | 1 | 95 | чугун | 1,2 | « |
| х.Брянский | 1 | 1 | « | чугун, а/ц, сталь,ПНД | 1,3 | « |
| х.Погорелов | 1 | 1 | « | чугун, а/ц | 8,0 | « |
| х.Копанский | 1 | 1 | « | чугун, а/ц | 0,6 | « |
| Итого по поселению: | 11 | 11 |  |  | 21,4 |  |

Информация о водопотреблении в поселении за 2010 г. приведена в таблице:

Таблица №12

| Наименование населенного пункта | Количество присоединенных абонентов |  | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поднято |  | Реализовано |  |
|  |  |  | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут |
| х.Камышев | 399 |  | 88,8 | 243,0 | 43,4 | 119,0 |
| х.Крылов | 26 |  | 17,2 | 47,0 | 8,9 | 24,0 |
| х.Брянский | 45 |  | 6,6 | 18,0 | 3,5 | 10,0 |
| х.Погорелов | 77 |  | 19,9 | 55,0 | 15,4 | 42,0 |
| х.Копанский | 17 |  | 4,4 | 12,0 | 3,3 | 9,0 |
| Итого: | 564 | 136,9 |  | 375,0 | 74,5 | 204,0 |

Среднесуточное водопотребление  на 1 человека составляет:

– х.Камышев – 95 л/сут;

– х.Крылов – 108 л/сут;

– х.Брянский – 104 л/сут;

– х.Погорелов – 78 л/сут;

– х.Копанский – 75 л/сут.

Водоотведение

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование  объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы.

Газо- и теплоснабжение

На момент разработки генерального плана из всех населенных пунктов Камышевского сельского поселения газифицированы хутора Камышев, Погорелов и Копанский. По сведениям, представленным администрацией сельского поселения, степень газификации указанных населенных пунктов по состоянию на 2011 г. составляет:

х. Камышев  - 70%;

х. Погорелов  - 60%;

х. Копанский  - 40%.

Источником газораспределения для хуторов Камышевского сельского поселения является ГРС «Погорелов», которая по газопроводу-отводу подключена к магистральному газопроводу Починки – Изобильный – ССПХГ диаметром 1420 мм и рабочим давлением 7,4 МПа. От ГРС «Погорелов» газ по межпоселковому газопроводу высокого давления I категории подается на ГГРП2, ГГРП6, расположенные в хуторах Копанский и Погорелов и далее после снижения давления, по газопроводу высокого давления II категории подается на ГРП, расположенные в  хуторе Копанский, Погорелов, Камышев, где происходит снижение давления с высокого на низкое.

К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей. Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не газифицированного – от печей на твердом топливе.  Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. Информация об объемах газопотребления в поселении не представлена. Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих топочных (газовых или угольных).

Электроснабжение

Источниками электроснабжения объектов, расположенных на территории Камышевского сельского поселения, является трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ «Конзаводская» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго». На территории поселения расположена ПС 110/6 кВ «НС-6» для электроснабжения насосной станции системы сельскохозяйственного орошения. Подстанция «Конзаводская» находится в х.Камышев и обеспечивает эектроэнергией  все населенные пункты поселения. От ПС 110/10кВ «Конзаводская»  по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Зимовниковский РЭС ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго».

Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние.   Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов. Это связано с постоянным ростом электрификации быта сельского населения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

По информации, полученной от ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», потребление электрической энергии в поселении за 2008 год составило 3,894 млн.кВт.час, в том числе на коммунально-бытовые нужды – 1,420 млн.кВт.час.

Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлена в таблице:

Таблица №13

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст.в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА |  |  | Допустимая мощность S доп, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки S макс , МВА | Фактический резерв мощности |  | Заключение по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 110/10 кВ «Конзаводская» | 2,50 | 2,50 | - | 2,50 | 0,49 | 2,00 | 1,70 | открыт |
| ПС 110/6 кВ «НС-6» | 6,3 | 6,3 | - | 6,3 | 0,00 | 6,3 | 5,86 | открыт |

Системы связи

Телефонная связь

На территории Камышевского сельского поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет Зимовниковский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком».  В населенных пунктах функционирует 2 автоматические телефонные станции. Станции имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком».

Параметры существующих АТС фиксированной связи представлены в таблице:

Таблица №14

| Населенный пункт, адрес | Тип АТС | Монтированная емкость | Задействованная абонентская емкость | Телефонная плотность номеров на 100 человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Камышев,ул.Мира,16 | Протон ССС | 160 | 153 | 12,3 |
| х.Погорелов, ул.Зеленая, 4 | Протон ССС | 160 | 104 | 19,4 |
| Итого по поселению: |  | 320 | 257 |  |

Телефонная  плотность номеров на 100 человек в поселке в сельском поселении находится в пределах показателей, определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».

Телефонизация абонентов сельского поселения осуществляется по линиям связи, проложенным в воздушном исполнении:

– от АТС, расположенной в хуторе Камышев в хутора Камышев – 150 абонентов, Крылов – 1, Брянский –1, Копанский –1.

На территории поселения оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет по технологии ADSL. В настоящее время обеспечение возможности доступа в Интернет является основным фактором спроса на установку телефонов и соответственно развития системы фиксированной связи.

Схема размещения линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

На территории поселения действуют четыре оператора мобильной связи: «Мегафон», «ТЕЛЕ2», «Билайн» и «МТС». В настоящее время покрытие территории поселения сетью различных операторов неравномерно. Все операторы оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Радиовещание

Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует, Это вызвано развитием эфирного вещания, прежде всего в диапазонах УКВ и FM.

Телевидение

Охват населения эфирным телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. Вещание ведется через ретрансляторы установленные на территории поселения. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: 1 канал, «Россия1», ТВЦ, РенТВ, «Культура», ВТВ, «Южный регион». Кроме этого в настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Зимовниковского района является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС РО). Почтовое отделение Камышеского сельского поселения обслуживается Зимовниковским почтамтом. Отделение связи расположено в хуторе Камышев по ул. Центральной,23/2.

Отделение почтовой связи оказывает следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовое отделение оказывает услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

1.5.5. Уровень общественного обслуживания

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные и введенные в действие Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 г. № 2.

Для Камышевского сельского поселения рассчитана потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 1 ступени. Потребность в учреждениях 2 и 3 ступени обслуживания удовлетворяют – районный центр п. Зимовники, г. Волгодонск и областной центр – г. Ростов-на-Дону.

Здравоохранение и социальное обслуживание

Учреждения здравоохранения на территории поселения представлены амбулаторией  в х. Камышев. Обеспеченность поселения учреждениями здравоохранения является недостаточной.

Образование

Образовательные услуги в поселении предоставляются детским садом и средней полной школой в х. Камышев, основной школой и детским садом (закрыт) в х. Погорелов.

Культура

На территории поселения учреждения культуры представлены двумя домами культуры и 2 библиотеками в х. Камышев и в х.Погорелов.

Обеспеченность поселения учреждениями культуры является достаточной, поэтому на расчетный срок строительства новых учреждений не потребуется. Местными властями намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать – пополнение фонда школьных библиотек, капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы.

Физическая культура и спорт

На территории поселения учреждения физической культуры и спорта представлены 4 стадионами  (3 в х.Камышев и один в х.Погорелов) и 2 спортивными залами в общеобразовательных учреждениях в х.Камышев и в х.Погорелов.

Обеспеченность Камышевского сельского поселения учреждениями физической культуры и спорта является достаточной, поэтому на расчетный срок новых учреждений не планируется.

Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

- развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг;

- обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

- расширение сети  кружков по различным видам физкультуры и спорта как на платной, так и на бесплатной основе;

- оснащение   учреждений   современным   оборудованием, применение современных тренажеров.

- Бытовое обслуживание

- На территории поселения действует 20 предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Среди них: 14 магазинов, 2 кафе, отделение связи, отделение сбербанка и парикмахерская.

1.5.6.Санитарная очистка территорий

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территорий посёлков и хуторов с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующей схеме - на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СниП -2.07.01.-98* , приложение 11 составляет  450 кг/год (1,1м³/год)

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-%. Ориентировочный  объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%;  на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

Таблица №15

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. |  | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами 1очер.в 4 раза Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.2010г. | 2215 | 0,450 | 1,1 | 996,75/ 2436,5 |  |  |
| 1 очередь 2015г. | 2162 | 0,522 | 1,28 | 1128,56/ 2767,36 | 650/ 2213,9 | 553,5 |
| Расчетный срок 2030г. | 2009 | 0,813 | 1,99 | 1633,3/ 3997,9 | 2205/ 2598,6 | 433 |

В настоящее время на территории Камышевского сельского поселения имеется 2 санкционированные открытые площадки с грунтовым покрытием для хранения отходов ТБО (свалки):

- в 1.05 км на северо-запад от х. Камышев площадью 6.6 га, кадастровый номер 61:13:05 01 99:0012 (Свидетельство о государственной регистрации АГ № 400110 от 05.06.2007), действует до 2017 года. В границах СЗЗ места размещения отходов ТБО жилая застройка отсутствует;

- в 0.84 км южнее х. Погорелов площадью 3.0 га, кадастровый номер 61:13:05 05 99:0018 (Свидетельство о государственной регистрации АГ № 400109 от 05.06.2007), действует до 2017 года. В границах СЗЗ места размещения отходов ТБО жилая застройка отсутствует.

Предположительный срок окончания эксплуатации площадок - 2017 год, поэтому до 2017г. планируется размещать отходы ТБО Камышевского сельского поселения на этих земельных участках.

Размещаемые отходы представляют собой коммунальные отходы (обрезки деревьев), строительный мусор, мусор от бытовых помещений и отходы кормов.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона для усовершенствованных свалок (полигонов) ТБО – 1000м.

Для решения вопроса по размещению отходов ТБО от населенных пунктов поселения на 1 очередь расчетного срока проектом предлагается ликвидация санкционированных площадок размещения ТБО в 1.05 км северо-западнее х. Камышев площадью 6.6 га и в 0.84 км южнее х. Погорелов площадью 3.0 га с рекультивацией их территории и размещением отходов ТБО поселения на санкционированной свалке Зимовниковского сельского поселения. Данная свалка расположена в 5 км западнее п. Зимовники на площади 30 га. Требуемая площадь на свалке для размещения отходов ТБО Камышевского сельского поселения составляет 0,53 га.

На перспективу  предлагается размещение отходов Камышевского сельского поселения на территории Мокрогашунского сельского поселения. Проектом предусмотрено строительство в Мокрогашунском сельском поселении мусороперерабатывающего комплекса мощностью 5 т/год, состоящего из установки по сортировке и переработке ТБО (размещение на 1 очередь) и участка для захоронения отходов (обустройство на расчетный срок) с санитарно-защитной зоной 500 м (в соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пункт 7.1.12). Данный комплекс позволит вывозить и перерабатывать коммунальные отходы, строительный мусор, мусор от бытовых помещений и объектов общественного обслуживания, а также отходы кормов, поступающие из населенных пунктов и сельхозпредприятий не только Мокрогашунского, но и смежных с ним сельских поселений.

Ориентировочные расчеты показали, что необходимые площади для размещения отходов ТБО поселений составляют:

- Мокрогашунское сельское поселение- 0,28 га;

- Савоськинское сельское поселение- 0,3 га;

- Камышевское сельское поселение- 0,53 га;

- Кировское сельское поселение- 0,45 га;

- Глубочанское сельское поселение- 0,44 га;

- Гашунское сельское поселение- 0,33 га;

Таким образом, общая площадь перерабатывающего комплекса составит 2, 4 га, в том числе 2,33 га - площадка для размещения, сортировки и последующего захоронения отходов.

Для размещения установки по сортировке и переработке ТБО мусороперерабатывающего комплекса требуется участок территории площадью 0,07 га. Для извлечения вторсырья предлагается разработать на уровне района комплекс мероприятий по:

- селективному сбору мусора в населённых пунктах с целью его дальнейшего использования в качестве сырья;

- организации стационарных пунктов приёма вторсырья от населения и площадок для раздельного сбора мусора с использованием специальных контейнеров;

- систематическому проведению разъяснительной работы с населением о необходимости раздельного сбора отходов потребления.

Санитарная очистка территории производится МУП МСП «Коммунальщик», который занимается сбором и вывозом твердых отходов. Мусороуборочный парк представлен 1 единицей техники – трактор ЭО-2101.

Для организации системы обращения с отходами в поселении потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

Уборка территории от мусора, смета, снега,

мытье усовершенствованных покрытий

В Камышевском сельском поселении  необходимо   организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.  Летняя  уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета до 2017г. на земельные участки, выделенные под размещение отходов ТБО в Камышевском сельском поселении, в дальнейшем на санкционированную свалку Зимовниковского сельского поселения и (или) на мусороперерабатывающий комплекс.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков      предполагается по СниП 2.07.01-89* в размере 5-15 кг.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Скотомогильники

На территории Камышевского сельского поселения имеется 2 ямы Беккари:

- в 3.0 км на юг от х.Камышев, с соблюдением размеров санитарно-защитной зоны (1000м). Представлена типовой биотермической ямой диаметром 5,0 м, глубиной 10,0 м., круглая в плане, выложена кирпичом, дно бетонное, перекрыта плитой с отверстием, оформленным крышкой. Расположена на участке, принадлежащем ОАО «ПКЗ «Зимовниковский»;

- в 3.0 км на юг от х.Погорелов с соблюдением размеров санитарно-защитной зоны (1000м). Представляет собой земляную яму размером 6х4х3, перекрытую бетонными плитами с отверстием оформленным крышкой, расположенную на территории ООО «Целинный».

Сибиреязвенные захоронения

На территории Камышевского сельского поселения не имеется сибиреязвенных захоронений.

Кладбища

На территории сельского поселения имеется 2 сельских кладбища с санитарно-защитной зоной 50 м площадью 3,2 га:

- 0.6 км северо-восточнее х. Погорелов площадью 0.2 га – закрытое;

- 0.4 км на юго-западе от х.Камышев площадью 3.0 га – действующее.

1.5.7. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Камышевского сельского поселения  -  40,8 тыс. кв. м. Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной жилой застройкой. В ее структуре многоквартирные жилые дома составляют 88%, индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками - 12%.

Среднегодовой ввод жилья в поселении составляет 170 кв.м в год. В перерасчете на душу населения объем ввода жилья за год недостаточен (0,08 кв. м жилья на душу населения) и значительно уступает среднему значению  по  муниципальным районам Ростовской области (0,25 кв.м жилья на человека).

Износ жилищного фонда незначителен. Ветхое и аварийное жилье со степенью износа более 70% на территории поселения отсутствует. Обеспеченность населения  жильем находится на уровне ниже среднеобластного. В поселении на одного жителя приходится 18,4 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3 кв. м. При этом в данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 17 семей. Исходя из коэффициента семейности 3 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 кв.м на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. Для обеспечения жильем всех категорий льготников необходимо построить 920 кв. м социального жилья.

1.5.8. Инвестиционная привлекательность поселения

Динамика инвестиций в основной капитал неустойчива. Большая часть инвестиций в основной капитал за счет средств муниципального бюджета была направлена на ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров.

Рис. 8 Инвестиции в основной капитал в Камышевском с.п. за 2007-2010гг.

Скромную долю в совокупном товарообороте Камышевского поселения занимает малый бизнес. Количество предприятий малого бизнеса стабильно (23-26 субъекта), большинство из которых работают в сфере торговли, что связано с ее возможностью быстро реализовывать малый оборот капитала.

В целом, расположение Камышевского с.п. в зоне рискованного земледелия обуславливает неустойчивую динамику роста сельскохозяйственного производства, нестабильную инвестиционную деятельность в сфере АПК и затрудняет процессы планирования и прогнозирования роста урожайности посевов и продуктивности скота. Низкий потребительский потенциал и отсутствие уникальных минеральных ресурсов делают размещение различных видов производств здесь непривлекательным. Ввиду этого на перспективу следует предусматривать меры по повышению качества жизни населения, в первую очередь связанные с развитием культурно-бытового обслуживания.

В целях повышения уровня результативности и эффективности деятельности предприятий сельского хозяйства необходимы мероприятия по повышению плодородия почв на основе их мелиорации (в том числе орошения и химизации) и целенаправленного и устойчивого сокращения эрозионных процессов посредством внедрения почвозащитной системы земледелия (почвозащитные севообороты, комплекс лесомелиоративных, гидротехнических и противоэрозионных мероприятий).

Таким образом, перспективы экономического роста Камышевского сельского поселения связаны с укреплением действующих предприятий. Дальнейший рост муниципальных и региональных расходов на социальную сферу послужит основой для общего повышения уровня жизни населения, в связи с чем можно ожидать дальнейшее развитие сферы услуг, связи, активизации строительства транспортной и культурно-бытовой инфраструктуры жилья.

- 1.6. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории и градостроительный анализ выполняется с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий. В процессе оценки проанализированы ресурсные, экологические и планировочные факторы.

Комплексная оценка территории Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области – результат сопоставления многих условий, факторов, установления планировочных ограничений и их систематизации по приоритетам в целях определения пригодности территорий для того или иного вида градостроительного освоения и ограничения использования территории:

- территории, благоприятные для градостроительного развития;

- территории ограничения строительства по условиям рельефа;

- территории зон с особыми условиями использования;

- территории ограниченного градостроительного развития.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:  санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, коммунальных объектов, СЗЗ и охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, линий электропередач (ЛЭП)), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, СЗЗ и территориальные разрывы от автомобильных дорог и т.д.

На территории сельского поселения выделены следующие проблемные ситуации:

- недооформленность планировочной структуры, низкая плотность селитебных территорий;

- наличие улиц без твёрдого покрытия в населенных пунктах;

- отсутствие или нехватка рекреационных  зон;

- неупорядоченность системы озеленения в населенных пунктах;

- отсутствие централизованной канализации с  очистными сооружениями.

Комплексная экологическая оценка территории показывает:

- экологическая ситуация Камышевского сельского поселения оценивается как относительно благоприятная по ряду основных показателей (воздух, почвы, геофизические факторы);

- причиной неблагоприятной экологической ситуации является загрязнение  окружающей среды, связанное с деятельностью предприятий и эксплуатацией транспортных средств.

Данное положение определяет необходимость приоритетного решения экологических проблем.

Значительные площади  территории населенных пунктов имеют режим ограничений градостроительной деятельности по факторам санитарно-защитных зон, водоохранных зон и пр.

Система планировочных ограничений на территории

Камышевского сельского поселения

Система планировочных ограничений разработана на основании Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утверждённых Приказом № 244 от 26.05.2011 г. Министерства регионального развития Российской Федерации и Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области   и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие типы ограничений:

Гидрологические ограничения

Представлены водоохраннными зонами с выделением нормативной прибрежной полосы существующих водотоков. Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос соответствуют нормируемым параметрам Водного кодекса РФ. В соответствии с Водным кодексом РФ водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер и других водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В соответствии со ст. 65  Водным кодексом РФ (№ 74-ФЗ от 12.04. 2006 г.) водоохранные зоны водных объектов определены в параметрах и приведены в разделе «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы».

Границы зон санитарной охраны объектов инженерной инфраструктуры приняты на основании п. 10 СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Геологические ограничения

Камышевское сельское поселение относится к Южным Ергеням. Возвышенность Южных Ергеней находится в зоне аридного климата, и поэтому характеризуется коэффициэнтом ГЭР (густотой эрозийных процессов) до 0,35 км/км2. Глубина эрозийного вреза изменяется от 60 до 120м.

Процессы современного размыва или оврагообразования развиваются в неразрывной связи с плоскостным смывом и приводят к образованию различных форм линейной эрозии – водороин, промоин и оврагов. Наиболее высока вероятность развития овражной сети на глинистых берегах реки Малая Куберле в районе х.Погорелов, на склонах балки Камышевой в районе х.Камышев, на склонах балки Копанской в районе х.Копанский, на склонах балки без названия на окраине х.Брянский.

Требуются следующие мероприятия по берегоукреплению:

  - Укрепление склонов балки Камышевой в районе хутора Камышев путем размещения газонных решеток или геосетки (максимальный уклон достигает 0,08);

  - Берегоукрепление реки Малая Куберле в районе х. Погорелов;

  - Укрепление склонов балки Копанской в районе х. Копанский путем размещения газонных решеток или геосетки (максимальный уклон достигает 0,08);

  - Укрепление склонов балки без названия на окраине х. Брянский путем размещения газонных решеток или геосетки (максимальный уклон достигает 0,08);

Инженерно-геологические ограничения

Инженерно-геологические ограничения связаны с опасностью грунтовых провалов (площадных и точечных), процессами оврагообразования, нарушениями структуры грунта на территориях бывших карьеров, в зонах рекультивации.

Ограничения по условиям залегания полезных ископаемых

В границах Камышевского сельского поселения Зимовниковского района расположены следующие полезные ископаемые:

Западно-Куберлинский участок (углеводородное сырье) – на территории Орловского и Зимовниковского районов; площадь горного отвода 189596,82 га. Площадь горного отвода в границах сельского поселения – 40572,84 га.

Зимовниковское, участок Глубокий (пресные подземные воды) – северо-западная окраина п. Мокрый Гашун; площадь горного отвода 3787,11 га полностью, а в границах поселения – 2437,54 га.

Зимовниковское месторождение, участок Камышевский (пресные подземные воды); площадь месторождения 8072,93 га; в границах сельского поселения – 6124,26 га.

Орловское месторождение, участок Черкесский (пресные подземные воды); площадь месторождения 3367,32 га; в границах сельского поселения – 742,09 га.

Зимовниковское месторождение, участок Черкесский (пресные подземные воды); площадь месторождения 2571,57 га; в границах сельского поселения – 776,82 га.

Расположение ископаемых на территории Камышевского сельского поселения отражено на Схеме комплексной оценки территории, т.к. зоны залегания полезных ископаемых являются зонами ограничения градостроительсной деятельности.

При определении границ земельных участков и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства необходимо учесть требования ст. 25 Закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» о том, что проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от предприятий и иных объектов

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом производственного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий.

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий и согласована с надзорными органами.

В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных значений внутри границы территории действующего предприятия, устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее благоустройством и озеленением.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, должен быть разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации в генплане должен быть принят по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и обоснован «Проектом санитарно-защитных зон» с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения

На территории Камышевского сельского поселения не имеется особо охраняемых природных территорий и земель лесного фонда.

Базовые факторы и результаты комплексной эколого-градостроительной оценки приведены в таблице №15.

Комплексная оценка территории

Таблица №15

| № | Факторы | Результаты оценки (показатель, степень, потенциал) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устойчивость компонентов природной среды к антропогенному воздействию и природные ресурсы Потенциал загрязнения атмосферы Строительно-климатические условия | повышенный III В |
|  | Самоочищающаяся способность поверхностных вод рек М. Куберле | низкая |
|  | Естественная защищенность основных эксплуатируемых водоносных горизонтов | низкая |
|  | Устойчивость растительного покрова | недостаточно защищенные |
|  | Устойчивость почвенного покрова | недостаточно защищенные |
|  | Развитие неблагоприятных физико-геологических процессов (оврагообразование, балки и т.п.) | Получили развитие процессы оврагообразования в районе х.Погорелов, на склонах балки Камышева в районе х.Камышев, на склонах балки Копанская в районе х.Копанский, на склонах балки без названия на окраине х.Брянский. |
| 2. | Обеспеченность природными ресурсами |  |
|  | Поверхностные воды | низкая |
|  | Подземные воды | Территория ограничено обеспечена по объемам, ограничения по качественными показателям; требуются мероприятия по доведению качества воды до требуемых нормативов |
|  | Зеленый фонд поселения | потенциально обеспечен – есть резервы для «зеленого строительства» |
|  | Ландшафтно-рекреационные ресурсы | относительно обеспечен |
| 3. | Экологическое состояние |  |
|  | Атмосфера | концентрация загрязняющих веществ находится в пределах нормы согласно ПДК |
|  | Поверхностные воды р. М. Куберле | загрязнены сточными водами |
|  | Подземные воды | загрязнены |
|  | Почвы | локальное загрязнение |
|  | Леса | не имеется |
|  | Насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары) | В настоящее время обеспеченность населения озеленёнными территориями в границах населенных пунктов удовлетворяет требованиям СНиП 2.07.01-89* и составляет в среднем 87,58 м2/чел; главная проблема заключается в качестве зеленых насаждений и благоустройства общественных озеленённых пространств, суммарная площадь которых составляет 19,4 га в границах населённых пунктов поселения. |
|  | Шумовая обстановка | уровень шума имеет локальный кратковременный характер, связанный с наложением шумов от автомобильных дорог, шумов от с/х предприятий. |
|  | Радиационная обстановка | радиоактивное загрязнение значительно ниже средних значений по РФ |
|  | Загрязнение отходами | отходы неканализованных домов |
| 4 | Эколого-планировочная структура сельского поселения |  |
|  | Взаиморазмещение жилой застройки и производственной зоны | удовлетворительное |
|  | Наличие жилья, объектов социальной инфраструктуры в СЗЗ | около 1 % жилой застройки |
|  | Территориальные нормативные экологические, санитарные и прочие ограничения: - санитарно-защитные зоны - водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | не выдержаны размеры СЗЗ предприятий; расположение жилых образований в водоохранной зоне р. М. Куберле |
| 5 | Социальная структура Жилой фонд Культурно-бытовое обслуживание | планируется жилищное строительство, строительство нескольких новых объектов КБО |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |
|  | Внешний транспорт | межмуниципальные дороги |
|  | Улично-дорожная сеть | имеет прямоугольную структуру |
|  | Общественный пассажирский транспорт | не имеется |
| 7 | Инженерная инфраструктура |  |
|  | Водоснабжение | Централизованными системами водоснабжения в Камышевском сельском поселении оборудованы все населенные пункты. Качество воды не соответствует требованиям к воде питьевого качества. |
|  | Канализация | На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы. |
|  | Электроснабжение | Источниками электроснабжения объектов, расположенных на территории Камышевского сельского поселения, является трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ «Конзаводская» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго». На территории поселения расположена ПС 110/6 кВ «НС-6» для электроснабжения насосной станции системы сельскохозяйственного орошения. Подстанция «Конзаводская» находится в х.Камышев и обеспечивает электроэнергией все населенные пункты поселения. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Зимовниковский РЭС ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго». |
|  | Теплоснабжение | Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не газифицированного – от печей на твердом топливе. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих топочных (газовых или угольных). |
|  | Газоснабжение | На момент разработки генерального плана из всех населенных пунктов Камышевского сельского поселения газифицированы хутора Камышев, Погорелов и Копанский. Источником газораспределения для хуторов Камышевского сельского поселения является ГРС «Погорелов», которая по газопроводу-отводу подключена к магистральному газопроводу Починки – Изобильный – ССПХГ диаметром 1420 мм и рабочим давлением 7,4 МПа. От ГРС «Погорелов» газ по межпоселковому газопроводу высокого давления I категории подается на ГГРП2, ГГРП6, расположенные в хуторах Копанский и Погорелов и далее после снижения давления, по газопроводу высокого давления II категории подается на ГРП, расположенные в хуторе Копанский, Погорелов, Камышев, где происходит снижение давления с высокого на низкое. К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей. Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. |
|  | Связь | На территории Камышевского сельского поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет Зимовниковский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В населенных пунктах функционирует 2 автоматические телефонные станции. Станции имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». На территории поселения действуют четыре оператора мобильной связи: «Мегафон», «ТЕЛЕ2», «Билайн» и «МТС». Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Зимовниковского района является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС РО). Почтовое отделение Камышеского сельского поселения обслуживается Зимовниковским почтамтом. Отделение связи расположено в хуторе Камышев по ул. Центральной,23/2. |
| 8 | Санитарная очистка | На территории Камышевского сельского поселения имеется 2 санкционированные открытые площадки с грунтовым покрытием для хранения отходов ТБО (свалки), в границах СЗЗ которых жилая застройка отсутствует: - в 1.05 км на северо-запад от х. Камышев площадью 6.6 га, действует до 2017 года. - в 0.84 км южнее х. Погорелов площадью 3.0 га, действует до 2017 года. |
| 9 | Кладбища | На территории поселения имеется 2 сельских кладбища с санитарно-защитной зоной 50м площадью 3,2 га: - 0.6 км северо-восточнее х. Погорелов площадью 0.2 га – закрытое; - 0.4 км на юго-западе от х.Камышев площадью 3.0 га – действующее. |
| 10 | Скотомогильники | На территории сельского поселения расположены 2 ямы Беккари с соблюдением размеров санитарно-защитной зоны (1000м): - в 3.0 км на юг от х.Камышев, на участке, принадлежащем ОАО «ПКЗ «Зимовниковский». Представлена типовой биотермической ямой диаметром 5,0 м, глубиной 10,0 м., круглая в плане, выложена кирпичом, дно бетонное, перекрыта плитой с отверстием, оформленным крышкой; - в 3.0 км на юг от х.Погорелов на территории ООО «Целинный». Представляет собой земляную яму размером 6х4х3, перекрытую бетонными плитами с отверстием оформленным крышкой. |

Выводы:

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Комплексная оценка территории» и учтены при разработке генерального плана Камышевского сельского поселения.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

Комплексная оценка территории выполнена с целью определения потенциала поселения для дальнейшего устойчивого развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.

В процессе оценки проанализированы следующие факторы:

- Природные условия и ресурсы

- Эколого-гигиеническая ситуация

- Демографическая ситуация, экономическая база развития, сферы занятости

- Современное использование территории

- Планировочные ограничения - территории с нормированным градостроительным использованием (геологические ограничения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; объекты культурного наследия; санитарно-защитные зоны от производственных, коммунальных, инженерно-технических объектов и др.)

- Территориальные ресурсы

- Состояние жилищного фонда и объектов обслуживания

- Состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

Комплексная оценка и градостроительный анализ территории сельского поселения позволил выявить следующие основные проблемные ситуации:

Камышевское сельское поселение  имеет потенциал для экономического развития и качественного улучшения среды населенных пунктов.  К  положительным  факторам, определяющим перспективы развития, относятся:

- Значительный  природный  потенциал территории сельского поселения и выгодное положение - земельные, водные, рекреационные ресурсы, относительно благоприятные климатические и ландшафтные условия, наличие живописных ландшафтов.

- Основные отрасли экономической специализации (растениеводство, животноводство).

- Наличие экономически активного населения.

Приоритетные проблемы:

- Экологическая ситуация. Загрязнение воздушного бассейна, водных ресурсов, почв; размещение участков жилой застройки в санитарно-защитных зонах производственных объектов, захламленность пойм рек и ручьев, устойчивый рост уровня загрязнения атмосферы от автотранспорта.

- Инженерная инфраструктура и санитарная очистка территории.    Необходимость  модернизации  и  развития  инженерного  комплекса  сельского поселения: организация  надежной  системы  водоснабжения с  нормативным  качеством питьевой   воды;   развитие  систем   энергоснабжения;   развитие  современной системы водоотведения, канализации, совершенствование организации системы управления отходами и др.

- Транспортные проблемы.  Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры; отставание строительства улично-дорожной сети.

- Жилищный фонд. Размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах.

2. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

2.1 Положение и функции Камышевского сельского поселения

Камышевское сельское поселение включает 5 сельских населённых пунктов Зимовниковского района с центром в  х. Камышев. Это поселение расположено в Сальских степях на юго-востоке Ростовской области в пределах Юго-Восточного внутриобластного района. Поселение занимает юго-запад и центр Зимовниковского района в верховьях  реки Малая Куберле – притока реки Сал. Территория сельского поселения занимает площадь  575 кв. км и граничит на севере – с Ленинским, на  северо-востоке – с Глубочанским, на востоке и юго-востоке – с Мокрогашунским сельскими поселениями Зимовниковского района,  на западе и юго-западе – с Орловским районом.

Население поселения в основном сконцентрировано в х. Камышев, являющемся административным центром поселения, и х. Погорелов. Во всех населенных пунктах поселения население постепенно сокращается.

2.2. Экономика

    - Экономическая база и предложения по её развитию

Наличие значительной площади сельскохозяйственных угодий способствовало специализации экономики Зимовниковского района на товарном типе сельского хозяйства. Поэтому экономика входящего в район Камышевского сельского поселения имеет ярко выраженный аграрный профиль. Камышевское поселение входит в восточную природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся овцеводческо-зерновой специализацией. Развито выращивание засухоустойчивых зерновых культур (пшеницы, ячменя и проса), а также различных технических культур, особенно подсолнечника. С 30-х годов XX века в поселении активно начало развиваться коневодство. ОАО «Племенной конный завод Зимовниковский» по-прежнему является одним из градообразующих предприятий Камышевского с.п. (занято 179 человек).

Для земледелия природно-климатические условия неблагоприятны:

- маломощные и малопродуктивные каштановые и темно-каштановые почвы, требующие орошения (содержание гумуса в пахотном слое составляет 3,2-3,4%);

- неустойчивое и недостаточное увлажнение, приводящее к повышенной сухости климата (близкая к минимальной в области годовая сумма осадков – 379мм, коэффициент увлажнения 0,4);

- влияние различных неблагоприятных метеорологических явлений – таких, как сильные ветры, град, засухи и суховеи, заморозки и гололед.

Общая площадь земельных угодий в 2010 году составила 56509га, в том числе пашни 37498га или 66,3% и кормовых угодий – 19011га или 33,6%. Все эти земли находятся в частной собственности.

Наиболее весомую долю в составе отгруженной сельскохозяйственной продукции занимают зерновые культуры. Динамика производства зерновых неустойчива (рис. 9).

Рис. 9 Динамика объема совокупного сельскохозяйственного производства

в Камышевском с.п. за 2004-2010гг.

Прогнозирование долгосрочных трендов не представляется возможным из-за высокой степени неопределенности изменений основных факторов воздействия на сельскохозяйственную деятельность (погодно-климатических условий, цен на сырье, особенно топливо, а также на конечную продукцию, иных макроэкономических индикаторов).

Количественная оценка субъектов сельского хозяйства данного поселения по состоянию на 01.01.2009г. в разрезе его населенных пунктов приведена в таблице №16

Таблица №16

Субъекты сельского хозяйства в Камышевском с.п. на 01.01.09г.

|  | Населенные пункты |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х.Камышев | х.Брянский | х.Копанский | х.Крылов | х.Погорелов |  |
| Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель (в т.ч. пашни), га |  |  | – 1700 1248 |  | 12 2180 1786 | 14 3880 3034 |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ (в т.ч. пашни), га | 433 37 25 | 51 4 3 | 42 5 4 | 123 13 8 | 12 2 1 | 661 61 41 |

Крупнейшие предприятия поселения: ОАО «ПКЗ Зимовниковский» и ООО «Целинный». Основные данные по ним приведены в таблице.

Таблица №17

Сельскохозяйственные предприятия Камышевского с.п.

| Предприятие | Площадь земли, га | Количество персонала, чел. | Объем производства в 2009г., тыс. руб. | Инвестиции в основной капитал в 2010г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ПКЗ Зимовниковский» | 31081 | 179 | 90156 | 10200 |
| ООО «Целинный» | 14671 | 144 | 55000 | 16000 |

Основные виды выпускаемой на предприятиях продукции – озимая пшеница, яровой ячмень, просо, подсолнечник. Для повышения плодородия почв  сельхозпроизводители систематически проводят мероприятия по их удобрению и противоэрозионной обработке.

Сельскохозяйственный профиль экономики Камышевского поселения обусловил становление и динамичное развитие сектора личного подсобного хозяйства. Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) ведут 661 семья, они занимают 61га земли сельскохозяйственного использования, в т.ч. 41га используется под пашни. Основные показатели развития личных подсобных хозяйств представлены в таблице №18.

Таблица №18

Сельское хозяйство в личных подсобных хозяйствах населения

Камышевского с.п.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения |  |  |  |  |
| Картофель | гектар | 10 | 4 | 3 |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 25 | 32 | 5 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голова | 1890 | 1936 | 1381 |
| в т.ч. коровы | голова | 880 | 912 | 655 |
| Свиньи | голова | 1470 | 1498 | 578 |
| Овцы | голова | 4591 | 5102 | 4282 |
| Козы | голова | 169 | 127 | 166 |
| Птица | голова | 9279 | 10312 | 8589 |
| Лошади | голова | 53 | 39 | 31 |
| Кролики | голова | 94 | 95 | 80 |
| Пчелосемьи | семей | 138 | 80 | 140 |

Из таблицы видно, что произошло падение по всем показателям. Личное подсобное хозяйство в жизни населения Камышевское поселения постепенно теряет свою роль. В условиях доступности продукции сельского хозяйства на рынках и одновременного роста издержек производства собственной продукции будет происходить сворачивание мелкотоварного хозяйства на селе и расти укрупнение хозяйств.

Промышленный сектор экономики Камышевского сельского поселения не развит.

Сфера обслуживания сельского поселения развита слабо. В основном это предприятия сферы торговли и бытовых услуг (розничные продовольственные и другие потребительские магазины, парикмахерская, ремонт бытовых приборов и др.).

    - Расчет перспективной численности населения

Расчет перспективной численности населения на первую очередь генерального плана (2015 год) и на расчетный срок генерального плана (2030г.) произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения с пролонгацией выявленных тенденций.

По состоянию на 01.01.2010 г. численность населения поселения составила 2215 человек.

Расчет перспективной численности населения Камышевского сельского  поселения производится по следующей формуле:

Sпер.= St × (1+K общ.пр./ 100)t,

где      Sпер.  - расчетная численность населения через t лет, человек;

St - фактическая численность населения;

К общ. пр. – коэффициент общего прироста населения;

t – число лет, на которое прогнозируется расчет.

Общая численность населения на первую очередь составит:

Sпер.(2015)  = 2215×(1+(-0,486064636)/100)5=2162

Общая численность населения на расчетный срок составит:

Sпер.(2030)  = 2215×(1+(-0,486064636)/100)20=2009

Обобщенные данные о перспективной численности населения Камышевского сельского поселения представлены в таблице №19.

Таблица №19

|  | По состоянию на 01.01.2010 г. | Проектные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь до 2015 г. | На прогнозный срок генерального плана до 2030 г. |
| Численность населения, чел. | 2215 | 2162 | 2009 |
| Прирост, убыль, чел. | - | - 53 | - 206 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Камышевского с.п. приведены в сводной таблице №20.

Таблица №20

Сводная таблица перспективной численности населения в разрезе населенных пунктов

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2010 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2030г. |
| х. Камышев | 1243 | 1219 | 1146 |
| х. Крылов | 221 | 217 | 205 |
| х. Брянский | 96 | 90 | 75 |
| х. Погорелов | 536 | 525 | 492 |
| х. Копанский | 119 | 111 | 91 |
| Всего по Камышевскому сельскому поселению | 2215 | 2162 | 2009 |

Стабилизации и повышению численности населения будут способствовать расширение положительных тенденций, связанных с активной демографической политикой государства, с развитием фермерского движения и АПК в целом.

    - Жилищный фонд: расчет территорий нового строительства

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Для расчета принят среднегодовой ввод жилищного фонда в поселении, который составляет 170 кв.м/год. Исходя из расчета на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 3,43 тыс. кв.м. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 45,15 тыс. кв.м, что обеспечит увеличение жилого фонда поселения на 10,6% по сравнению с современным состоянием.

Таблица №21

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда Камышевского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс.кв.м | Проектируемый жилой фонд, тыс.кв.м |  |  |  | Итого, тыс.кв.м нового строите-льства | Итого, тыс.кв.м по населенному пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь |  |  | РС |  |  |
|  |  |  | Муници-пальный | Частный | Итого |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | х. Камышев | 24,80 | 0,49 | 0,48 | 0,97 | 1,40 | 2,37 | 27,17 |
| 2 | х. Крылов | 2,40 | 0,11 | 0,07 | 0,18 | 0,26 | 0,44 | 2,84 |
| 3 | х. Брянский | 2,80 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,21 | 3,01 |
| 4 | х. Погорелов | 9,10 | 0,22 | 0,20 | 0,42 | 0,61 | 1,03 | 10,13 |
| 5 | х. Копанский | 1,70 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,18 | 0,30 | 2,00 |
|  | Итого по сельскому поселению | 40,80 | 0,92 | 0,89 | 1,81 | 2,54 | 4,35 | 45,15 |

Таблица №22

Показатели жилого фонда по структуре застройки Камышевского с.п.

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд (тыс.м2/тыс.чел.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущест-вующий | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Сохраняемый | Новое стр-во | Сохраняемый | Новое стр-во |
| Индивид. жилые дома | 4,9 | 4,9 | 0,89 | 5,79 | 2,54 |
| Малоэтаж. многоквар. жилые дома (1-3 этажа) | 35,9 | 35,9 | 0,92 | 36,82 | - |
| Итого: по сельскому поселению: | 40,8 | 40,8 | 1,81 | 42,61 | 2,54 |
|  |  | 42,61 |  | 45,15 |  |
| Ср. обеспеч. населения жилой площадью, ( м2/чел.) | 18,4 | 19,7 |  | 22,5 |  |

    - Система культурно-бытового обслуживания

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные и введенные в действие Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 г. № 2.

Для Камышевского сельского поселения рассчитана потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 1 ступени. Потребность в учреждениях 2 и 3 ступени обслуживания удовлетворяют – районный центр п. Зимовники, г. Волгодонск и областной центр – г. Ростов-на-Дону.

Здравоохранение и социальное обслуживание

Учреждения здравоохранения на территории поселения представлены амбулаторией  в х. Камышев. Обеспеченность поселения учреждениями здравоохранения является недостаточной.

Потребность Камышевского сельского поселения в медицинских учреждениях на перспективу показана в таблице №23.

Таблица №23

Потребность в учреждениях здравоохранения на перспективу

|  | Фельдшерско-акушерские пункты, объектов | Аптеки, м2 общ. площади |
| --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 2 | 28 |
| Современное состояние | 1 | 0 |
| 1 очередь (2015 г.) | 2 | 45 |
| Расч. срок (2030 г.) | 2 | 45 |

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в таблице №24.

Таблица №24

Проектируемые учреждения здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 2000 | х. Крылов |
| Аптека | 25 | х. Камышев |
| Аптека | 25 | х. Крылов |
| Аптека | 25 | х. Погорелов |

Генеральным планом предусматривается строительство фельдшерско-акушерского пункта и трех аптек.

Образование

Образовательные услуги в поселении предоставляются детским садом и средней полной школой в х. Камышев и основной школой и детским садом (закрыт) в х. Погорелов.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». Потребность в учреждениях образования на перспективу представлена в таблице №25.

Таблица №25

Потребность в учреждениях образования на перспективу

|  | Детские дошкольные учреждения, мест | Общеобразо- вательные школы, мест | Внешкольные учреждения, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 72 | 273 | 22 |
| Современное состояние | 45 | 728 | 21 |
| 1 очередь (2015 г.) | 70 | 728 | 21 |
| Расчетный срок (2030 г.) | 70 | 728 | 21 |

Генеральным планом предусматривается реконструкция детского сада в х. Камышев с увеличением числа мест (на 25 мест).  По школам число мест значительно превышает расчетную потребность, поэтому на расчетный срок строительство новых общеобразовательных учреждений не планируется.

Культура

На территории поселения учреждения культуры представлены двумя домами культуры и 2 библиотеками в х. Камышев и в х.Погорелов.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях культуры произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». Потребность в учреждениях образования на перспективу представлена в таблице №26.

Таблица №26

Потребность в учреждениях культуры на перспективу

|  | Клубы, посетительские места | Библиотеки, тыс экз. |
| --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 161 | 12 |
| Современное состояние | 460 | 21 |
| 1 очередь (2015 г.) | 460 | 21 |
| Расчетный срок (2030 г.) | 460 | 21 |

Обеспеченность поселения учреждениями культуры является достаточной, поэтому на расчетный срок строительства новых учреждений не потребуется. Местными властями намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать – пополнение фонда школьных библиотек, капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы.

Физическая культура и спорт

На территории поселения учреждения физической культуры и спорта представлены 4 стадионами  (3 в х. Камышев и 1 х. Погорелов) и 2 спортивными залами при общеобразовательных учреждениях в х. Камышев и в х. Погорелов.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях физической культуры и спорта произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». Потребность в учреждениях образования на перспективу представлена в таблице №27.

Таблица №27

Потребность в учреждениях физической культуры и спорта на перспективу

|  | Спортивные залы общего пользования, кв. м пола | Плоскостные сооружения, кв. м |
| --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 121 | 1406 |
| Современное состояние | 941 | 26150 |
| 1 очередь (2015 г.) | 941 | 26150 |
| Расчетный срок (2030 г.) | 941 | 26150 |

Обеспеченность Камышевского сельского поселения учреждениями физической культуры и спорта является достаточной, поэтому на расчетный срок новых учреждений не планируется.

Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

- развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг;

- обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

- расширение сети кружков по различным видам физкультуры и спорта как на платной, так и на бесплатной основе;

- оснащение учреждений современным оборудованием, применение современных тренажеров.

Бытовое обслуживание

На территории поселения действует 20 предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Среди них: 14 магазинов, 1 кафе, отделение связи, отделение сбербанка и парикмахерская. Расчет ориентировочной потребности в учреждениях бытового обслуживания произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» и представлен в таблице №28.

Таблица №28

Проектируемые учреждения бытового обслуживания

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Отделение полиции | 3000 | х. Камышев |

Таблица №29

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек |  | Ед. изм. | Сущест-вующее число мест | Необходимая вместимость |  | Новое строительство |  | Размер зем. участка, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 1оч. (2015г.) | на РС (2030г.) | на 1 оч. (2015г.) | на РС (2030г.) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 36 |  | место | 45 | 44 | 41 | 25 | - | 750 | За счет расширения сущ. здания |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 8 | 7 | - | - | - |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 0 | 19 | 18 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 4 | 3 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 45 | 78 | 72 | 25 | - | 750 |  |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 136 |  | место | 536 | 166 | 156 | - | - | - |  |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 30 | 28 | - | - | - |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 12 | 10 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 192 | 71 | 67 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 15 | 12 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 728 | 294 | 273 | - | - | - |  |
| Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 11 |  | место | 21 | 13 | 13 | - | - | - |  |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 0 | 6 | 5 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 21 | 24 | 22 | - | - | - |  |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 18,15 |  | посещений в смену | 30 | 22 | 21 | - | - | - |  |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 4 | 4 | - | - | - |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 2 | 1 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 0 | 10 | 9 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 30 | 39 | 36 | - | - | - |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 1 |  | объект | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2000 |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | 2000 |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 14 |  | кв.м общей площади | 0 | 17 | 16 | 15 | - | 25 | При ФАП |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 15 | - | 25 | При ФАП |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 15 | - | 25 | При ФАП |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 2 | 1 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 0 | 30 | 28 | 45 | - | 75 |  |
| III. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы посетительские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 80 |  | место | 360 | 98 | 92 | - | - | - |  |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 17 | 16 | - | - | - |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 7 | 6 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 100 | 42 | 39 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 9 | 7 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 460 | 173 | 161 | - | - | - |  |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 6 |  | тыс.ед. хранения | 12 | 7 | 7 | - | - | - |  |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 12 | 7 | 7 | - | - | - |  |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 700 |  | кв.м | 26150 | 853 | 802 | - | - | - |  |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 0 | 04 | - | - | - |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 14150 | 368 | 344 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 40300 | 1221 | 1146 | - | - | - |  |
| Спортивные залы общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 60 |  | кв.м площади пола зала | 700,4 | 73 | 69 | - | - | - |  |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 240,3 | 32 | 30 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 940,7 | 105 | 99 | - | - | - |  |
| V. Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных и не продовольственных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 300 |  | кв. м торговой площади | 370 | 366 | 344 | - | - | - |  |
| х. Крылов |  |  |  | 170 | 65 | 62 | - | - | - |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 27 | 23 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 200 | 158 | 148 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 33 | 27 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 740 | 649 | 603 | - | - | - |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 40 |  | посадочное место | 0 | 49 | 46 | - | - | - |  |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 9 | 8 | - | - | - |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 4 | 3 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 30 | 21 | 20 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 4 | 4 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 30 | 86 | 80 | - | - | - |  |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учрежедния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческие учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 1 |  | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Отделения сбербанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 0,5 |  | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 1 на 0,5-6 тыс. жителей |  | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 1 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Отделения полиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Камышев | 1 | объект |  | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 3000 |  |
| х. Крылов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Брянский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Погорелов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Копанский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  |  | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 3000 |  |

2.2.5 Трудовые ресурсы

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности в поселении, а также создания новых предприятий и объектов сервиса. Улучшение ситуации на рынке труда также возможно за счет налаживания связей с соседними поселениями и создания общей экономической системы с распределением отраслей специализации и восстановлением потребкооперации, развитием малого бизнеса, фермерства, народных промыслов. Необходимо поддерживать сложившиеся тенденции увеличения рождаемости и миграционного сальдо путем использования различных социальных инструментов для предотвращения оттока лиц младше трудоспособного и трудоспособного возрастов из-за отсутствия перспектив трудоустройства в пределах сельского поселения.

Перспективы расширения рынка труда связаны с активизацией инвестиционных процессов. Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве  реализация ФНП «Развитие АПК» так же потребует привлечения рабочих в АПК,  в частности, в крестьянско-фермерские хозяйства поселения.

2.3 Территориально-планировочная организация поселения

2.3.1 Архитектурно-планировочная организация территории

Камышевское сельское поселение расположено в центрально-юго-западной части Зимовниковского района, который находится в восточной части Ростовской области. Административным центром поселения является х. Камышев.

В Камышевском сельском поселении население концентрируется в 5  населённых пунктах: расположенных в центральной части поселения хуторах Камышев и Крылов, расположенном на правом берегу реки Малая  Куберле,  хуторе Погорелов и расположенных в южной части поселения хуторах Копанский и Брянский.

Проект генерального плана предусматривает реконструкцию и развитие существующих населенных пунктов с учетом сложившихся градостроительных условий (размещения жилой и производственной зоны, расположения кварталов жилой застройки и их связи с общественными зонами, наличия водоемов, особенностей сложившейся дорожно-транспортной сети и т.д.) и подразумевает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов; месторождения полезных ископаемых; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; придорожные полосы автомагистралей. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Жилая зона в населенных пунктах по генплану формируется на базе существующих кварталов с учетом их частичной реконструкции и использования имеющихся пустырей.

Территориальное развитие центра поселения хутора Камышев по генплану намечается в северном направлении, и в основном за счет укрупнения существующих кварталов и упорядочения существующей селитебной зоны. Предлагаемая проектом планировочная структура райцентра предусматривает развитую систему культурно-бытового обслуживания населения.

Остальные населённые пункты поселения не нуждаются в экстенсивном развитии и уплотнении территорий, поэтому генпланом каждого из них предусматривается  лишь упорядочивание красных линий, размещение требуемых объектов общественного обслуживания и создание зон отдыха.

Главными планировочными проблемами пос. Камышев являются следующие:

- Неупорядоченность, разрозненность селитебной зоны;

- Расположение усадебной застройки в некоторых кварталах однорядным способом.

- Отсутствие четко выраженной объездной дороги, что не позволяет ограничить разрастание селитьбы и приводит к захвату и использованию потенциальных рекреационных территорий в целях личного подсобного хозяйства.

- Неупорядоченность улично-дорожной сети.

- Неорганизованность системы зеленых насаждений.

- Отсутствие организованной рекреационной зоны.

Главными планировочными проблемами х. Погорелов являются:

- Расположение усадебной застройки в некоторых кварталах однорядным способом.

- Отсутствие объездной дороги.

- Неорганизованность системы зеленых насаждений.

- Отсутствие рекреационной зоны.

Главными планировочными проблемами х. Брянский являются:

1.           Неразвитость улично-дорожной сети.

2.           Разобщённость селитебной зоны.

- Отсутствие рекреационной зоны.

Главными планировочными проблемами х. Копанский являются:

1.           Неразвитость улично-дорожной сети.

2.           Разобщённость селитебной зоны.

3.          Отсутствие рекреационной зоны.

Главными планировочными проблемами х. Крылов являются:

- Наложение селитебной и санитарно-защитной зон.

- Неразвитость улично-дорожной сети.

3.             Разобщённость селитебной зоны.

4.            Отсутствие рекреационной зоны.

Генеральным планом предлагается проведение комплекса планировочных мероприятий по следующим населённым пунктам:

По х. Камышев:

1.Упорядочение селитебной зоны за счет перспективного развития усадебной застройки.

2. Упорядочение улично-дорожной сети с твердым покрытием, в т.ч. объездной дороги.

3. Упорядочение системы зеленых насаждений за счет объединения площадных элементов (парки и скверы, прибрежная зеленая зона) линейными элементами (бульвары, линейные посадки древесных насаждений, озеленение улиц).

По  х. Погорелов:

- Упорядочение зоны размещения жилой застройки.

- Организация объездной дороги.

- Формирование системы зеленых насаждений.

По х. Брянский:

1.  Упорядочение улично-дорожной сети.

2.  Упорядочение селитебной зоны.

3.  Формирование системы зеленых насаждений.

По х. Копанский:

1.   Упорядочение улично-дорожной сети.

2.   Упорядочение селитебной зоны.

3.  Формирование системы зеленых насаждений.

По х. Крылов:

1.	Организация с дополнительным озеленением санитарно-защитной зоны от МТМ.

- Упорядочение улично-дорожной сети.

- Упорядочение селитебной зоны.

- Формирование системы зеленых насаждений.

    - Функциональное зонирование и землепользование

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Камышевского сельского поселения является одним из базовых элементов регулирования территориального развития поселения, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность использования территорий функциональных зон.

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением.

Функциональное зонирование территории Камышевского сельского поселения является одним из главных элементов регулирования территориального развития, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы использования их территории.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории, функциональные зоны.

Градостроительный кодекс РФ указывает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положения осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, расположенных в границах элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Назначенный к застройке участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид использования согласно правилам землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую часть и свободную от застройки часть согласно градостроительному плану земельного участка.

В пределах населенных пунктов выделены следующие функциональные зоны и территории:

1.	Зона жилой застройки

2.	Зона общественно-делового назначения

3.	Зона производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктур

4.	Зона сельскохозяйственного назначения

5.	Зона рекреационного назначения

6.	Зона специального назначения

Зона жилой застройки

Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны предназначаются для размещения индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, смешанной жилой застройки средней этажности и многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам.

В жилых зонах допускается размещение отдельно-стоящих, встроенных или пристроенных объектов здравоохранения, образования, культовых зданий, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Проектом предусматривается упорядочение жилой зоны всех населенных пунктов Камышевского сельского поселения за счет доформирования существующих кварталов усадебной застройки. При этом приусадебные участки в кварталах при возможности размещаются двухрядным способом. Поскольку демографический прогноз не предполагает активного жилищного развития, упорядочение селитебной зоны ведется за счет резервирования территорий для жилищного строительства на перспективу.

Общественно-деловая зона

Предназначены для размещения объектов торговли, культуры, здравоохранения, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, образования, административных сооружений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловая зона х. Камышев получает развитие за счет размещения новых объектов соцкультбыта, размещаемых на 1-ю очередь (детский сад на 25 мест, участок 750 м2, аптека при ФАП 15 м2, участок 25 м2) и на расчётный срок (отделение полиции, участок 3000 м2) и за счет включения территории общественного центра в систему озелененных пешеходно-транспортных связей. Вдоль главной планировочной оси в жилой зоне выделяются несколько участков, в границах которых допускается возможность размещения объектов общественного обслуживания в жилой зоне.

В х. Крылов планируется размещение ФАП (участок 2000 м2).

В хуторах Камышев, Крылов и Погорелов – аптеки при ФАП 15 м2 (участки по 25 м2).

В х. Брянский и Копанский не предполагается территориальное развитие общественно-деловых зон. Существующие зоны общественного обслуживания этих населённых пунктов обустраиваются благодаря включению в развиваемую систему пешеходно-транспортных связей.

Зоны производственного назначения, инженерной

и транспортной	 инфраструктуры

В границах населённых пунктов данная зона представлена улично-дорожной сетью и элементами инженерной инфраструктуры.

Вне границ населённых пунктов представлена отводами автомобильных дорог межмуниципального и местного значения и коридорами инженерных сетей.

Генеральным планом не предполагается размещения новых производственных зон на территории Камышевского сельского поселения. От объектов существующих производственных и коммунально-складских зон предусматривается организация санитарно-защитных зон.

Зона сельскохозяйственного назначения

В состав зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах  входят земельные участки, занятые пашнями, сенокосами, пастбищами, многолетними насаждениями, а также зданиями и строениями сельскохозяйственного назначения. Данные зоны используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом населенного пункта и правилами землепользования и застройки.

Зона рекреационного назначения

В основе формирования рекреационных зон населенных пунктов лежат неиспользуемые территории: пустыри, балки, овраги. Во многих населенных пунктах имеются массивы древесно-кустарниковых насаждений, скверы, которые согласно проектному решению предлагается объединить в непрерывную систему, связав их линейными элементами природного каркаса: бульварами, защитными посадками и т.п.

Показатели обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования населенных пунктов поселения на существующее положение и расчетный срок приведены в таблице 29.

Показатели обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования

населенных пунктов Камышевского сельского поселения

Таблица 29

| №№п/п | Населённый пункт | Числен-ность населения на существующее положение, чел. | Числен-ность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. | Норма обеспечен-ности зелеными насаждениями общего пользования (м2/чел.) | Площадь зоны зеленых насаждений общего пользования (рекреационная зона) на сущ. положение/ расчетный срок, га | Показатель обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования на сущ. положение/ расчетный срок (м2/чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Х. Камышев | 1243 | 1146 | 12 | 10,2/ 10,2 | 82,06 / 89,00 |
| 22. | х. Погорелов | 536 | 492 | 12 | 6,8/ 6,8 | 126,85/ 138,21 |
| 33 | х. Копанский | 119 | 91 | 12 | 0,2/ 0,2 | 16,81 / 21,98 |
| 44 | х. Брянский | 96 | 75 | 12 | 1,9/ 1,9 | 197,92 / 253,33 |
| 55 | х. Крылов | 221 | 205 | 12 | 0,3/ 0,3 | 13,57 / 14,63 |
| 9 | Всего по Камышевскому сельскому поселению | 2215 | 2009 | 12 | 19,4/ 19,4 | 87,58 / 96,56 |

Зона объектов специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

На территории населенных пунктов поселения данные зоны отсутствуют.

На территории Камышевского сельского поселения имеются следующие объекты, отнесенные к данной зоне:

- 2 сельских кладбища с санитарно-защитной зоной 50 м площадью 3,2 га, одно из них закрытое – 0,6 км северо-восточнее х. Погорелов (площадью 0,2 га), второе действующее – 0,4 км на юго-западе х.Камышев (площадью 3.0 га);

- 2 ямы Беккари, одна из них расположена 2,5 км на юг от х.Камышев, вторая 1,5 км на юг от х.Погорелов с соблюдением размеров санитарно-защитной зоны (1000м);

- две санкционированные открытые площадки с грунтовым покрытием для размещения отходов ТБО: на северо-западе 1.05 км от х.Камышев площадью 6.6 га и 0.84 км южнее  х.Погорелов площадью 3.0га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона для усовершенствованных свалок (полигонов) ТБО – 1000м. Предположительный срок окончания эксплуатации площадок - 2017 год, поэтому до 2017г. планируется размещать отходы ТБО Камышевского сельского поселения на этих земельных участках.

Для решения вопроса по размещению отходов ТБО от населенных пунктов поселения на 1 очередь расчетного срока проектом предлагается ликвидация санкционированных площадок размещения ТБО (в 1.05 км северо-западнее х. Камышев площадью 6.6 га и в 0.84 км южнее х. Погорелов площадью 3.0 га) с рекультивацией их территории и размещением отходов ТБО поселения на санкционированной свалке Зимовниковского сельского поселения. Данная свалка расположена в 5 км западнее п. Зимовники на площади 30 га. Требуемая площадь на свалке для размещения отходов ТБО Камышевского сельского поселения составляет 0,53 га.

На перспективу предлагается размещение отходов Камышевского сельского поселения на территории Мокрогашунского сельского поселения. Проектом предусмотрено строительство в Мокрогашунском сельском поселении мусороперерабатывающего комплекса мощностью 5 т/год, состоящего из установки по сортировке и переработке ТБО (размещение на 1 очередь) и участка для захоронения отходов (обустройство на расчетный срок) с санитарно-защитной зоной 500 м (в соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пункт 7.1.12). Данный комплекс позволит вывозить и перерабатывать коммунальные отходы, строительный мусор, мусор от бытовых помещений и объектов общественного обслуживания, а также отходы кормов, поступающие из населенных пунктов и сельхозпредприятий не только Мокрогашунского, но и смежных с ним сельских поселений.

Ориентировочные расчеты показали, что необходимые площади для размещения отходов ТБО поселений составляют:

- Мокрогашунское сельское поселение- 0,28 га;

- Савоськинское сельское поселение- 0,3 га;

- Камышевское сельское поселение- 0,53 га;

- Кировское сельское поселение- 0,45 га;

- Глубочанское сельское поселение- 0,44 га;

- Гашунское сельское поселение- 0,33 га.

Таким образом, общая площадь перерабатывающего комплекса составит 2, 4 га, в том числе 2,33 га - площадка для размещения, сортировки и последующего захоронения отходов.

Для размещения установки по сортировке и переработке ТБО мусороперерабатывающего комплекса требуется участок территории площадью 0,07 га. Для извлечения вторсырья предлагается разработать на уровне района комплекс мероприятий по:

- селективному сбору мусора в населённых пунктах с целью его дальнейшего использования в качестве сырья;

- организации стационарных пунктов приёма вторсырья от населения и площадок для раздельного сбора мусора с использованием специальных контейнеров;

- систематическому проведению разъяснительной работы с населением о необходимости раздельного сбора отходов потребления.

Санитарная очистка территории производится МУП МСП «Коммунальщик», который занимается сбором и вывозом твердых отходов. Мусороуборочный парк представлен 1 единицей техники – трактор ЭО-2101.

Для организации системы обращения с отходами в поселении потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

    - Зоны с особыми условиями использования территории

На рассматриваемой территории к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- санитарно-защитные зоны от производственных предприятий, коммунально-складских зон, кладбищ, скотомогильника и др. объектов;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г. водоохраной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засоления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон водных объектов на территории Северного сельского поселения представлены в таблице 30.

Размеры водоохранных зон водных объектов

Таблица №30

| Протяженность рек и ручьев | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- |
| б. Малая Куберле 152 км | 200 | 30 |

Размер водоохраной зоны балок Камышева, Копанская, Сухарка, Белая, Те-

тина, Широкая, Гадючья, Шумкова протяженностью менее 10 км каждая установлен 50 м.

Размеры водоохранных зон прудов, расположенных на водотоках, устанавливаются равными размерам водоохранных зон этих водотоков.

На территории поселения расположены каналы оросительной системы Орловского распределительного канала.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса (береговая полоса), предназначенная для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др., в прибрежных защитных полосах еще более строгие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоления и истощения; движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны от производственных предприятий, коммунально-складских зон, кладбищ, скотомогильника и др. объектов устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1_2.1.1.1031-01 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне запрещается:

- размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- размещение предприятий пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, складов готовой продукции, предприятий по производству воды и напитков для питьевых целей, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- размещение спортивных сооружений; парков, образовательных учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов; автозаправочные станции, здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и санитарно-защитной зоны.

Зона охраны исторического культурного слоя

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны охраняемого природного ландшафта вокруг них устанавливаются в соответствии со Ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ при разработке генерального плана учитываются ограничения, связанные с установлением зоны охраны исторического культурного слоя.

Зона охраны исторического культурного слоя включает территории распространения археологических ареалов древних селищ, городищ, стоянок и курганов, содержащих остатки материальной культуры и являющиеся памятниками археологии. До начала любых строительных и хозяйственно-бытовых работ, связанных с нарушением поверхностного строя земли, необходимо проводить археологические исследования. Новое строительство и прокладка инженерных коммуникаций в границах охранной зоны памятников археологии возможны с разрешения службы охраны, но запрещено строительство промышленно-складских объектов, СТО, АЗС, гаражей, разработка карьеров и иная деятельность, представляющая угрозу уничтожения культурного слоя.

На территории Камышевского сельского поселения имеется 1 военно-мемориальный объект.  Это монумент воинам, павшим при освобождении хутора Камышев,  расположенный в х. Камышев  (на месте братской могилы, где захоронены 9 человек), датировка памятника 1943 -1965 гг. Для монумента, требуется разработка проекта зон охраны.

Зоны санитарной охраны источников питьевого

и хозяйственно-бытового водоснабжения

Назначение зон санитарной охраны – обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питьевой воды.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 (2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод») и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения включают три пояса:

– I пояс (строгого  режима)  включает  территорию  расположения  водозаборов,  в  пределах  которых  запрещаются  все  виды  строительства, не  имеющие  непосредственного  отношения  к  водозабору.

Зона санитарной охраны I пояса является зоной строгого режима и устанавливается диаметром 60 метров (радиусом 30 м от скважины до ограждения).

– II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры,

автомобильных дорог

В целях обеспечения нормального функционирования сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к указанным объектам устанавливаются охранные зоны, в которых могут вводиться особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяется для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с законодательством, в том числе в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых

К территориям, не подлежащим застройке, относятся месторождения полезных ископаемых. На чертеже «Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории» выделены участки месторождений углеводородного сырья и подземных пресных вод. Подробные сведения об этих месторождениях приведены в разделе 1.6 «Комплексная оценка территории».

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии  Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г №2395-1 « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* («Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

- 2.4 Транспортная инфраструктура

- 2.4.1 Внешний транспорт

Проектом принимаются сложившиеся внешние  транспортные связи.

- 2.4.2 Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть на территории поселения формируется во взаимной увязке с внешними транспортными связями.

Проектом предусматривается сохранение сложившейся уличной сети, исключение движения грузового транспорта по жилым улицам, а также создания условий для удобного передвижения инвалидов.

Улично-дорожная сеть запроектирована исходя из планируемого повышения уровня автомобилизации и требований нормативной пропускной способности.

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

- организация упорядоченной транспортной сети населённого пункта, сопряженная с укрупнением кварталов, строительства жилых улиц с твердым покрытием, организацией ландшафтно-рекреационной территории;

- доведение технических характеристик улиц до соответствия их

назначению;

- озеленение главных транспортно-пешеходных и пешеходных улиц;

- к расчетному сроку предусматривается строительство новых улиц в проектируемой жилой застройке.

Велосипедное и пешеходное сообщение

Генпланом предусмотрено создание в поселении зон отдыха, пешеходных площадок, которые будут связаны с жилой застройкой пешеходными и велосипедными дорожками. Велосипедные дорожки следует совмещать с пешеходными путями сообщения по наиболее живописным и хорошо озелененным территориям. Также необходимо выделить полосы для велосипедного движения вдоль главных улиц населённых пунктов.

Транспортный шум и основные мероприятия по снижению его в населенных пунктах поселения

В проекте предусмотрен ряд мероприятий, которые способствуют оздоровлению жизненной среды и снижению транспортного шума.

К этим мероприятиям относится озеленение всех транспортных и жилых улиц  посадкой деревьев и кустарников.

Кроме этого, местные транзитные потоки автомобильного транспорта, основное грузовое движение направлены в обход центральной части населенного пункта.

Организация транспортного обслуживания

Организация транспортного обслуживания базируется на существующей и вновь создаваемой сети улиц и дорог. Дороги запроектированы  исходя из перспективных машино-потоков общественного и легкового транспорта.

Основным видом транспорта в поселении будет являться индивидуальный легковой транспорт. Существующий уровень автомобилизации в настоящее время достигает порядка 150 автомобилей на 1000 жителей.

По «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений  Ростовской области» на 1-ю очередь автомобилизация населения принята на 20% больше существующего положения  и составит  180 автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок – 216 автомобилей на 1000 человек.

В соответствии с принятой автомобилизацией и численностью населения,  количество автомобилей в Камышевском  сельском поселении составит:

– на 1-ю очередь: 180х2162/1000 = 389 авт.;

– на расчетный срок: 216х2009/1000 = 434 авт.

Автозаправочные станции

Существующие 3 АЗС удовлетворяют требованиям СНиП 2.07.01-89*.

Гаражи и автостоянки

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

Учитывая рекомендации СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

– поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений;

– спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

– торговые центры – 5-7 машино-мест на 100кв. м торговой площади;

– рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест;

– рынки – 20-25 машино-мест на 50 торговых мест.

Размещение пожарного депо

На сегодняшний день в поселении отсутствует пожарное депо.

Согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», которым  установлен порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 мин, а в сельских поселениях – 20 мин.

Время прибытия подразделения к месту вызова в Камышевском сельском поселении соответствует нормативным показателям.

Транспортная связь пождепо с хуторами осуществляется частично по одной из главных поселковых улиц и затем – по межпоселковым дорогам межмуниципального и местного значения.

Обеспеченность пожарными машинами и площадь земельного участка пожарного депо рассчитано в соответствии с НПБ 101-95.

- В соответствии с письмом департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (от 27.06.2011 № дпчс/11-02/1465) на территории х. Камышев планируется создать пожарное депо на 4 машины (площадь участка 0.4га).

2.5. Инженерно-техническая инфраструктура

Настоящий раздел проекта генерального плана Камышевского сельского поселения выполнен на основании показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

Данные по населению:

Таблица №31

| Населенный пункт | Население, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее | I очередь | Расчетный срок |
| х.Камышев | 1243 | 1219 | 1146 |
| х.Крылов | 221 | 217 | 205 |
| х.Брянский | 96 | 90 | 75 |
| х.Погорелов | 536 | 525 | 492 |
| х.Копанский | 119 | 111 | 91 |
| Итого по поселению: | 2215 | 2162 | 2009 |

Данные по жилищному фонду:

Таблица №32

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд, тыс.м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующий | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Сохраня- емый | Новое строительство | Сохраня-емый | Новое строительство |
| х.Камышев |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 2,98 | 2,98 | 0,48 | 3,46 | 1,4 |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-3 этажа) | 21,82 | 21,82 | 0,49 | 22,31 | - |
| х.Крылов |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 0,29 | 0,29 | 0,07 | 0,36 | 0,26 |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-3 этажа) | 2,11 | 2,11 | 0,11 | 2,22 | - |
| х.Брянский |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 0,34 | 0,34 | 0,07 | 0,41 | 0,09 |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-3 этажа) | 2,46 | 2,46 | 0,05 | 2,51 | - |
| х.Погорелов |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 1,09 | 1,09 | 0,2 | 1,29 | 0,61 |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-3 этажа) | 8,01 | 8,01 | 0,22 | 8,23 | - |
| х.Копанский |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 0,2 | 0,2 | 0,07 | 0,27 | 0,18 |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-3 этажа) | 1,5 | 1,5 | 0,05 | 1,55 | - |
| Итого по поселению: | 40,8 | 40,8 | 1,81 | 42,61 | 2,54 |

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

1. Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург, 2004 г;

2. Схема территориального планирования Зимовниковского района, разработанная  ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», г.Москва, 2008 г;

3. Материалы, предоставленные администрациями Зимовниковского района и Камышевского сельского поселения, организациями, эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в сельском поселении, а также информация, полученная в результате натурных обследований;

4. Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 г., утвержденная постановлением Администрации Ростовской области № 186 от 16.09.2010 г.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования  при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство.

Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений.

При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям также определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

2.5.1. Водоснабжение

Проектом генерального плана на I очередь и расчетный срок прогнозируется уменьшение численности населения.  Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного180 л (п.п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*) для численности населения, прогнозируемого на расчетный срок. Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно примечанию 4 к табл. 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водопотребления в поселении приведен в таблице:

Таблица №33

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водопотребления на одного жителя, л/сут. | Численность населения, чел | Водопотребление, м³/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-питьевые нужды | Полив | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего, м³/сут |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| х.Камышев | 180,70 | 1146 | 206,0 | 80,0 | 21,0 | 21,0 | 328,0 |
| х.Крылов | « | 205 | 37,0 | 14,0 | 4,0 | 4,0 | 59,0 |
| х.Брянский | « | 75 | 14,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 21,0 |
| х.Погорелов | « | 492 | 89,0 | 34,0 | 9,0 | 9,0 | 141,0 |
| х.Копанский | « | 91 | 16,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 26,0 |
| Итого по поселению: |  | 2009 | 362,0 | 139,0 | 37,0 | 37,0 | 575,0 |

Как видно из таблицы эксплуатационные запасы подземных вод Камышевского участка Зимовниковского месторождения подземных вод достаточны для обеспечения прогнозируемого объема водопотребления поселения, однако участок месторождения нуждается в переоценке и переутверждении запасов ввиду истечения срока протокола об утверждении. Для подтверждения эксплуатационных запасов, выявленных по категории С2 рекомендуется выполнить разведку месторождений, проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов. Необходимо оформить лицензии на недропользование.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения генеральным планом предлагается выполнить следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих сетей водоснабжения в населенных пунктах, имеющих централизованные системы водоснабжения:

1.Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома. При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

2. Замена глубинных насосов в  существующих артезианских скважинах, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа.

3. Строительство вторых артезианских скважин в хуторах Крылов, Брянский, Погорелов, Копанский.

4. В связи с тем, что жесткость воды, подаваемой из артезианских скважин в водопроводные сети населенных пунктов превышает нормативные требования, проектом предлагается оборудовать системы водоснабжения населенных пунктов водоочистными установками для снижения общей жесткости и  электролизными установками для обеззараживания воды.  Подбор оборудования водоочистки осуществляется в зависимости от требуемой производительности системы водоснабжения и физико-химических характеристик воды.

5. Оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

6. Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

- Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

После утверждения генерального плана, рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении в дополнение к существующей поселковой  целевой программе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010 г. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

– увеличение бюджетного финансирования;

– установка приборов учета потребления воды;

– реконструкция водопроводных сетей;

– применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения затрат на электроэнергию;

– пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

2.5.2. Водоотведение

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СНиП 2.04.03-85).

Ориентировочные суточные расходы стоков по населенным пунктам, на расчетный срок, приведены в таблице:

Таблица №34

| Населенный пункт | Удельная норма водоот-ведения на одного жителя, л/сут | Числен-ность населе-ния, чел | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| х.Камышев | 180 | 1146 | 206,0 | 21,0 | 21,0 | 248,0 |
| х.Крылов | « | 205 | 37,0 | 4,0 | 4,0 | 45,0 |
| х.Брянский | « | 75 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 |
| х.Погорелов | « | 492 | 89,0 | 9,0 | 9,0 | 107,0 |
| х.Копанский | « | 91 | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 |
| Итого по поселению: |  | 2009 | 362,0 | 37,0 | 37,0 | 436,0 |

Для канализования существующей и планируемой застройки хуторов Погорелов, Камышев, Копанский проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Количество ЛОС и их размещение  на схеме генплана принято исходя из протяженности населенных пунктов и рельефа территории. Проектом предлагается размещение ЛОС в следующих хуторах:

– хутор Погорелов - 1 ЛОС в северо-западной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Малая Куберле;

– хутор Камышев  – 2 ЛОС в восточной части хутора, отвод очищенных стоков в пруд и далее в балку Камышева;

– хутор Копанский – 1 ЛОС в западной части хутора, отвод стоков в балку Копанская.

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

В связи с отсутствием в хуторах Крылов и Брянский источников отведения очищенных канализационных стоков, канализование их предлагается осуществлять по существующей схеме - в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих, в соответствии требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.  Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС, предлагаемые к размещению в хуторе Камышев.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией, после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

2.5.3. Газо- и теплоснабжение

Проектом прогнозируется, что к расчетному сроку реализации генерального плана будет выполнена 100% газификация всех населенных пунктов поселения. В I очередь реализации генерального плана в частично газифицированных населенных пунктах необходимо завершить строительство распределительных газопроводов в соответствии с расчетными схемами, в целях обеспечения возможности подключения конечных потребителей. Газификацию хуторов Крылов и Брянский предлагается осуществить по межпоселковому газопроводу высокого давления II категории с подключением к существующему трубопроводу, подающему газ в хутор Камышев, в соответствии с расчетной схемой газоснабжения  Зимовниковского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.) и откорректированной в ноябре 2010 года.

Объем потребления газа, определенный схемой для сельского поселения составляет:

– х.Камышев   – 1406,8 м3/час;

– х.Крылов      –   110,0 м3/час;

– х.Брянский   –     60,0 м3/час;

– х.Погорелов –   452,8  м3/час;

– х.Копанский –    77,7 м3/час

Итого:       2109,3 м3/час.

Расчет потребления газа выполнен на прогнозируемое увеличение площадей жилищного фонда за счет нового строительства. Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе выполнены в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99* «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»,

Прогнозируемые показатели увеличения потребления природного газа в районах нового строительства на расчетный срок приведены в таблице:

Таблица №35

| Наименование | Прогнозируемое увеличение расхода газа, м³/ час |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление, вентиляция | Пищеприготовление, горячее водоснабжение |
| Камышевское сельское поселение | 26,0 | - |

В связи с увеличением объема газа по сравнению с показателями, определенными схемой ОАО «Гипрониигаз», после утверждения генерального плана поселения,  необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Зимовниковского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов Камышевского сельского поселения.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

– разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

– утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

–  изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

2.5.4. Электроснабжение

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, выполняется по удельным расчетным электрическим нагрузкам  в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г) . Нагрузки приведены к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»).

Результаты расчетов приведены в таблице:

Таблица №36

| Наименование населенного пункта | Планируемое увеличение жилой площади (тыс. м2) |  | Удельная расчетная нагрузки (Вт/м2) | Планируемый прирост электрической нагрузки (кВт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| х.Камышев | 0,97 | 2,37 | 15х1,3* | 19,0 | 46,0 |
| х.Крылов | 0,18 | 0,44 | « | 4,0 | 6,0 |
| х.Брянский | 0,12 | 0,21 | « | 2,0 | 4,0 |
| х.Погорелов | 0,42 | 1,03 | « | 8,0 | 20,0 |
| х.Копанский | 0,12 | 0,30 | « | 2,0 | 6,0 |
| Итого: | 1,81 | 4,35 | « | 35,0 | 82,0 |
| Всего с К=1,3** |  |  |  | 46,0 | 107,0 |
| На шинах 10 кВ |  |  |  | 40,0 | 90,0 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2 (РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров (РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Проектом генерального плана не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год.

Для обеспечения электроэнергией планируемых для развития территорий населенных пунктов проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а также реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном  исполнении. Управление освещением автоматическое  с использованием каскадных схем управления.  В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

– реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов;

– проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

– завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и общественных зданий;

– разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

– прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

– закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

– установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении.

- 2.5.5.Системы связи

Проектом предлагается выполнение следующих мероприятий:

– замена существующих медных межстанционных линий связи на оптоволоконные;

– оборудование основных объектов общественного назначения и многоквартирных жилых домов по технологии FTTB («оптика в дом»), что позволит по кабелю предоставлять дополнительные услуги, включая радиовещание и телевидение;

– модернизация телетрансляционного оборудования для перехода на цифровое вещание до 2015г. в соответствии с общероссийской программой;

– развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

– развитие сетей операторов сотовой связи в целях увеличения зон покрытия.

Почтовая связь

В целях развития почтовой связи на территории района, предлагается выполнение следующих мероприятий:

– оборудование отделений почтовой связи пунктами коллективного доступа в Интернет, а так же современными копировальными и факсимильными устройствами для оказания дополнительных услуг;

– проведение работ по капитальному ремонту (реконструкции) помещений ОПС в целях создания комфортных условий для персонала и клиентов.

2.6 Инженерная подготовка и благоустройство территории

2.6.1 Инженерная подготовка и вертикальная планировка

В состав Камышевского сельского поселения входят хутора Камышев, Копанский, Крылов, Брянский и Погорелов. Все населенные пункты расположены в долине реки Малая Куберле  и на восточном склоне водораздела рек Большая и Малая Куберле. По западному склону водораздела в 8-9км от хуторов Камышев и Крылов проходит Орловский распределительный канал.

Хутор Погорелов находится на Ι надпойменной террасе реки Малая Куберле; хутора Брянский и Копанский – на сочленении надпойменных террас реки со склонами водоразделов; хутора Камышев и Крылов – на склоне водораздела.

Хутор Погорелов расположен на правобережье реки Малая Куберле (урез воды 72,1м). Абсолютные отметки поверхности земли 75-82м.

На водоразделах мощность покровных лессовидных суглинков составляет 40-50м, на склонах сокращаясь до 12-20м. Все водоразделы на юге Зимовниковского района характеризуются ΙΙ типа грунтовых условий по просадочности. Однако в пределах хутора Камышев отмечены участки с величиной просадки под действием собственного веса 0-4.4см, при мощности просадочной толщи 4-8м (I тип грунтовых условий по просадочности) – возможно, это объясняется влиянием каскада прудов. Грунтовые воды залегают на глубинах от 6-7м и более 10м.

Хутора Брянский и Копанский находятся в довольно сложных условиях. Части их территории, расположенные на склонах водоразделов, могут оказаться в зоне ΙΙ типа грунтовых условий по просадочности (так, в хуторе Копанский на одном участке мощность просадочной толщи 13-14м, величина просадки 12-28см).

Части этих хуторов, как и хутора Погорелов, расположенные на надпойменных террасах реки Малая Куберле, располагаются на территории с Ι типом грунтовых условий по просадочности. Суглинки числа террас подстилаются аллювиальными грунтами (опесчанеными суглинками и глинами).

Грунтовые воды на террасах залегают на глубине 2-8м. На склонах водоразделов, где могут встретиться линзы «верховодки», уровень грунтовых вод на глубине от 6-8 до 13-15м.

Поймы реки Малая Куберле и впадающих в нее балок при паводках подвергаются затоплению. В Верховьях балок возможно развитие оврагообразующих процессов.

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 0,9м.

Территория Камышевского сельского поселения находится вне сейсмоопасной зоны.

Гидротехнические сооружения (ГТС).

На территории Камышевского сельского поселения расположены следующие ГТС.

Реестр ГТС водохозяйственных объектов Зимовниковского района, включенных в инвентаризацию 2006-2007г.г. (выдержка по Камышевскому с.п.)

Таблица №37

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бассейн реки | река, балка | расстояние от устья или истока водотока до створа ГТС | расстояние от ближайшего населенного пункта до створа ГТС |
| 1013051 | пруд балочный | Сал | река Малая Куберле - балка без названия | 3 км от устья | С окраина х. Брянский |
| 1013052 | пруд "Копанский" балочный | Сал | река Малая Куберле - балка Копанская | 2 км от устья | 1,5 км СЗ х. Копанский |
| 1013053 | пруд балочный | Сал | река Малая Куберле - балка Камышева | 6 км от устья | С окраина х. Камышев |
| 1013054 | пруд русловый | Сал | река Малая Куберле | 90 км от устья | ЮЗ окраина х. Погорелов |

Перечень установленных дефектов и повреждений ГТС по данным обследования ГТС НТЦ «Геотехника», 01.08.2006г.:

- №1013051 - в целом состояние ГТС близкое к надежному;

- №1013052 - в целом состояние ГТС близкое к надежному;

- №1013053 - имеются незначительные разрушения плит крепления верхового откоса; в  целом состояние ГТС близкое к надежному;

- №1013054 - разрушено крепление на входном и выходном оголовках.

Проектные предложения.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания, оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

1) организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

2) защита от опасных физико-геологических процессов:

-  противоэрозионные мероприятия (мероприятия по борьбе с оврагами 	    и противооползневые мероприятия; защита от ветровой дефляции);

-  мероприятия по борьбе с просадочностью;

- мероприятия по борьбе с затоплением и подтоплением (По данным администрации Камышевского сельского поселения, территорий, подверженных затоплению и подтоплению в границах населенных пунктов нет);

3) благоустройство прибрежной территории;

4) агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории

Вертикальная планировка.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена для каждого населенного пункта на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр. На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов   по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов и дорог.

Ниже  представлена краткая характеристика намеченных мероприятий по вертикальной планировке по каждому населенному пункту, и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории Камышевского сельского поселения.

Х.Камышев.

Хутор Камышев расположен в верховьях балки Камышева. Абсолютные отметки поверхности в пределах хутора Камышев – 116-135м. Отметка уреза прудов в балке Камышева в пределах хутора – от 103,4м до 124,7м. Рельеф населенного пункта имеет относительно простой характер – равнинные территории, с небольшой волнистостью. Проходя в широтном направлении, одно из разветвлений балки пересекает территорию хутора и делит его на две части. Уклоны территории направлены в сторону существующей балки. Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 28,5‰.  Ненормативные уклоны отмечаются по склонам балки, которые подвергаются размывающему воздействию ливневых вод. Вершины балки  засыпаются в границах населенного пункта.

Водоотвод хутора решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков, с отводом на отстойные очистные сооружения дождевой канализации.

Три отстойных очистных сооружения расположены на южной и восточной окраинах населенного пункта. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в пруд балочный балки Камышева.

Очищенные поверхностные стоки  возможно  использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

На производственных территориях населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений для очистки поверхностных стоков. Местоположение и количество локальных очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

При пересечении проектируемых транспортных связей  с тальвегами и балками для пропуска поверхностного стока проектом предусматривается  устройство двух водопропускных труб:

- в центральной части, где участок проектируемой дороги с твёрдым покрытием пересекается с балкой;

- восточная окраина населенного пункта, участок дороги между улицами Набережная и Новая.

Х.Крылов, х.Копанский.

Хутор Крылов расположен к северо-западу  от х.Камышев. Абсолютные отметки поверхности в пределах хутора - 131-134м.

Хутор Копанский расположен на левом борту балки Копанской, в среднем ее течении. Абсолютные отметки поверхности в границах хутора 97-103м; отметка уреза пруда ниже по балке 90,2м (балка - правый приток реки).

В границах населенных пунктов  рельеф  представляет собой равнинные территории  с небольшой волнистостью. Уклоны по улицам в х.Крылов имеют нормативные значения  от 4 до 6,5 ‰, в х.Копанский - от 4 до 13 ‰. Поперечный профиль улиц - серповидный, безбордюрный.

Водоотвод хуторов решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков, с отводом на отстойные очистные сооружения дождевой канализации.

Проектом предлагается разместить одно отстойное очистное сооружение на северной окраине х.Крылов. Сброс поверхностного стока после очистки в отстойных сооружениях будет осуществляться  в поглощающие колодцы или  траншеи, а также может использоваться для полива приусадебных участков селитебной застройки.

Одно отстойное очистное сооружение на северо-западной окраине х.Копанский, на склоне б. Копанская. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в пруд балочный б. Копанская.

Х.Брянский.

Хутор Брянский  находится в верховьях безымянной балки – левого притока реки Малый Гашун. Абсолютные отметки поверхности 104-116м; отметка уреза пруда в балке 102,8м.

Рельеф населенного пункта имеет относительно простой характер – равнинные территории, с небольшой волнистостью. Уклоны территории направлены в сторону существующей балки. Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 14‰. Ненормативные уклоны отмечаются по склонам балки, которые подвергаются размывающему воздействию ливневых вод.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков, с отводом на отстойные очистные сооружения дождевой канализации.

Одно отстойное очистное сооружение расположено центральной части населенного пункта на склоне безымянной балки. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в пруд балочный безымянной балки.

На производственных территориях населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений для очистки поверхностных стоков. Местоположение и количество локальных очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

Х.Погорелов.

Хутор Погорелов расположен на правобережье реки Малая Куберле (урез воды 72,1м) на склоне балки Малая Куберле. Абсолютные отметки поверхности земли 75-82м.

Рельеф населенного пункта имеет относительно простой характер – равнинные территории с небольшой волнистостью. Уклоны территории направлены в сторону существующей балки. Ненормативные уклоны отмечаются по склонам балки, которые подвергаются размывающему воздействию ливневых вод.

Уклоны по улицам имеют нормативные значения  от 4 до 13 ‰. По улицам, расположенным в широтном направлении, уклоны меньше нормативных, встречаются бессточные участки. Поперечный профиль улиц - серповидный, безбордюрный. Обеспечить нормативный уклон по существующим улицам не представляется возможным из-за сложившейся застройки и твердого покрытия. Водоотвод  организуется вдоль улиц по кюветам и лоткам, по дну которых создаются  уклоны, обеспечивающие  достаточную скорость потока поверхностных вод (достаточно 1,5-2‰.). Поперечный профиль вновь проектируемых улиц принимается также безбордюрным. Уклоны по  улицам принимаются нормативными, на бессточных участках устраивается пилообразный профиль, поверхностный сток сбрасывается в  придорожные лотки,  которые объединяются с существующей сетью в единую систему водоотвода.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков, с отводом на отстойные очистные сооружения дождевой канализации.

Два отстойных очистных сооружения расположены на северо-западной и северо-восточной окраинах населенного пункта. Сброс очищенных дождевых стоков осуществляется в балку Малая Куберле.

На производственных территориях населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений для очистки поверхностных стоков. Местоположение и количество локальных очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

Общее количество очистных отстойных сооружений по поселению - 8.

2.6.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Противоэрозионные мероприятия

На проектируемой территории эрозионная сеть развивается достаточно активно.

Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел балок. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия

Территория Камышевского сельского поселения характеризуется расчлененностью овражно-балочной сети.

Получило развитие оврагообразование в районе х.Погорелов, на склонах балки Камышева в районе х.Камышев, на склонах балки Копанская в районе х.Копанский, на склонах балки без названия на окраине х.Брянский.

Наиболее интенсивно процессы оврагообразования наблюдаются на юго-востоке х. Камышев, вдоль балки Камышева.

Возле северной границы х.Погорелов наблюдаются оврагообразующие процессы (2-х метровый земляной обрыв). Вблизи обрыва проходит реконструируемая дорога и вплотную к обрыву примыкает жилая застройка. Для избежания оползневых явлений проектом предусматриваются мероприятия по укреплению склонов оврагов.

На территории застройки населенных пунктов проектом предлагается использовать овраги для зеленых зон отдыха. Поскольку овраги в естественном состоянии являются естественными тальвегами, направление поверхностного стока сохраняется. Склоны оврагов  планируют, делая их более пологими, при высоте откосов более 5-6 м предусматриваются бермы, шириной не менее 2м. Уполаживание сочетается с креплением поверхности фитомелиоративными способами - посадкой трав,  древесно- кустарниковой растительности. При откосах, имеющих крутизну более 25-35°, предусматривается террасирование.

При наблюдающихся оползневых явлениях в овраге предусматриваются специальные противооползневые меры:

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и сокращение поливов на оползневых склонах;

- укрепление склонов балок:

б) при уклонах 0,08 – 0,15 – путем размещения газонных решеток или геосетки;

в) при уклонах выше 0,15 – путем установки габионов и георешеток;

- применение агролесомелиорации.

В графических материалах (листы – 2,3,9,12,15,18) нанесены зоны возможного разрушения склонов балок (граница территории с уклоном > 100‰), где необходимо предусмотреть рассмотренные выше мероприятия.

Более подробно мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия будут разработаны на последующих стадиях проектирования, после проведения необходимых геологических и гидрогеологических изысканий и принятия экономически выгодных решений.

При использовании естественных понижений рельефа (ручьев, оврагов, балок) в качестве коллекторов для сброса сточных вод дождевой канализации проектом предлагается  провести мероприятия по предотвращению размыва грунта ниже выпуска. От очистных сооружений отвод воды организовать по быстротокам. Грунт ниже выпуска укрепить бетоном с устройством водоотбоев.

Более подробно мероприятия по предотвращению размыва грунта ниже выпуска будут разработаны на последующих стадиях проектирования, после проведения необходимых геологических изысканий и принятия экономически выгодных решений.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция  (выдувание, сдувание)  на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Мероприятия по борьбе с просадочностью.

Явление просадочности заключается в уменьшении прочности пород при увлажнении и доуплотнении, которое сопровождается  необратимым изменением их структуры. Неравномерные просадки  пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т.е. образования в зданиях трещин и других деформаций, вплоть до разрушения сооружений.

На территории поселения грунты проявляют просадочные свойства I и II типа.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, следует в целях уменьшения деформаций оснований применять, как правило, полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи либо ее прорезку глубокими фундаментами, в том числе свайными или закрепленными массивами грунта.

- 2.6.3. Благоустройство прибрежной территории

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству береговой зоны прудов (пруд «Копанский» балочный, расположенный на северо-западе х.Копанский; пруды балочные - вдоль юго-восточной границы х.Камышев; пруд балочный – северная окраина х.Брянский; пруд русловый – юго-западная окраина х.Погорелов), русла реки Малая Куберле и прилегающих территорий:

- берегоукрепление в районах, где наблюдается развитие процессов оврагообразования;

- озеленение склонов и территории вблизи водоемов;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка дна водоемов от антропогенных отложений, дноуглубление;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки, обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

2.6.4. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и территорий  общего пользования.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями   на стадии рабочего проекта.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Гидротехнические сооружения (ГТС).

Проектные предложения.

- определение собственников ГТС, числящихся бесхозяйными, и проведение работ по оформлению их в собственность;

- обследование гидротехнических сооружений, определение  их технического состояния и принятие решения о дальнейшей их эксплуатации, ремонте, реконструкции;

- проведение мероприятий по обеспечению безопасности ГТС:

- №1013051 - организовать мониторинг эксплуатационного состояния ГТС за счет средств собственника;

- №1013052 - регулярно осуществлять комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств собственника;

- №1013053 - регулярно осуществлять комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств собственника;

- №1013054 - осуществлять комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств балансодержателя.

2.7. Санитарная очистка территории

Существующее положение.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

В настоящее время на территории Камышевского сельского поселения имеется 2 санкционированные открытые площадки с грунтовым покрытием для хранения отходов ТБО (свалки):

- в 1.05 км на северо-запад от х. Камышев площадью 6.6 га;

- в 0.84 км южнее х. Погорелов площадью 3.0 га.

Санитарная очистка территории производится МУП МСП «Коммунальщик», который занимается сбором и вывозом твердых отходов. Мусороуборочный парк представлен 1 единицей техники – трактор ЭО-2101.

Проектное предложение.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территорий посёлков и хуторов с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующей схеме - на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СниП -2.07.01.-98* , приложение 11 составляет  450 кг/год (1,1м³/год)

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-%. Ориентировочный  объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%;  на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

Таблица №38

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. |  | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами 1очер.в 4 раза Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.2010г. | 2215 | 0,450 | 1,1 | 996,75/ 2436,5 |  |  |
| 1 очередь 2015г. | 2162 | 0,522 | 1,28 | 1128,56/ 2767,36 | 650/ 2213,9 | 553,5 |
| Расчетный срок 2030г. | 2009 | 0,813 | 1,99 | 1633,3/ 3997,9 | 2205/ 2598,6 | 433 |

В настоящее время на территории Камышевского сельского поселения имеется 2 санкционированные открытые площадки с грунтовым покрытием для хранения отходов  ТБО (свалки):

- в 1.05 км на северо-запад от х. Камышев площадью 6.6 га, кадастровый номер 61:13:05 01 99:0012 (Свидетельство о государственной регистрации АГ № 400110 от 05.06.2007), действует до 2017 года. В границах СЗЗ места размещения отходов ТБО жилая застройка отсутствует;

- в 0.84 км южнее х. Погорелов площадью 3.0 га, кадастровый номер 61:13:05 05 99:0018 (Свидетельство о государственной регистрации АГ № 400109 от 05.06.2007), действует до 2017 года. В границах СЗЗ места размещения отходов ТБО жилая застройка отсутствует.

Предположительный срок окончания эксплуатации площадок - 2017 год, поэтому до 2017г. планируется размещать отходы ТБО Камышевского сельского поселения на этих земельных участках.

Размещаемые отходы представляют собой коммунальные отходы (обрезки деревьев), строительный мусор, мусор от бытовых помещений и отходы кормов.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона для усовершенствованных свалок (полигонов) ТБО – 1000м.

Для решения вопроса по размещению отходов ТБО от населенных пунктов поселения на 1 очередь расчетного срока проектом предлагается  ликвидация санкционированных площадок размещения ТБО, в 1.05 км северо-западнее х. Камышев площадью 6.6 га и в 0.84 км южнее х. Погорелов площадью 3.0 га, с рекультивацией их территории и размещением отходов ТБО поселения на санкционированной свалке Зимовниковского сельского поселения. Данная свалка расположена в 5 км западнее п. Зимовники на площади 30 га. Требуемая площадь на свалке для размещения отходов ТБО Камышевского сельского поселения составляет 0,53 га.

Общую проектную вместимость полигона (Ет) определяют на расчетный период эксплуатации полигона:

,

Проектная вместимость полигона ЕТ составит:

Em=1.1+1.99⋅2215+2009⋅201.3734=28287,7м³

Высота складирования ТБО принимается до 10 м.

Требуемая площадь полигона (Ф) определяется по формуле:

Ф= кЗ*Фус + Фдоп,

Площадь участка складирования находят из формулы определения объема пирамиды:

Фус= = (3к4*ЕТ)/Нпл,

Фус=3∗0.5∗28287,710=0,42га

Ф=1.1∗0,42+0.1∗0,42=0,53га

Таким образом, необходимая площадь для размещения полигона составляет 0,53га.

На перспективу  предлагается размещение отходов Камышевского сельского поселения на территории Мокрогашунского сельского поселения. Проектом предусмотрено строительство в Мокрогашунском сельском поселении мусороперерабатывающего комплекса мощностью 5 т/год, состоящего из установки по сортировке и переработке ТБО (размещение на 1 очередь) и участка для захоронения отходов (обустройство на расчетный срок) с санитарно-защитной зоной 500 м (в соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пункт 7.1.12). Данный комплекс позволит вывозить и перерабатывать коммунальные отходы, строительный мусор, мусор от бытовых помещений и объектов общественного обслуживания, а также отходы кормов, поступающие из населенных пунктов и сельхозпредприятий не только Мокрогашунского, но и смежных с ним сельских поселений.

Ориентировочные расчеты показали, что необходимые площади для размещения отходов ТБО поселений составляют:

- Мокрогашунское сельское поселение- 0,28 га;

- Савоськинское сельское поселение- 0,3 га;

- Камышевское сельское поселение- 0,53 га;

- Кировское сельское поселение- 0,45 га;

- Глубочанское сельское поселение- 0,44 га;

- Гашунское сельское поселение- 0,33 га;

Таким образом, общая площадь перерабатывающего комплекса составит 2, 4 га, в том числе 2,33 га - площадка для размещения, сортировки и последующего захоронения отходов.

Для размещения установки по сортировке и переработке ТБО мусороперерабатывающего комплекса требуется участок территории площадью 0,07 га. Для извлечения вторсырья предлагается разработать на уровне района комплекс мероприятий по:

- селективному сбору мусора в населённых пунктах с целью его дальнейшего использования в качестве сырья;

- организации стационарных пунктов приёма вторсырья от населения и площадок для раздельного сбора мусора с использованием специальных контейнеров;

- систематическому проведению разъяснительной работы с населением о необходимости раздельного сбора отходов потребления.

Санитарная очистка территории производится МУП МСП «Коммунальщик», который занимается сбором и вывозом твердых отходов. Мусороуборочный парк представлен 1 единицей техники – трактор ЭО-2101.

Для организации системы обращения с отходами в поселении потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

Уборка территории от мусора, смета, снега,

мытье усовершенствованных покрытий

В Камышевском сельском поселении  необходимо   организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.  Летняя  уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета до 2017г. на земельные участки, выделенные под размещение отходов ТБО в Камышевском сельском поселении, в дальнейшем на санкционированную свалку Зимовниковского сельского поселения и (или) на мусороперерабатывающий комплекс.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков      предполагается по СниП 2.07.01-89* в размере 5-15 кг.

Зимняя   уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Скотомогильники

На территории Камышевского сельского поселения имеется 2 ямы Беккари:

- в 3.0 км на юг от х.Камышев, с соблюдением размеров санитарно-защитной зоны (1000м). Представлена типовой биотермической ямой диаметром 5,0 м, глубиной 10,0 м., круглая в плане, выложена кирпичом, дно бетонное, перекрыта плитой с отверстием, оформленным крышкой. Расположена на участке, принадлежащем ОАО «ПКЗ «Зимовниковский»;

- в 3.0 км на юг от х.Погорелов с соблюдением размеров санитарно-защитной зоны (1000м). Представляет собой земляную яму размером 6х4х3, перекрытую бетонными плитами с отверстием оформленным крышкой, расположенную на территории ООО «Целинный».

Проектом предлагается проведение мероприятий по обустройству данных объектов в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469. В случае их закрытия в связи с несоблюдением требований законодательства в качестве территории для размещения скотомогильников на расчетный срок предусмотрены 2 участка, расположенные рядом с существующими ямами Беккари, общей площадью 1,2 га.

Сибиреязвенные захоронения

На территории Камышевского сельского поселения не имеется сибиреязвенных захоронений.

Кладбища

На территории сельского поселения имеется 2 сельских кладбища с санитарно-защитной зоной 50 м площадью 3,2 га, обеспечивающие потребность поселения в данных объектах::

- 0.6 км северо-восточнее х. Погорелов площадью 0.2 га – закрытое;

- 0.4 км на юго-западе от х.Камышев площадью 3.0 га – действующее.

2.8. Первая очередь строительства

Обеспеченность населения  жильем находится на уровне ниже среднеобластного. В поселении на одного жителя приходится 18,4 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3 кв. м. При этом в данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 17 семей. Исходя из коэффициента семейности 3 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 кв.м на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. Для обеспечения жильем всех категорий льготников необходимо построить 920 кв.м социального жилья.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Для расчета принят среднегодовой ввод жилищного фонда в поселении, который составляет 170 кв.м/год. Исходя из расчета на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 3,43 тыс. кв.м. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 45,15 тыс. кв.м, что обеспечит увеличение жилого фонда поселения на 10,6% по сравнению с современным состоянием.

На 1 очередь строительства предполагается введение 890 кв. м индивидуальных домов и 920 кв. м социального жилья. На расчетный срок предполагается введение 750 кв. м жилья. В итоге общая площадь жилищного фонда на 1-ю очередь составит 1,81 тыс. кв. м.

Из объектов соцкультбыта на первую очередь предлагается:

В х. Камышев: детский сад на 25 мест (участок 750 м2), аптека при ФАП 15 м2 (участок 25 м2).

В х. Крылов: ФАП (участок 2000 м2).

В х. Крылов: аптека при ФАП 15 м2 (участок 25 м2).

В х. Погорелов: аптека при ФАП 15 м2 (участок 25 м2).

3. Охрана окружающей среды

- 3.1. Оценка состояния компонентов окружающей среды

Для соблюдения основных экологических принципов, прописанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10.11.02 г. №7-ФЗ (ред. От 05.05.2007 г.) в процессе разработки и дальнейшего использования Генерального плана Камышевского сельского поселения, в составе генплана проводится оценка существующего состояния компонентов окружающей среды, а именно:

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

- 3.1.1. Атмосферный воздух

Загрязнение атмосферного  воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов.

Климат Зимовниковского района характеризуется недостаточным увлажнением и резкими колебаниями воздуха в течение года.  В самые жаркие дни температура воздуха доходит от 38 до 40 градусов. В период активной  вегетации преобладают восточные бури. С апреля месяца начинаются засушливые дни, число которых часто достигает 60-70 дней.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется  величиной атмохимической нагрузки, ландшафтными особенностями территории и климатическими факторами.  Концентрация загрязняющих веществ  в Камышевском сельском поселении  находится в пределах нормы.

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», по средним значениям метеопараметров Камышевское сельское поселение относится к зоне III В.

- Средняя годовая повторяемость направления ветра и штилей, %

- Таблица 39

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 11 | 28 | 11 | 11 | 12 | 15 | 6 | 9 |

- Стационарные источники загрязнения

Качество атмосферного воздуха Камышевского поселения во многом определяется планировочной структурой поселения и характером размещения в нем источников загрязнения. Основная концентрация источников вредных выбросов в атмосферу сосредоточена в зоне свалки бытовых отходов, автомобильных дорог и сельскохозяйственных предприятий, бытовых печей на твердом топливе.

Основными веществами, формирующим загрязнение атмосферного воздуха сельского поселения являются: взвешенные вещества (пыль), оксид углерода и оксиды азота.

- Загрязнение воздушного бассейна выбросами автотранспорта

Камышевское  сельское поселение Зимовниковского района  расположено в юго-восточной части Ростовской области. В пределах сельского поселения хорошо развита автодорожная транспортная сеть.

Приоритетным загрязняющим выбросом от автотранспорта является оксид углерода, его удельный вес в общем выбросе составляет 64%. Наряду с этим в атмосферный воздух выбрасываются также оксиды азота и серы, токсичные соединения (бензапирен и др). Поскольку автомобиль является источником выбросов, соразмерным человеческому росту, выброс загрязняющих веществ производится на уровне дыхания человека, что способствует их быстрому проникновению в органы дыхания и усугубляет тем самым вредное воздействие на человека.

Снижение негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду возможно за счет снижения уровня токсичности  выхлопных газов автомобилей в соответствии с европейскими стандартами как за счет технологического совершенствования продукции автопрома, так и за счет улучшения качества  бензинового и дизельного топлива. Согласно  Специальному техническому регламенту «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской  федерации, вредных (загрязняющих) веществ» введение в действие технических нормативов  выбросов в отношении автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, осуществляется в следующие сроки:

- экологического класса 2 – с даты вступления в силу настоящего регламента;

- экологического класса 3 – с 1 января 2008г.;

- экологического  класса 4 – с 1 января 2010г.;

- экологического класса 5 – с  1 января 2014г.

В настоящее время 60% отечественного автопарка соответствует лишь требованиям Евро-1, еще примерно треть – экологического класса 2 и 3 (Евро -2 и Евро-3), на долю же экологического класса 4 (Евро-4) пока приходится лишь десятая часть всех российских автомобилей. На территории  России планируется прекращение производства бензина и дизельного топлива стандарта ниже Евро-2.

- Выводы:

Основными источниками загрязнения воздуха  в Камышевском сельском  поселении Зимовниковского  района являются автотранспорт и сельскохозяйственные предприятия, свалка бытовых отходов,  бытовые печи на твердом топливе.

Основной вклад составляют оксид углерода, взвешенные вещества, оксид азота.

- 3.1.2. Поверхностные и подземные воды

- Поверхностные воды на территории Камышевского сельского поселения сильно загрязнены. Это вызвано зарастанием водно-болотной растительностью и заиливанием водных объектов, сбросом в них неочищенных стоков.

- Качество подземных вод также низкое. Источниками их загрязнения служат свалки, кладбища и не имеющие гидроизоляции выгреба частного сектора.

- Поверхностные воды используются для хозяйственно-бытовых нужд (см. 2.5.1 «Водоснабжение»), для водопоя скота, полива зелёных насаждений и (изредка) в целях рекреации (неорганизованный отдых у воды). Купаться в водных объектах, расположенных на территории поселения опасно, поэтому для целей рекреации необходима организация благоустроенных прудов с условием регулярной очистки воды.

- 3.1.3.Почвы

Территория  рассматриваемого поселения характеризуется преобладанием  каштанового типа почв с преобладающим количеством солонцов, которые достигают от 25 до 50% .

Основным  источником загрязнения почв территории  тяжелыми металлами и углеводородами служит железнодорожный  и автомобильный транспорт, предприятия. Загрязняющие вещества – (тяжелые металлы – свинец, марганец, цинк, бензопирен, углеводороды и др.) поступают в почву опосредованно, через загрязнение воздушного бассейна. В отличие от других веществ техногенного происхождения токсичные и канцерогенные вещества (ртуть, свинец, кадмий и др.) относятся к стойким загрязнителям. Процессы самоочищения среды, о которых принципиально невозможны. Зоны наибольшего потенциального химического загрязнения почв расположены  вдоль автодорог.

Непосредственное  загрязнение почв  вследствие  разлива нефтепродуктов происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта, от железных дорог, на территории предприятий, автостоянках и других объектах автосервиса.

Источником антропогенного загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и потребления. На территории сельского поселения имеется санкционированная 2 площадки временного размещения отходов ТБО общей площадью 9,6 га, сведения о которой приведены в разделе «Санитарная очистка территории».

- Выводы:

Основное загрязнение почв происходит вдоль автомобильных дорог и в районе  свалок твердых бытовых отходов, а также на территории  сельскохозяйственных предприятий.  Основным источником загрязнения почвы является  деятельность человека. Для улучшения существующей ситуации необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение загрязнения почвы.

- 3.1.4. Электромагнитная обстановка

Интенсивное влияние на население оказывают электромагнитные загрязнения антропогенной природы. Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующим санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот по согласованию с органами  Роспотребнадзора.

- 3.1.5. Радиационная обстановка

В Ростовской области действует стратегия радиационной защиты населения, обеспеченность которой заключается в том, что требования обеспечения радиационной безопасности распространяются на все источники ионизирующего излучения – техногенные и природные.

По данным радиоционно-гигиенической паспортизации основными дозообразующими факторами являются природные источники ионизирующего излучения (85%) и медицинское облучение (16%). Вклад других видов облучения в частности профессиональное использование источников  ионизирующего облучения  и глобальные выпадения, обусловленные прошлыми радиационными авариями, составляет менее 1%.

Уровень гамма-фона на территории ростовской области определяется природными источниками ионизирующего излучения и составляет 0,10-014 мк3в/час и не превышает значений многолетних наблюдений.

Радиоактивное загрязнение почвы техногенными радионуклидами (137Cs, 90Sr) обусловлено глобальными выпадениями прошлых лет и составляет по 137Cs - 1,56 кБк/м2, 90Sr - 0,36 кБк/м2, что значительно ниже средних значений, характерных для территорий Российской Федерации.

- 3.1.6.Шумовая обстановка

Из физических факторов состояния окружающей среды наиболее значимым по степени воздействия является акустический шум от автомобильных дорог. Уровни шума на автомобильных дорогах зависят от интенсивности и структуры транспортных потоков, состояния дорожного полотна.

Необходимо проведение мероприятий по приведению в соответствие с категорией технических характеристик автодорог и высадка защитных древесных насаждений в три яруса (кустарники, деревья средней высоты, высокие деревья) между селитебными зонами и зоной транспорта.

- 3.2.Экологические мероприятия

- по охране окружающей среды

Основная экологическая стратегия градостроительного развития  Камышевского сельского поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен с учетом требований основных руководящих документов:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. От 05.02. 2007 г.);

- Федеральный закон  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52 –ФЗ» (ред. от  30.12.2006 г.);

- Водный кодекс  РФ от 03.07.2006 г. № 74 –ФЗ;

- Градостроительный кодекс  РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 29.12.2006)

- Земельный кодекс  РФ  от 25.10.01. г. №136-ФЗ (ред. от 10.05.2007);

- Федеральный закон « Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. №96-ФЗ (ред. от 31.12.2005 г.);

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. №89-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г.);

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 г. № 174-ФЗ  (ред. от 18.12.2006 г.).

Основной целью раздела «Охрана окружающей среды» является обеспечение приоритетных вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

К числу приоритетных задач, направленных на решение проблем охраны окружающей среды и здоровья населения, относятся:

- обеспечение гармоничного развития физических и духовных сил, здоровья, высокого уровня трудоспособности и длительной активной жизни граждан

- снижение заболеваемости и смертности населения, сокращение инвалидности;

- обеспечение высокого уровня комфортности проживания населения и др.

Проектные решения Генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание устойчивой  и благоприятной среды с учетом перспективного социально-экономического развития района.

Предложения по градостроительному развитию базируются на анализе предыдущей проектной документации, результатах комплексной оценки территории, учитывающей зонирование территории и регламенты  градостроительной деятельности.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры.

Снижение сверхнормативного уровня шума  достигается  при  использовании в строительстве  шумозащитных искусственных сооружений – шумозащитных экранов и защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки.

Согласно действующему законодательству не допускается размещение жилой застройки и садоводств в санитарно-защитных зонах предприятий и иных объектов. Предлагается возможность сокращения санитарно-защитных  зон предприятий за счет внедрения новейших технологий или перепрофилирование предприятий с  уменьшением класса опасности.

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды приведены в таблице  №40.

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды

Таблица №40

| № | Компоненты окружающей среды | Проектные решения и рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Атмосферный воздух | - разработка районной комплексной системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ; - совершенствование транспортной инфраструктуры поселения, приведение технических характеристик автомобильных дорог в соответствие с их категорией; - производить мониторинг за состоянием атмосферного воздуха и установку стационарных и передвижных постов за соблюдение выбросов в атмосферу вредных веществ; - создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог сельского поселения и озеленение улиц населённых пунктов; - организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта; - создание экономических условий по использованию более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II, EURO III); - сокращение до минимума движение грузового автотранспорта по основным и периферийным дорогам поселения; - разработка проектов и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) для объектов, расположенных в населенных пунктах и поселении: - молочно-товарных, конеферм и овцетоварных ферм на территории поселения; - от свалок ТБО, кладбищ, АЗС; - в х. Камышев – от конезавода, коммунально-складских объектов, и кладбища; - в х.Погорелов, х. Копанский, х. Брянский и х.Крылов –от коммунально-складских объектов; - озеленение санитарно-защитных зон до 60% их характеристики; - использование проектируемыми котельными газового топлива в населенных пунктах поселения; - ликвидация котельных на твердом топливе с заменой на котельные на газе в населенных пунктах поселения. |
| 2 | Поверхностные и подземные воды | - Выполнение работ по переоценке и переутверждению эксплуатационных запасов подземных вод Камышевского участка Зимовниковского месторождения подземных вод ввиду истечения срока протокола об утверждении, оформление лицензий на недропользование. Во всех населенных пунктах поселения: - выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дом; - замена глубинных насосов в существующих артезианских скважинах, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа; - строительство вторых артезианских скважин в хуторах Крылов, Брянский, Погорелов, Копанский; - проектом предлагается оборудовать системы водоснабжения населенных пунктов водоочистными установками для снижения общей жесткости и электролизными установками для обеззараживания воды; - при новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы; - оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02; - повышение эффективности работы систем водоснабжения путем оснащения приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий, разработки лимитов на потребление воды, закупки и установки энергоэффективного сантехоборудования; - строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации в х. Погорелов (1 ЛОС в в северо-западной части хутора), х.Камышев (2 ЛОС в в восточной части хутора), х.Копанский (1 ЛОС в западной части хутора); - устройство новых водонепроницаемых выгребных ям в хуторах Крылов и Брянский с вывозом ЖБО на ЛОС, предлагаемые к размещению в хуторе Камышев; - строительство ливневой канализации открытого типа во всех населенных пунктах Камышевского сельского поселения с очистными сооружениями отстойного типа (8 ед.). - организация отведения поверхностных стоков и устройство дождевой канализации с их очисткой с территории производственных зон или объектов; - ГТС: определение собственников и проведение работ по оформлению их в собственность; проведение работ по обследованию ГТС, определению их технического состояния, выделения аварийных объектов и необходимости проведения ремонтных работ; принятие решения о дальнейшей эксплуатации сооружений на территории поселения, выполнение работ по мониторингу, ремонту и реконструкции ГТС; - мероприятия по расчистке русла реки М. Куберле по всей длине в границах Камышевского сельского поселения; - укрепление береговых участков в районе х.Погорелов, на склонах балки Камышева в районе х.Камышев, на склонах балки Копанская в районе х.Копанский, на склонах балки без названия на окраине х.Брянский, - организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; - соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов; - благоустройство береговой зоны и их защитных прибрежных полос на территории поселения и населенных пунктов, предотвращение загрязнения водоемов, укрепление склонов, озеленение территорий; - действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством. |
| 3 | Почвы | - организация учета агрохимикатов, вносимых в почву; - контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений; - создание единой системы озеленения населенных пунктов с организацией и благоустройством специализированных зон; - создания вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос; - принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов; - проведение комплекса работ по инженерной подготовке территорий (противооползневые и противоэрозионные мероприятия, борьба с просадочностью и т.д.); - проведение мероприятий по обустройству ям Беккари на территории поселения (в 3.0 км на юг от х.Камышев и в 3.0 км на юг от х.Погорелов) в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469, в том числе с п. 5.6: должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. В случае их закрытия в связи с несоблюдением требований законодательства в качестве резервной территории на расчетный срок предусмотрены 2 участка, расположенные рядом с существующими ямами Беккари, общей площадью 1,2 га. - организация мероприятий по санитарной очистке территории населенных пунктов поселения с размещением смета и отходов ТБО до 2017 г. на санкционированных свалках Камышевского сельского поселения, а в дальнейшем на санкционированной свалке Зимовниковского сельского поселения и (или) мусороперерабатывающий комплекс на территории Мокрогашунского сельского поселения. |
| 5 | Шумовая обстановка | - проведение мероприятий по приведение в соответствие с категорией технических характеристик дорог; - использование в строительстве шумозащитных искусственных сооружений; - высадка защитных древесных насаждений вдоль авто- и ж/д дорог. |
| 6 | Отходы производства и потребления | - внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение производственных отходов; - организация мероприятий по санитарной очистке территории населенных пунктов поселения с размещением смета и отходов ТБО до 2017 г. на санкционированных свалках Камышевского сельского поселения, а в дальнейшем на санкционированной свалке Зимовниковского сельского поселения и (или) мусороперерабатывающий комплекс на территории Мокрогашунского сельского поселения; - обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытье и дезинфекцию мусорных контейнеров и ящиков; - на 1 очередь расчетного срока проектом предлагается ликвидация санкционированных площадок размещения ТБО, в 1.05 км северо-западнее х. Камышев площадью 6.6 га и в 0.84 км южнее х. Погорелов площадью 3.0 га, с рекультивацией их территории и размещением отходов ТБО поселения на санкционированной свалке Зимовниковского сельского поселения. Данная свалка расположена в 5 км западнее п. Зимовники на площади 30 га. Требуемая площадь на свалке для размещения отходов ТБО Камышевского сельского поселения составляет 0,53 га; - на перспективу предлагается размещение отходов Камышевского сельского поселения на территории Мокрогашунского сельского поселения - на мусороперерабатывающем комплексе мощностью 5 т/год, состоящего из установки по сортировке и переработке ТБО (размещение на 1 очередь) и участка для захоронения отходов (обустройство на расчетный срок). |

В целях снижения  уровня загрязнения территории Камышевского сельского поселения и улучшения условий проживания  населения в пределах расчетного срока  планируется реализация следующих организационно-технических, инженерно-технических и планировочных мероприятий:

- ликвидация проблемных эколого-градостроительных зон и ситуаций на территориях жилой застройки.  В случае не достижения нормативных требований по санитарно-защитным зонам – расселение жилищного фонда и вывода объектов социальной инфраструктуры из СЗЗ.

- экологическая реабилитация водных объектов поселения путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства ливневых очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон и т.д.

-  снижение шумового загрязнения в жилой застройке;

- защита зданий и сооружений от негативных инженерно-геологических процессов;

- снижение техногенной нагрузки на территорию сельского поселения за счет создания системы управления движением отходов, расширения системы вторичного использования и переработки отходов;

- обеспечение выполнения нормативных требований по озеленению территории сельского поселения.

3.3 Охрана объектов культурного наследия

3.3.1 Объекты культурного наследия.

На территории Камышевского сельского поселения имеется 1 объект для которого требуется разработка проекта зон охраны. Монумент расположен в х. Камышев  (на месте братской могилы, где захоронены 9 человек), датировка памятника 1943 -1965 гг.

Таблица №41

| № п/п | Наименование военно-мемориального объекта | Местонахождение | Датировка | Количество захороненных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монумент воинам, павшим в декабре 1942 – январе 1943 при освобождении х. Камышев (братская могила). | х. Камышев | 1943 – 1965 гг. | 9 человек |

В соответствии со Ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и Ст. 16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 Ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

3.3.2 Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со  Ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением  Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам  в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании  проекта зон охраны объекта культурного наследия:  в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объекта культурного наследия, расположенного на территории Камышевского сельского поселения не установлены в связи с отсутствием зон охраны.

До разработки  проекта правил землепользования и застройки территорий Камышевского сельского поселения необходимо разработать проект зон охраны объекта культурного наследия, расположенного на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Камышевского сельского поселения и границ зон охраны объекта культурного наследия внести изменения в генеральный план Камышевского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Раздел «Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий, сооружений»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

4.1. Оценка архитектурно-планировочных решений

Камышевское сельское поселение включает 5 сельских населённых пунктов Зимовниковского района с центром в  х.Камышев. Это поселение расположено в Сальских степях на юго-востоке Ростовской области в пределах Юго-Восточного внутриобластного района. Поселение занимает юго-запад и центр Зимовниковского района в верховьях  реки Малая Куберле – притока реки Сал. Территория сельского поселения занимает площадь 575 кв. км и граничит на севере – с Ленинским, на  северо-востоке – с Глубочанским, на востоке и юго-востоке – с Мокрогашунским сельскими поселениями Зимовниковского района,  на западе и юго-западе – с Орловским районом.

Расстояние от х. Камышев до райцентра - п.Зимовники – 35км, до г.Волгодонск - 30км, до областного центра – г.Ростов-на-Дону - 295км. Центр поселения  расположен в конце автотрассы с усовершенствованным покрытием  Зимовники - Камышев. Она связывает поселение с Волгодонском и райцентром – п. Зимовники, через него - с Сальском, Ростовом-на-Дону и Волгоградом, через Элисту - с Астраханью. Значительная транспортная удалённость поселения от г.Волгодонск (30км) и райцентра – п.Зимовники (35км)  не позволяет его работникам трудиться в этих населённых пунктах.

Ближайшие речные порты – в г. Волгодонск на р.Дон и в г.Волгоград на р.Волга. Ближайшие морские порты - в устьях Дона (г. Ростов-на-Дону и г.Азов) и Волги (г.Астрахань).

Градостроительное развитие административного центра сельского поселения х. Камышев в основном предполагается за счет более рационального использования существующих селитебных территорий и упорядочения существующих функциональных зон. Предлагаемая проектом планировочная структура поселка предусматривает развитие системы культурно-бытового обслуживания населения. Хутора поселения не нуждаются как в экстенсивном развитии, так и в уплотнении существующих селитебных территорий, поэтому генпланом каждого из них предусматривается лишь упорядочение красных линий, размещение требуемых по расчету объектов общественного обслуживания и  создание зон отдыха.

Территорию Камышевского сельского поселения пересекает автомобильная дорога межмуниципального значения направления х. Камышев – п. Зимовники. Главный въезд в х. Камышев осуществляется с северо-западной стороны по ответвлению межмуниципальной дороги.

По схеме агроклиматического районирования Зимовниковский район, в состав которого входит Камышевское сельское поселение, относится к жаркому засушливому подрайону III-В.

Камышевское сельское поселение расположено в зоне полупустынной степи. Климат территории умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением. Ветры зимой восточные и северо-восточные (скорость 7-8 м/с), юго-западные ветры приносят оттепель. Весной и в первой половине лета восточные ветры сменяются юго-западными (скорость 4-6 м/с), приносящими зной и засуху. Осенью направление ветров непостоянное (скорость 5-6 м/с). Преобладающее направление ветров в течение всего года восточное.

Камышевское сельское поселение по геоморфологическому районированию находится в области Ергенинской возвышенной равнины, в районе Доно-сальской аккумулятивно-денудационной равнины на складчатых структурах погребенного Донбасса, в подрайоне Сальской аллювиальной террасовой равнины на Доно-Манычской равнине.

В геологическом строении принимают участие преимущественно отложения четвертичного возраста. Они представлены делювиальными желто-бурыми суглинками, ергенинскими песками и скифскими глинами. Толщина четвертичных отложений составляет 5,0-19,5 м. С поверхности четвертичные отложения перекрыты грунтами почвенно-гумусового комплекса суммарной толщиной 0,3-0,7 м.

Гидрографическая сеть на территории Камышевского сельского поселения представлена рекой Малая Куберле. В западной части поселения расположена система оросительной сети Орловского распределительного канала.

Источником водоснабжения Камышевского сельского поселения являются пресные воды Камышевского участка Зимовниковского месторождения подземных вод.

Организованная система отвода канализационных стоков на территории поселения отсутствует. Канализование  объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы.

Источниками электроснабжения объектов, расположенных на территории Камышевского сельского поселения, является трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ «Конзаводская» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго». На территории поселения расположена ПС 110/6 кВ «НС-6» для электроснабжения насосной станции системы сельскохозяйственного орошения. Подстанция «Конзаводская» находится в х.Камышев и обеспечивает электроэнергией  все населенные пункты поселения.

Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих топочных (газовых или угольных).

Отопление жилищного фонда осуществляется на твёрдом топливе.

Источником газораспределения для хуторов Камышевского сельского поселения является ГРС «Погорелов», которая по газопроводу-отводу подключена к магистральному газопроводу Починки – Изобильный – ССПХГ диаметром 1420 мм и рабочим давлением 7,4 МПа. От ГРС «Погорелов» газ по межпоселковому газопроводу высокого давления I категории подается на ГГРП2, ГГРП6, расположенные в хуторах Копанский и Погорелов и далее после снижения давления, по газопроводу высокого давления II категории подается на ГРП, расположенные в  хуторе Копанский, Погорелов, Камышев, где происходит снижение давления с высокого на низкое.

На территории Камышевского сельского поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет Зимовниковский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком».  В населенных пунктах функционирует 2 автоматические телефонные станции. Станции имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком».

Телефонизация абонентов сельского поселения осуществляется по линиям связи, проложенным в воздушном исполнении:

- от АТС, расположенной в хуторе Камышев в хутора Камышев – 150 абонентов, Крылов – 1, Брянский -1, Копанский -1.

На территории поселения оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет по технологии ADSL.

На территории поселения действуют четыре оператора мобильной связи: «Мегафон», «ТЕЛЕ2», «Билайн» и «МТС». В настоящее время покрытие территории поселения сетью различных операторов неравномерно. Все операторы оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует, Это вызвано развитием эфирного вещания, прежде всего в диапазонах УКВ и FM.

Охват населения эфирным телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. Вещание ведется через ретрансляторы установленные на территории поселения. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: 1 канал, «Россия1», ТВЦ, РенТВ, «Культура», ВТВ, «Южный регион». Кроме этого в настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Зимовниковского района является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС РО). Почтовое отделение Камышеского сельского поселения обслуживается Зимовниковским почтамтом.

  - Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Основная цель разработки – определение комплекса инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в составе проекта «Генеральный план Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области» и разработка предложений, направленных на обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь, повышение надёжности функционирования в военное время объектов экономики, а также создание условий для ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ после применения противником современных видов оружия.

Исходя из этих целей решаются вопросы защиты населения и работающих смен объектов экономики на проектируемой территории: определяется расчётная вместимость и проводится анализ обеспеченности населения защитными сооружениями.

Определяются границы «жёлтых линий» завалов, которые могут образоваться при разрушении зданий и сооружений в военное время, определяются зоны незаваливаемых территорий.

Проводится анализ инфраструктуры подземных инженерных коммуникаций с позиций гражданской обороны с учётом их устойчивого функционирования в экстремальных условиях военного времени.

Разрабатываются мероприятия по своевременному оповещению населения о грозящей ему опасности.

С позиций гражданской обороны проводится анализ существующей транспортной сети и даются предложения по её совершенствованию в интересах проведения эвакомероприятий и проведения спасательных, проитивопожарных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

Определение границ зон возможной опасности

В соответствии с требованиями п. 5.3 СП 11-112-2001 в Камышевском сельском поселении по данным отдела ГО и ЧС Зимовниковского района Ростовской области находятся сборно-эвакуационные пункты и ЗС.

В случае возникновения на территории сельского поселения чрезвычайной ситуации население подлежит укрытию в противорадиационных укрытиях с К3=100 (дооборудованных в ПРУ подвальных помещениях).

Решения по системам оповещения и управления ГО

Система оповещения ГО – это совокупность средств и способов доведения до органов управления, сил ГО и населения распоряжений и сигналов оповещения.

В соответствии с «Положением о системах оповещения гражданской обороны», системы оповещения ГО включают в себя федеральную, региональные, территориальные, местные, локальные и объектовые (организаций) системы оповещения.

Основной задачей объектовой системы  оповещения ГО является доведение  сигналов и информации ГО до жителей.

Сообщения ГО транслируются через телефонные сети, телевидение.

Проектом генерального плана предлагается выполнение следующих мероприятий:

- замена существующих медных межстанционных линий связи на оптоволоконные;

- оборудование основных объектов общественного назначения и многоквартирных жилых домов по технологии FTTB («оптика в дом»), что позволит по кабелю предоставлять дополнительные услуги, включая радиовещание и телевидение;

- модернизация телетрансляционного оборудования для перехода на цифровое вещание до 2015г. в соответствии с общероссийской программой;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- развитие сетей операторов сотовой связи в целях увеличения зон покрытия.

На территории поселения действуют 4 оператора мобильной связи: «Мегафон», «ТЕЛЕ2», «Билайн» и «МТС».  Предлагается продолжить развитие системы сотовой связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий.

Охват населения эфирным телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. Вещание ведется через ретрансляторы установленные на территории поселения.

Решения по светомаскировочным мероприятиям

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» в «особый период» световая маскировка должна проводиться  для создания в тёмное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путём визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40…0,76 мкм).

Требования СНиП 2.01.51-90 распространяются на городские и сельские поселения и объекты сельского хозяйства, расположенные в зоне светомаскировки.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Камышевское сельское поселение Зимовниковского района Ростовской области расположено в зоне светомаскировки. Данным проектом предусматриваются режимы и технические решения по светомаскировке с целью исключения демаскирующих признаков объекта в особый период.

Режим частичного затемнения рассматривается как подготовительный период к введению режима полного затемнения (п.1.2 СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населённых пунктов и объектов народного хозяйства») и вводится по специальному распоряжению. Режим частичного затемнения осуществляется уменьшением общей освещённости территории до 4 лк путём отключения 50 % светильников. При этом режиме не должна нарушаться нормальная произврдственная деятельность объекта. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 часов и обеспечивать завершение подготовки объекта к введению режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения предусматриваются:

- снижение уровня наружного освещения дорог и проездов до величины не более 2 лк и яркости не более 0,2 кд/м2 путём отключения части светильников или путём установки ламп пониженной мощности;

- отключение в частных домах части светильников и замена в остальных (действующих) светильниках ламп  на лампы пониженной мощности (осуществляется владельцами помещений);

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется по сигналу «Отбой воздушной тревоги».

В режиме полного затемнения всё наружное освещение отключается. В местах проведения неотложных производственных, аварийно-восстановительных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей с территории объекта предусматривается автономное маскировочное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, удовлетворяющих требованиям п.п. 2.4 а, 2.46 СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населённых пунктов и объектов народного хозяйства». Переход с режима частичного затемнения к режиму полного затемнения должен выполняться в течение 3 минут.

В режиме полного затемнения все оконные проёмы закрываются светонепроницаемыми материалами. Это мероприятие выполняют владельцы помещений. В режиме полного затемнения средства транспорта должны останавливаться, а их осветительные огни – выключаться.

Контроль полного затемнения должен осуществляться визуально.

Проверке и контролю подлежат уровни освещённости наружного освещения и надёжности работы экранирующих приспособлений на светильниках.

Подготовка к выполнению мероприятий световой маскировки проводится заблаговременно.

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей  и объектов экономики.

Их важность предопределяется большими размерами ущерба. Который могут принести пожары как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения.

Для проведения мероприятий в мирное время должны быть подготовлены, должным образом обучены, соответственно экипированы и подготовлены к работе в экстремальных условиях аварийно-спасательные бригады. Для предупреждения чрезвычайных обстоятельств, связанных с пожаром,  снижения их тяжести и ликвидации последствий на последующих стадиях проектирования нужно предусмотреть технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчётов и пожарной техники.

Пождепо размещаются на территории поселения в соответствии с требованиями СНиП 11-89-80*. Радиус обслуживания соответствует допустимому значению и «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», которым установлен порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут, а в сельских – 20 минут.

Проектом предлагается разместить пожарное депо для обслуживания Камышевского сельского поселения в х.Камышев.

Транспортная связь пождепо с хуторами осуществляется частично по одной из главных поселковых улиц и затем – по межпоселковым дорогам межмуниципального и местного значения.

Обеспеченность пожарными машинами и площадь земельного участка пожарного депо рассчитано в соответствии с НПБ 101-95. Необходимое количество специальных пожарных автомобилей на I очередь – 4 единицы, площадь участка – 0,4га.

Существующая улично-дорожная сеть обеспечивает подъезд транспорта, в том числе и пожарной техники, к каждому зданию населённых пунктов Камышевского сельского поселения. Расстояние от внутреннего края проезда до стен жилых зданий (или объектов социального и культурно-бытового обслуживания) составляет 5-8 метров. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. Доступ к квартирам и домам усадебного типа планируется обеспечить по лестницам пожарных машин.

В интересах обеспечения наружного пожаротушения на проектируемых сетях водопровода установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водопроводным колодцам. Пожарные гидранты, а также устройства для отключения поврежденных участков водопровода устанавливаются на сетях водоснабжения на расстоянии 150 м от  проектируемых зданий, на незаваливаемой территории.  Указатели пожарных гидрантов  устанавливаются на всех корпусах.

Анализ так называемых «жёлтых линий» - максимально возможных границ завалов от зданий при их разрушении – показал, что в проектируемой застройке образуются локальные зоны завалов. Проведение аварийно-восстановительных работ возможно беспрепятственно по свободным от завалов участкам.

Пролегающие вдоль границы территории улицы остаются незаваливаемыми, что будет способствовать беспрепятственному вводу спасательных формирований на рассматриваемую территорию.

Транспортная сеть и эвакомероприятия

Основные требования норм ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, а также перевозок  при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

- Доведение технических характеристик межмуниципальной и местных дорог до соответствия их категории путём реконструкции существующих автодорог;

- организация упорядоченной транспортной сети населённых пунктов, сопряженная с укрупнением кварталов, строительством жилых улиц с твердым покрытием;

- озеленение главных транспортно-пешеходных и пешеходных улиц;

- к расчетному сроку предусматривается строительство новых улиц в проектируемой жилой застройке.

Развитая транспортная сеть Камышевского сельского поселения и удобная улично-дорожная сеть населённых пунктов, обеспечивающая 100-процентный доступ к зданиям проектируемой территории, способствуют своевременному и планомерному проведению эвакомероприятий в «особый период».

Инженерная инфраструктура

Анализ устойчивости и возможного состояния после применения противником оружия массового поражения  существующих систем энерго-, водо-, газо- и теплоснабжения показывает, что вероятнее всего, эти системы свои функции в полном объёме выполнять не смогут, поскольку все их основные элементы (головные сооружения) не имеют достаточной защиты от воздействия ударной волны, обладают излишней централизацией и расположены в пределах зон возможных сильных разрушений.

Необходимая устойчивость их работы в экстремальных условиях военного времени может быть достигнута путём многократного дублирования источников, развитой сетью магистралей и кольцеванием сетей в отдельных градостроительных образованиях, устройством «связок» между магистралями и систем отключающих и переключающих устройств.

Все эти мероприятия в городских сетях предусматриваются, однако не гарантируют полной надёжности работы систем в военное время.

В интересах повышения их устойчивого функционирования целесообразно создание в мирное время автономных и резервных источников.

Водоснабжение

Основная задача системы водоснабжения в военное время заключается в подаче максимального количества воды для тушения возможных пожаров и обеспечения водой по минимальным нормам первоочередных потребителей, в первую очередь – спасательных формирований.

Существующее состояние

Централизованными системами водоснабжения в Камышевском сельском поселении оборудованы все населенные пункты.

Источником водоснабжения Камышевского сельского поселения являются пресные воды Камышевского участка Зимовниковского месторождения подземных вод.

Из скважин глубинными насосами ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ 6-6,5-140  вода подается в системы водоснабжения населенных пунктов.  Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях установлены водонапорные  башни. Водопроводные сооружения  не имеют обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны источника водоснабжения.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в хуторах являются водонапорные башни объемом баков 25 м3. В баках водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Для отбора воды на случай пожара в баках водонапорных башен предусмотрены патрубки с запорными кранами.

Проектные предложения

Проектом генерального плана на I очередь и расчетный срок прогнозируется уменьшение численности населения.  Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного180 л (п.п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*) для численности населения, прогнозируемого на расчетный срок. Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно примечанию 4 к табл. 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения генеральным планом предлагается выполнить следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих сетей водоснабжения в населенных пунктах, имеющих централизованные системы водоснабжения:

1.Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома. При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

2. Замена глубинных насосов в  существующих артезианских скважинах, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа.

3. Строительство вторых артезианских скважин в хуторах Крылов, Брянский, Погорелов, Копанский.

4. В связи с тем, что жесткость воды, подаваемой из артезианских скважин в водопроводные сети населенных пунктов превышает нормативные требования, проектом предлагается оборудовать системы водоснабжения населенных пунктов водоочистными установками для снижения общей жесткости и  электролизными установками для обеззараживания воды.  Подбор оборудования водоочистки осуществляется в зависимости от требуемой производительности системы водоснабжения и физико-химических характеристик воды.

5. Оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

6. Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

- Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

Электроснабжение

Электрические сети должны проектироваться с учётом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени.

Существующее  состояние

Источниками электроснабжения объектов, расположенных на территории Камышевского сельского поселения, является трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ «Конзаводская» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго». На территории поселения расположена ПС 110/6 кВ «НС-6» для электроснабжения насосной станции системы сельскохозяйственного орошения. Подстанция «Конзаводская» находится в х. Камышев и обеспечивает эектроэнергией  все населенные пункты поселения. От ПС 110/10кВ «Конзаводская»  по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Зимовниковский РЭС ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго».

Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние.   Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов. Это связано с постоянным ростом электрификации быта сельского населения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Проектные предложения

Проектом генерального плана не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год.

Для обеспечения электроэнергией планируемых для развития территорий населенных пунктов проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а также реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном  исполнении. Управление освещением автоматическое  с использованием каскадных схем управления.  В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов;

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и общественных зданий;

-разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении.

Газоснабжение

Общие требования норм проектирования ИТМ ГО к газообеспечению в «особый период» и в военное время сводятся к бесперебойной подаче газа первоочередным потребителям  в минимально необходимом объёме и под возможно низким давлением.

Существующее состояние

Источником газораспределения для хуторов Камышевского сельского поселения является ГРС «Погорелов», которая по газопроводу-отводу подключена к магистральному газопроводу Починки – Изобильный – ССПХГ диаметром 1420 мм и рабочим давлением 7,4 МПа. От ГРС «Погорелов» газ по межпоселковому газопроводу высокого давления I категории подается на ГГРП2, ГГРП6, расположенные в хуторах Копанский и Погорелов и далее после снижения давления, по газопроводу высокого давления II категории подается на ГРП, расположенные в  хуторе Копанский, Погорелов, Камышев, где происходит снижение давления с высокого на низкое.

К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей. Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не газифицированного – от печей на твердом топливе.  Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. Информация об объемах газопотребления в поселении не представлена. Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих топочных (газовых или угольных).

Проектные предложения

В связи с увеличением объема газа по сравнению с показателями, определенными схемой ОАО «Гипрониигаз», после утверждения генерального плана поселения,  необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Зимовниковского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов Камышевского сельского поселения.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе выполнены в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99* «Строительная климатология», СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»,

Заключение

Принятые в проекте решения по инженерной инфраструктуре в пределах проектируемой застройки соответствуют требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и способствуют безаварийной работе всех систем, хотя и не гарантируют надёжности их работы при воздействии ударной волны ядерного или иного взрыва на головные сооружения этих систем в экстремальных условиях военного времени.

Полное выполнение всех решений проекта позволит повысить устойчивость функционирования объектов экономики и жизнедеятельности трудоспособного населения данной территории в экстремальных условиях военного времени.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В этой части раздела рассматриваются вопросы безопасности населения территории проектирования в условиях мирного времени.

Проводится анализ наличия объектов, использующих в своей технологии аварийно-химически-опасные вещества и выявляются возможные последствия  при авариях на этих объектах, возможные потери и разрушения, даются рекомендации по защите от последствий этих аварий, даются предложения, направленные на предупреждение этих аварий. Даётся анализ возможного влияния на население рассматриваемой территории при авариях и катастрофах на объектах близлежащих территорий.

Анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

При всём многообразии возможных причин возникновения чрезвычайных ситуаций можно выделить основные из них, наиболее характерные для градостроительных комплексов.

Аварии на химически-опасных объектах

Потери и разрушения могут быть при авариях на объектах, использующих в своих технологических процессах аварийно-химически-опасные вещества.

При авариях лучший способ защиты – срочная эвакуация из зоны заражения. Население, рабочие, служащие, своевременно предупреждённые о грозящей опасности по системе оповещения ГО, пешим порядком или используя наземный транспорт, покидают зону заражения, удаляясь от очага поражения в направлении, перпендикулярном направлению ветра.

Если покинуть зону заражения по каким-либо причинам не удаётся, необходимо воспользоваться защитными сооружениями с режимом полной изоляции.

Определённое время, даже без вентиляции, используя внутренний объём помещений, люди находятся в безопасности. Допустимое время пребывания укрываемых будет зависеть от степени заполнения убежища людьми – от 1,5 до 3 часов. За это время наземная обстановка под влиянием метеорологических условий стабилизируется, и укрываемые люди смогут покинуть убежище.

Достаточно эффективным способом защиты при невозможности воспользоваться предыдущим может оказаться укрытие в помещениях достаточным образом герметизированных от проникновения наружного воздуха.

При достаточной герметизации входных дверей, оконных переплётов и вентиляционных отверстий в помещениях верхних этажей долгое время можно находиться в безопасности. Герметичность же можно создать путём уплотнения мокрыми подручными материалами и постоянным их увлажнением. Во влажной среде пары хлора вступают в реакцию с водой и нейтрализуются, превращаясь в раствор соляной кислоты. При достаточно хорошем уплотнении этот способ защиты может оказаться даже более эффективным, чем укрытие в защитном сооружении, поскольку в таких помещениях не будет большого скопления людей и запасов воздуха хватит на гораздо большее количество часов. В то же время, под влиянием метеорологических условий пары хлора через 2-3 часа будут рассеяны, и атмосфера станет безопасной.

Достаточно надёжным способом защиты могут быть средства индивидуальной защиты.

В качестве мер по предупреждению возникновения аварий на химически-опасных объектах и связанных с ними потерь среди населения и работающих смен должны выполняться следующие мероприятия:

- самым кардинальным решением является вывод с густонаселённой территории округа потенциально опасных объектов, в первую очередь, объектов непрофильных для жизнеобеспечения населения округа производств;

- замена устаревших технологий, использующих сильнодействующие ядовитые вещества, на новые, безвредные; модернизация устаревшего оборудования;

- постоянный контроль, своевременное проведение регламентных работ и профилактический ремонт, контроль состояния оборудования;

- снижение нормативных запасов сильнодействующих веществ;

- обучение обслуживающего персонала правилам техники безопасности, обеспечение средствами индивидуальной защиты, регулярная проверка знаний;

- своевременные меры по организации вывода населения из зон заражения при авариях на потенциально опасных объектах.

Важнейшим мероприятием по предупреждению и снижению возможных потерь при возникновении аварий с химически-опасными веществами является заблаговременное создание системы оповещения населения о грозящей опасности. Об этом более подробно изложено в первой части раздела.

Не менее важным моментом для снижения возможных потерь среди населения является его обучение действиям по сигналам гражданской обороны, а также создание запасов средств индивидуальной защиты.

Аварии на сетях инженерной инфраструктуры

Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций создают подземные инженерные сети и сооружения.

Наиболее ощутимы для населения в мирное время аварии и на сетях теплоснабжения и канализации.

Теплоснабжение

Безаварийная работа сетей теплоснабжения является важным фактором жизнеобеспечения населения. Возникновение аварийных ситуаций на сетях может вызвать опасные последствия для населения рассматриваемой территории. В зимний период размораживание сети приведёт к большому объёму восстановительных работ. Прорыв магистральных сетей влечёт за собой размыв и подвижку грунта, что является чрезвычайно опасным для сооружений рассматриваемой территории.

Централизованная система теплоснабжения в поселении отсутствует. Теплоснабжение жилых домов осуществляется от квартирных газовых теплогенераторов; теплоснабжение домов культуры, школ и детских садов и других объектов теплоснабжения осуществляется от автономных газовых котельных.

Теплоснабжение существующих и новых объектов общественного назначения, с учетом намечаемой на расчетный срок газификацией населенных пунктов, предлагается осуществить от автономных источников, в качестве которых возможно применение блочно-модульных автоматизированных котельных и автономных газовых теплогенераторов. Отопление и горячее водоснабжение существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов и проточных водонагревателей.

Надёжность всех сетей теплоснабжения зависит от надёжности головных сооружений и магистральных тепловых сетей, находящихся за пределами рассматриваемой территории.

Канализование

Надёжная работа системы канализации чрезвычайно важна для населения. Выход её из строя может привести к антисанитарной эпидемиологической обстановке, созданию чрезвычайной ситуации.

Для канализования существующей и планируемой застройки хуторов Погорелов, Камышев, Копанский проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод   на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Количество ЛОС и их размещение  на схеме генплана принято исходя из протяженности населенных пунктов и рельефа территории. Проектом предлагается размещение ЛОС в следующих хуторах:

- хутор Погорелов - 1 ЛОС в северо-западной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Малая Куберле;

- хутор Камышев  – 2 ЛОС в восточной части хутора, отвод очищенных стоков в пруд и далее в балку Камышева;

- хутор Копанский – 1 ЛОС в западной части хутора, отвод стоков в балку Копанская.

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

В связи с отсутствием в хуторах Крылов и Брянский источников отведения очищенных канализационных стоков, канализование их предлагается осуществлять по существующей схеме - в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих, в соответствии требованиями санитарно-эпедимеологического и природоохранного законодательства.  Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС х. Камышев.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией, после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Запроектированная сеть не противоречит требованиям норм проектирования ИТМ ГО и потенциальной опасности для населения не представляет.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными условиями

По схеме агроклиматического районирования Зимовниковский район, в состав которого входит Камышевское сельское поселение, относится к жаркому засушливому подрайону III-В.

Камышевское сельское поселение расположено в зоне полупустынной степи. Климат территории умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением.

Источниками природных чрезвычайных ситуаций могут быть природные явления или процессы, причинами которых являются эрозия, сильный ветер, гроза, сильные осадки, морозы.

Метеоусловия при определённых обстоятельствах представляют опасность для жизни и здоровья населения, могут нанести ущерб зданиям, инженерным сетям, поэтому необходимо предусматривать технические мероприятия, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений. Подробно эти мероприятия, направленные на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения описаны в разделе 2.6 «Инженерная подготовка и благоустройство территории».  Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий в этом разделе предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке территории каждого населенного пункта Камышевского сельского поселения:

1) организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

2)  защита от опасных физико-геологических процессов:

-  противоэрозионные мероприятия (мероприятия по борьбе с оврагами 	    и противооползневые мероприятия; защита от ветровой дефляции);

-  мероприятия по борьбе с просадочностью;

-  мероприятия по борьбе с затоплением и подтоплением.

3) Благоустройство прибрежной территории.

4) Агролесомелиорация.

Все они должны быть предусмотрены на дальнейших стадиях реализации проекта генплана.

Потенциальная опасность чрезвычайных ситуаций заложена в гидрогеологических условиях оснований зданий и сооружений.

В целях предупреждения и снижения геологического и геохимического риска на дальнейших стадиях проектирования при размещении конкретных объектов капитального строительства необходимо проведение тщательных инженерно-геологических изысканий оснований под фундаменты и выполнение мероприятий, предусмотренных требованиями СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Размещение объекта проектирования относительно зон возможной опасности

Анализ «жёлтых линий» – границ максимально возможных завалов от зданий при их разрушении – показывает, что в проектируемой застройке образуются локальные зоны завалов. Проведение аварийно-восстановительных работ возможно беспрепятственно по свободным от завалов участкам.

Зоны возможных завалов при разрушении зданий, находящихся в черте поселения, определены в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Пролегающие вдоль границы завалов улицы остаются незаваливаемыми, что будет способствовать беспрепятственному вводу спасательных формирований на рассматриваемую территорию.

Выводы:

Проектные предложения генерального плана Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области не противоречат требованиям ИТМ ГО.

Основным мероприятием по защите населения при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени является его укрытие в противорадиационных укрытиях.

Анализ с позиций гражданской обороны принятых в проекте решений показывает, что они соответствуют требованиям норм проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

Полное их выполнение с учётом рекомендаций и предложений позволяет рассчитывать на устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения в условиях как мирного, так и военного времени и защиту населения в экстремальных условиях.

Для предупреждения возникновения возможных аварий на коммунально-энергетических сетях нужен постоянный контроль их состояния и своевременные регламентные и ремонтные работы.